ICS 65.080

G20

中华人民共和国国家标准

GB/T 17419—XXXX

代替 GB/T 17419—1998

含有机质叶面肥料

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准遵照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对 GB/T 19419—1998 《含氨基酸叶面肥料》的修订。

本标准与 GB/T 19419—1998 的主要差异是：

——

——

本标准自实施之日起，同时代替 GB/T 17419—1998。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC105）归口。

本标准起草单位:上海化工研究院有限公司、广西喷施宝股份有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17419—1998

含有机质叶面肥料

范围

本标准规定了含有机质叶面肥料的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于中华人民共和国境内生产和销售的，以有机物为主体的，按适合植物生长所需比例，添加适量氮、磷、钾大量元素及微量元素而制成的液体或固体含有机质叶面肥料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 191 包装储运图示标志

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定  真空烘箱法

GB/T 8577 复混肥料中游离水含量的测定  卡尔·费休法

HG/T 2843  化肥产品  化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T  887 液体肥料 密度的测定

NY 1110    水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

NY 1979    肥料登记 标签技术要求

NY/T 1108  液体肥料包装技术要求

NY/T 1973  水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定

NY/T 1974  水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

NY/T 1976  水溶肥料 有机质含量的测定

NY/T 1977  水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

有机质

利用动、植物残体经发酵、水解、浓缩或干燥所产生的酸性水溶性的有机物料。

水溶肥料

经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等用途的液体或固体肥料。

要求

外观

均匀的液体或固体。

产品类型

含有机质叶面肥料分为固体和液体两种剂型。

液体产品应符合表1规定。

液体产品技术要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总养分（以N+P2O5+K2O计）含量a/g/L | ≥150 |
| 有机质含量/g/L | ≥125 |
| 微量元素含量b/g/L | ≥30 |
| 水不溶物/g/L | ≤20 |
| pH值（1+250倍稀释） | 3.0～9.0 |
| a 标明的单一养分含量不得低于10 g/L，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于10 g/L。 b 微量元素总含量指硼、锌、锰、铁、铜、钼六种元素含量之和，产品应包含一种微量元素，含量不低于0.5 g/L的微量元素均应计入微量元素中，钼含量不高于5 g/L。 |  |

固体产品应符合表2规定。

固体产品技术要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总养分（以N+P2O5+K2O计）含量a/% | ≥15.0 |
| 有机质含量/% | ≥12.5 |
| 微量元素含量b/% | ≥3.0 |
| 水不溶物/% | ≤5.0 |
| 水份（H2O）/% | ≤5.0 |
| pH值（1+250倍稀释） | 3.0～9.0 |
| a 标明的单一养分含量不得低于2%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1%。 b 微量元素总含量指硼、锌、锰、铁、铜、钼六种元素含量之和，产品应包含一种微量元素，含量不低于0.05%的微量元素均应计入微量元素中，钼含量不高于0.5%。 |  |

有害元素限量指标

产品的汞、砷、镉、铅、铬限量指标应符合 NY 1110 的要求。

试验方法

一般规定

本标准所用试剂、水和溶液的配制，在没有注明规格和配制方法时，均应符合HG/T 2843 的规定。

外观

用目视法检查。

有机质含量的测定

固体产品

按NT/T 1976 的规定执行。

液体产品测定

原理

见NY/T 1976 中3。

试剂和材料

按NY/T 1976 中 4的规定。

仪器

按NY/T 1976 中 5 的规定。

分析步骤

试样的制备

试样经多次摇动后，迅速取出约100 mL，置于洁净、干燥容器中。

试样溶液的制备

准确称取试样 1.0 g（精确至 0.0001 g），置于100mL容量瓶中，用水定容，混匀。

试样溶液的氧化

按NY/T 1976 中6.3进行。

滴定

按NY/T 1976 中6.4进行。

空白试验

按NY/T 1976 中6.5进行。

试样密度测定

按NY/T 887 进行。

分析结果的表述

有机质含量X1 以质量浓度（g/L）表示，按式（1）计算：

Dc1（V1－V2）×0.003×ρ

X1 ＝ ——————————— ×1 000×1.724  ………………………………（1）

m1

式中：

D——测定时试样溶液的稀释倍数；

c1——硫酸亚铁（或硫酸亚铁铵）标准滴定溶液的浓度，mol/L；

V1——空白试验时，消耗硫酸亚铁（或硫酸亚铁铵）标准滴定溶液的体积，mL；

V2——测定试样时，消耗硫酸亚铁（或硫酸亚铁铵）标准滴定溶液的体积，mL；

0.003——与1.00 mL浓度为1.000 mol/L硫酸亚铁（或硫酸亚铁铵）标准滴定溶液相当的碳质量，g；

1.724——有机碳与有机质之间的经验转换系数；

m1——称取原液试样的质量，g；

ρ ——原液试样的密度，g/mL。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

允许差

平行测定结果的绝对差值应不大于10 g/L。

总氮含量的测定

按NY/T 1977 的规定执行。

有效五氧化二磷含量的测定

按NY/T 1977 的规定执行。

钾含量的测定

按NY/T 1977 的规定执行。

硼含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

锌含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

锰含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

铁含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

铜含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

钼含量的测定

按NY/T 1974 的规定执行。

水不溶物含量的测定

按NY/T 1973 中的规定进行。

pH值的测定

按NY/T 1973 中的规定进行。

汞、砷、镉、铅、铬的测定

按NY 1110 中的规定进行。

检验规则

质量检验

产品应由企业质量监督部门进行检验，生产企业应保证所有的销售产品均符合本标准的要求。每批产品应附有质量证明书，其内容按标识规定执行。

分批

产品按批检验，以一次配料为一批，最大批量为50t。

采样

固体或散装产品采样按GB/T 6679的规定执行。液体产品采样按GB/T 6680的规定执行。

样品标识

将所采样品置于洁净、干燥的容器中，迅速混匀。取固体样品600 g或液体样品600 mL，分装于两个洁净、干燥的容器中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、批号或生产日期、采样日期、采样人姓名。其中一瓶用于产品质量分析，另一瓶应保存至少两个月，以备复验。

固体样品处理

固体样品经多次缩分后，取出约100 g，将其迅速研磨至全部通过0.50 mm孔径筛（如样品潮湿，可通过1.00 mm筛子），混合均匀，置于洁净、干燥的容器中，用于测定。

液体样品处理

液体样品经多次摇动后，迅速取出约100 mL，置于洁净、干燥容器中，用于测定。

合格判定

生产企业进行出厂检验时，如检验结果有一项或一项以上指标不符合本标准要求，应重新自加倍采样批中采样进行复验，复验结果有一项或一项以上指标不符合本标准要求，则整批产品不应被验收合格。

数值判定

产品质量合格判定，采用GB/T 8170 中“修约值比较法”。

标识

产品质量证明书应载明：

企业名称、生产地址、联系方式、肥料登记证号、产品通用名称、执行标准号、剂型、包装规格、批号或生产日期。

有机质含量的最低标明值；大量元素含量的最低标明值；微量元素含量的最低标明值；单一大量元素含量的标明值；单一微量元素含量的标明值；pH的标明值；汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。

产品包装标签应载明：

有机质含量的最低标明值。

大量元素含量的最低标明值；微量元素含量的最低标明值；单一大量元素含量的标明值；单一微量元素含量的标明值。

pH的标明值。pH测定值应符合期标明值正负偏差pH±1.0要求。

汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。

其余按NY 1979的规定执行

包装、运输和贮存

包装

固体产品最小销售包装每袋（瓶）净含量不应低于100 g；若进行分量包装，应标明期净含量；其余按 GB 8569 的规定执行。液体产品包装按 NY 1108 的规定执行。净含量按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

在销售包装容器中的物料应混合均匀，不应附加其他成分小包装物料。

运输和贮存

产品运输和贮存过程中应防潮、防晒、防破裂，警示说明按 GB 190 和 GB 191 的规定执行。

_________________________________