GB/T17419-2017有机水溶肥料国家标准

编制说明

一、标准制定的背景和必要性

全国各地农产品加工企业、渔业产品加工企业、畜牧产品加工企业和制糖、酒精、味精、沼气生产等企业生产过程中产生的高浓度的有机液体副产品，此类副产品一般加工企业直接排放到环境中造成环境污染或进入环保水处理系统进行除有机物等程序再排放到环境中造成企业生产成本提高及资源浪费。

以广西喷施宝股份有限公司为代表的各地肥料企业最早在1985年开始利用前述企业的有机副产品添加适量的大量元素、微量元素制作成为有机水溶肥料，在全国各省、自治区、直辖市进行叶面喷施、冲施和滴灌推广应用，有机水溶肥料产品具有无毒、无残留、用量少、效益高等功效，推广应用30多年来该类产品对多种作物的增产、提质、抗逆、增收效果显著。

在农业部肥料产品登记管理以来，广西喷施宝股份有限公司、广西肥料研究机构等单位的有机水溶肥料产品首批获得农业部肥料登记，其中广西喷施宝股份有限公司的农肥（1994）准字0008号有机水溶肥料登记证号是该类产品的中国肥料首个登记号。有机水溶肥料行业经过30多年的发展与整合，经过农业部几轮整理和规范，目前成为具有150多个产品登记证的水溶肥料产品行业，在国内具有巨大的推广量和较高的知名度及应用前景。

目前有机水溶肥料占有市场份额较大，但产品使用的多是企业标准，质量也参差不一。农业部登记管理的各类肥料除有机水溶肥料以外均有农业行业标准，有机水溶肥料行业由于其有机质来源的多样性一直没有形成统一的产品标准，为规范有机水溶肥料行业，督促有机水溶肥料生产企业规范化生产，实施标准化生产管理，确保有机水溶肥料产品具有统一的质量规范，有必要制订统一的有机水溶肥料产品国家标准。

二、有机水溶肥料国家标准制订工作组工作情况

（一）有机水溶肥料国家标准制订任务来源

全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会

（二）有机水溶肥料国家标准制订协作单位

1、上海化工研究院

2、广西喷施宝股份有限公司

（三）有机水溶肥料国家标准主要工作过程

1、2016年 月—2017年  月，由上海化工研究院             主办，广西喷施宝股份有限公司协办进行标准制订立项。

2、2016年8月—2017年6月，行业前景收集分析、行业产品指标收集分析、行业相关标准收集分析。

3、2017年7月—8月，提出标准指标行成标准文本建议稿。

4、2017年11月 ——  标准评审

5、2017年12 月——  标准发布

（四）有机水溶肥料国家标准主要起草人及其所做的工作

刘东生：从事有机水溶肥料生产研发试验工作20年，主要负责行业应用情况分析，有机水溶肥料产品应用前景分析等工作。

黄昌盛：广西喷施宝股份有限公司研发质控部经理，从事有机水溶肥料产品研发、标准制订、产品登记、质量检验与控制工作10年，主要负责行业标准收集分析，有机水溶肥料产品登记情况收集及产品技术指标对比分析，标准文本撰写等工作。

王缉东：广西喷施宝股份有限公司董事长，从事有机水溶肥料产品生产推广应用22年，主要负责产品研发规划、与主办单位及协作单位资源整合沟通，有机水溶肥料产品推广应用等工作。

姚源琼：广西喷施宝股份有限公司技术总顾问，从事有机水溶肥料产品应用技术研究与验证30年，主要负责有机水溶肥料产品应用技术研究、应用技术验证推广等工作。

三、有机水溶肥料国家标准编制原则和标准主要内容

（一）有机水溶肥料国家标准编制原则

标准遵照GB/T 1.1—2009给出的规则起草，参照已实施32年的广西喷施宝股份有限公司企业标准（Q/PSB 01—2016 有机水溶肥料）和GB/T17419-1998含氨基酸叶面肥料、NY 1429—2010含氨基酸水溶肥料、NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料、NY 1107—2010大量元素水溶肥料和NY 1428—2010微量元素水溶肥料等水溶肥料农业行业标准制订。

（二）有机水溶肥料国家标准主要内容

1、主要技术指标确定

有机水溶肥料主要由全国各地农产品加工企业、渔业产品加工企业、畜牧产品加工企业和制糖、酒精、味精、沼气生产等企业生产过程中产生的高浓度的有机液体副产品适当添加大量元素、微量元素制作而成，主要技术指标确定为有机质含量、大量元素含量、微量元素含量。

2、主要技术指标含量确定

（1）有机质技术指标

有机质作为有机水溶肥料的主要成分为产品的首要指标，经分析至2016年7月份全国有机水溶肥料登记产品151个。固体有机水溶肥料6个，有机质含量指标为5.0-45.0%，其中：有机质含量≥45.0%的有4个占绝大多数，有机质含量≥40.0%和≥5.0%的各仅有1个，因此确定固体形态有机水溶肥料有机质含量为≥45.0%。

液体有机水溶肥料145个，有机质含量指标为10.0-500.0 g/L，平均为153.6 g/L。其中：有机质含量10.0-99.0 g/L共44个占30.34%，有机质含量100.0-200.0 g/L共68个占46.90%， 201.0-500.0 g/L共33个占22.76%。有机质含量≥100.0 g/L以上的产品共101个占69.66%；有机质含量＜100.0 g/L以下的产品共44个占30.34%，其主含量过低不应确立为产品的主指标。确定液体形态有机水溶肥料有机质含量为≥125.0 g/L。

（2）大量元素技术指标

大量元素作为作物必须营养成分是产品的重要指标，经分析至2016年7月份全国有机水溶肥料登记产品151个。固体有机水溶肥料6个，大量元素含量指标为12.0-20.0%，在作物上施用基本能符合营养需要，因此确定固体形态有机水溶肥料大量元素含量为≥10.0%。

液体有机水溶肥料145个，大量元素含量指标为0.0—300.0 g/L，平均为105.88 g/L。其中：大量元素含量为0.0 g/L的有50个，占总数的34.48%，大量元素含量为10.0-149.0 g/L共59个占40.68%，大量元素含量≥150.0 g/L以上的产品共36个占24.83%。大量元素含量＜150.0 g/L以下的产品共89个占61.38%，其产品中作物必须的大量元素含量过低产生坑农现象，结合广西喷施宝股份有限公司32年在全国各省、自治区推广经验，产品大量元素在150.0 g/L以上稳定性和产品应用效果表现最佳。确定液体形态有机水溶肥料大量元素含量为≥150.0 g/L。

（3）中量元素技术指标

大量元素作为作物重要营养成分为产品除大量元素外的可选指标，经分析至2016年7月份全国有机水溶肥料登记产品151个。具有中量元素指标的产品仅5个，确定为固体形态和液体形态有机水溶肥料中量元素指标不作要求。

（4）微量元素技术指标

我国多数地区缺少微量元素，产品应适当添加微量元素，经分析至2016年7月份全国有机水溶肥料登记产品151个。固体有机水溶肥料6个，微量元素含量指标未标识，从作物营养需求及各地实际需要看应有微量元素需要，参考GB/T17419-1998含氨基酸叶面肥料相应指标。确定固体形态有机水溶肥料微量元素含量为≥3.0%。

液体有机水溶肥料145个，微量元素含量指标为0.0—80.0 g/L，平均为11.32 g/L。其中：微量元素含量为0.0 g/L的占83个占57.24%，微量元素含量为1.0-10.0 g/L共5个占3.45%，微量元素含量为11.0-20.0 g/L共11个占7.59%，微量元素含量为21.0-50.0 g/L共41个占28.27%，微量元素含量≥51.0 g/L以上的产品共5个占3.45%。除去不含微量元素的产品，微量元素含量20.0—50.0 g/L为主，经研究确定液体形态有机水溶肥料微量元素含量为≥30.0 g/L。

（5）pH值技术指标

经分析至2016年7月份全国有机水溶肥料登记产品151个。固体有机水溶肥料6个，pH值指标8.0—11.0，参照GB/T17419-1998含氨基酸叶面肥料。确定固体形态有机水溶肥料pH值为3.0—11.0。

液体有机水溶肥料145个，pH值指标为2.0—10.0，其中pH值为3.0—10.0均涵盖所有产品。确定液体形态有机水溶肥料pH值为3.0—10.0。

（6）水不溶物技术指标

作为水溶肥料主要用于叶面喷施和滴灌冲施使用，参考其他类水溶肥料水不溶物固体产品≤5.0%、液体产品≤50 g/L。为适应水溶肥料滴灌系统水不溶物的新要求，参照现有标准指标并适度提高标准确定为固体形态有机水溶肥料水不溶物指标为≤5.0%，液体形态有机水溶肥料水不溶物指标为≤20 g/L。

（7）水分含量技术指标

参考同类水溶肥料水分指标≤5.0%。确定为固体形态有机水溶肥料水不溶物指标为≤5.0%与其他水溶肥料指标要求相同。

（8）重金属限量技术指标

执行NY 1107—2010“水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求”的农业部行业标准。

3、主要技术指标试验方法的确定

主要技术指标的试验方法均参考农业部制订的行业标准。其中：

有机质指标试验方法按NY/T 1976—2010 “水溶肥料 有机质含量的测定”标准执行。

大量元素指标试验方法按NY/T 1977—2010 “水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定” 标准执行。

微量元素指标试验方法按NY/T 1974—2010“水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定”标准执行。

水不溶物和pH值指标NY/T 1973—2010“水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定”标准执行。

水分指标试验方法按GB/T 8576—2010“复混肥料中游离水含量的测定  真空烘箱法”和GB/T 8577—2010“复混肥料中游离水含量的测定  卡尔·费休法”标准执行。

重金属指标试验方法按NY 1107—2010“水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求”标准执行。

四、有机水溶肥料主要试验的分析、综述

主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

主要指标试验均为参照国家、行业标准方法，经长期大量试验，数据平行、重现性符合标准，数据相对误差符合标准要求。

随着国家水肥一体化和有机肥替代化肥政策的深入实施，优质有机类水溶肥市场更加广阔，推广该国家标准可以使该类产品的有效成分更丰富和合理，既能提高有机水溶肥料上市门槛，又能杜绝成分不足或粗制滥造肥料在农业使用，减少坑农现象发生。

五、有机水溶肥料采用国家标准、国际标准和国外先进标准的程度

有机水溶肥料标准目前无国家标准和国际标准，参照广西喷施宝股份有限公司企业标准和相近行业产品指标，其中水不溶物指标严于国内标准NY 1429—2010“含氨基酸水溶肥料”和NY 1106—2010“含腐植酸水溶肥料”。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

有机水溶肥料标准作为以有机物类产品标准的细分，补充完善现有的NY 1429—2010“含氨基酸水溶肥料”和NY 1106—2010“含腐植酸水溶肥料”涵盖不到的复杂有机类产品，是一类新产品的国家标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据。

暂无

八、国家标准作为强制性国家标准或建议；

目前有机水溶肥料占有市场份额较大，但产品质量参差不一，有机水溶肥料行业由于其有机质来源的多样性一直没有形成统一的产品标准，为规范有机水溶肥料行业，督促有机水溶肥料生产企业规范化生产，实施标准化生产管理，确保有机水溶肥料产品具有统一的质量规范，制订统一的有机水溶肥料产品国家标准。建议推荐下标准推行，个别条款强制执行。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

十、废止现行有关标准的建议；

现行的GB/T 17419—1998“含氨基酸叶面肥料”是主要以氨基酸为主原料的有机类水溶肥料，目前农业部已将含氨基酸原料的产品制定了NY 1429—2010“含氨基酸水溶肥料”，建议在新标准GB/T 17419—2017“有机水溶肥料”标准实施之日废止现行的GB/T 17419—1998“含氨基酸叶面肥料”

十一、其他应予说明的事项。