《硅钙钾镁肥》国家标准制定编制说明

- 工作简况

硅钙钾镁肥国家标准制定计划由国标委下达，计划项目编号：20161306-T-606，由上海化工研究院、金正大生态工程集团股份有限公司等单位共同起草。标准任务下达后，标准起草小组制定了工作方案，开展了大量的资料、样品收集、实验验证和市场调研工作，通过对国内外众多品牌样品的收集、检测评价工作，起草小组积累了大量试验数据，为标准的制定夯实了基础。起草工作组人员先后在苏州、临沂等地进行了多次讨论，形成了本标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”原则，尽可能与现行国内外通行标准接轨，注重标准的实用性和可操作性，标准严格按照《GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》等规定进行编写和表述。标准对硅钙钾镁肥的适用范围、定义、指标要求、测定方法、检验规则、标识和包装等做出了明确规定。

1、适用范围

标准规定了硝基复合肥料的定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于由不溶性钾矿石与含钙、镁的原料经高温转化制得的含有水溶性或枸溶性硅、钙、钾、镁的硅钙钾镁肥，农业上作为肥料和酸性土壤改良剂。

2、定义

硅钙钾镁肥（Calcium silicon magnesium potassium）是由不溶性钾矿石与含钙、镁的原料经高温转化制得的含有水溶性或枸溶性硅、钙、钾、镁的产品。

3、指标要求

3.1 外观：粉状或颗粒状产品，无结块、无机械杂质。

3.2 技术要求

产品应符合表1要求，并应符合产品包装容器和质量证明书上的标明值。

表 1 技术要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉状 | 粒状 |  |
| 总养分（P2O5+ K2O）的质量分数， % ≥ | 5.0 | 5.0 |  |
| SiO2的质量分数a，% ≥ | 20.0 | 15.0 |  |
| CaO的质量分数，% ≥ | 30.0 | 20.0 |  |
| MgO的质量分数，% ≥ | 2.0 | 1.0 |  |
| pH值 | 8-11 |  |  |
| 粒度（0.50mm~3.75mm）或（1.00mm~4.75mm），% ≥ | / |  | 90 |
| 水分（H2O）的质量分数b，% ≤ | 6.0 |  | 12.0 |
| a 测定硅含量时会产生剧毒物质氢氟酸，应采取相应安全措施，避免氢氟酸毒害。 b 水分以出厂检验数据为准。 |  |  |  |

4、关于产品外观形态要求

硅钙钾镁肥目前国内基本由不溶性钾矿石添加石灰石或磷石膏等高温转化生产，不溶性钾矿石含钾较低，如果选择性添加磷尾矿则产品含少量磷，产品是碱性的，而且养分是枸溶性的，因此以粉状形态增大硅钙钾镁肥与土壤的接触面积，用作酸性土壤的改良剂效果最好，但是鉴于农业机械化种肥同播和种植者使用习惯的需求，起草小组提出了粒状硅钙钾镁肥的要求，以满足农业生产需求，便于硅钙钾镁肥的推广应用。

5　试验方法

5.1　一般规定

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，未注明规格和配制方法时，均按HG/T 2843的规定。

5.2　外观

目测法测定。

5.3　有效磷含量的测定

按NY/T 2273进行测定。

5.4　有效钾含量的测定

按NY/T 2273进行测定。

5.5　有效钙含量的测定

按NY/T 2272进行测定。

5.6　有效镁含量的测定

按NY/T 2272进行测定。

5.7　有效硅含量的测定

按NY/T 2272进行测定。

5.8　 pH值的测定

按NY/T1973进行测定。

5.9　水分的测定

按GB/T8576规定方法进行。

5.10　粒状产品的粒度

按GB /T 24891进行。

5.11　砷、镉、铅、铬、汞的测定

按GB/T 23349的要求进行测定。

- 主要试验（或验证）情况分析, 综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

我国热带、亚热带地区，广泛分布着各种红色或黄色土壤的酸性土壤，分布遍及江西、浙江、福建、广东、广西、四川等16个省区约占全国耕地面积的21%。硅钙钾镁肥能够改良酸性土壤，修复酸性土壤障碍因子，提升酸性土壤生产力，有利于保障国家粮食安全。金正大集团自2013年开始在南方酸性土区与浙江大学、湖南农业大学、江西农科院、广东农科院、海南农科院、福建农科院、安徽农科院合作开展硅钙钾镁肥试验和应用研究，累计推广面积400余万亩，国内外研究结果表明，硅能促进水稻根系发育，增加根量，提高根的氧化能力，延长根系的功能期；施硅可以提高水稻对病虫害、倒伏的抵抗能力。施用硅钙钾镁肥，水稻增产10-15%，花生增产15-25%，甘薯增产30-40%，蔬菜增产15%，增产效果显著（蔡德龙，2001）。但它不能代替常规的氮磷钾肥，合理施用可减少常规化肥1/4的用量，宜早施、深施。

标准制定还对环境保护和磷钾资源综合利用有积极作用，磷石膏无序堆放已经成为行业内的难题，不仅增加了企业的负担，而且会导致较严重的环境污染，目前主要通过建材加工消化不到20%的磷石膏量，远远不能满足要求；利用磷尾矿、磷石膏开发土壤调理剂是综合利用的重要途径之一，对于解决我国磷石膏堆放问题意义重大，可实现资源综合利用和无害排放。目前国内以各种工艺生产硅钙钾镁肥产品的厂家有近20家，生产能力约150万吨/年，按50kg/亩用量计，可改良酸化土壤3000万亩；金正大集团贵州诺泰尔公司已建成产能40万吨/年的生产线，实现了产品大田推广。金正大采用磷石膏生产硅钙钾镁肥，该项目可实现年减排磷石膏70万吨、毛利润9000万元（成本900元/吨，售价1350元/吨），不仅具有广阔的市场前景，而且具有重大的社会意义。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况, 或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

国际上暂无相关标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系。

本项目实现了磷石膏的综合利用，积极响应国家政策，完全符合国家现行法律、法规和强制性国家标准标准要求，是协调一致的。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

项目计划是推荐性计划，建议定为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

为了贯彻落实标准工作，建议国家主管部门、生产企业、技术监督部门和相关从业人员应统一思想认识，应通过加强标准宣贯、政策解读和相关培训工作，推动标准落实；技术监督部门积极主动的进行市场监督和服务，维护市场秩序，在主管部门重视、监督部门尽职尽责、生产企业诚实守信、流通环节顺畅的合力作用下，整个行业的可持续健康发展才能得到保障。

- 废止现行相关标准的建议

与现行肥料和土壤调理剂国家标准和化工行业标准协调一致，无需废止现行标准。

- 其它应予说明的事项

暂无。

标准起草小组

二零一七年八月