# 《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》

# 国家标准编制说明

(征求意见稿)

山东省产品质量检验研究院

二〇一七年八月

一、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等；

1、任务来源

本标准是根据国标委综合【2015】73号《国家标准委关于下达 2015年第二批国家标准制修订计划的通知》，由山东省产品质量检验研究院负责组织起草工作，上海化工研究院有限公司、国家化肥质量监督检验中心（山东）、山东农大肥业科技有限公司等单位参加。项目名称为《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》的国家标准，计划编号为20153780-T-606。本标准为首次制定。

2、本标准制定的主要工作过程

标准制定任务下达后，由山东省产品质量检验研究院、山东农大肥业科技有限公司等单位共同成立标准起草工作组，制定了工作方案，查阅了大量文献资料、并进行了样品收集和实验验证工作，在此基础上编写了本标准的征求意见稿和编制说明。主要工作过程如下：

2016年1月～2月：资料调研与收集，包括国家及行业有关政策法规、国内肥料产业现状调研及现有国家标准、行业标准等，形成《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》草案；

2016年3月～2016年6月：收集相关实验样品，依据实验结果优化了实验条件，及时编写了《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》工作组讨论稿及编制说明；

2016年7月～10月：根据工作组讨论稿中的意见或建议，进一步完善了实验过程及实验条件，并编写了《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》征求意见稿和标准编制说明。

2016年11月～2017年6月：根据讨论稿中反馈的意见或建议，形成《肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法》送审稿，并完成相应的标准编制说明。

3、标准研究背景

肥料是农业生产中极为重要的生产资料，是保障国家粮食安全的重要物质基础，其质量好坏直接影响农业生产及粮食质量安全。目前，一些不法肥料生产者及经营者，为了追求立竿见影的 “肥效”，在肥料中违禁添加植物生长调节剂，行业统称为所谓的“药肥”。植物生长调节剂作为一种常用农药产品，目前在全世界农业生产中广泛应用，但不允许在肥料中随意添加。然而，肥料生产商在高额利润的诱惑下，违规添加促进作物生长的调节剂，以增强肥料的肥效。

我国1997年颁布实施，2001年修订的《农药管理条例》作为农药方面的基本法律，将植物生长调节剂作为农药而进行统一管理。目前在我国登记的植物生长调节剂品种并不多，然而在农业生产上，植物生长调节剂的应用却比较广泛，从大豆、玉米、水稻、小麦、马铃薯等大宗粮食作物，到各种蔬菜、花卉、果树等经济作物，在壮根、整形、脱叶、诱导抗逆、提高坐果、控制生长、促进生长、催熟、保鲜、提高产量、改善品质等方面，植物生长调节剂都起到了很重要的作用。

据有关部门统计，近几年来，我国植物生长调节剂的年产量接近2000吨，常用品种近百个，对植物生长调节剂的使用一直受到社会的普遍关注，值得注意的是植物生长调节剂属于农药登记的范畴，农药登记对产品的安全性评价以及质量要求非常严格，而大多数肥料生产企业规模较小，一般不进行植物生长调节剂的农药登记，而是利用“药肥”监管空白的“擦边球”，牟取高额利润，给肥料产品质量安全以及人民的财产、身体健康的安全性带来了潜在的风险。

赤霉酸是一种广谱性植物生长调节剂，具有促进植物细胞分裂、促进种子发育、诱导花芽生长、促进瓜果植物的座果率或无核果实的形成、促进叶菜类植物的营养生长、促进种子发育等作用；也具有水果保鲜剂的作用；并且它能改变雌、雄花的比例，影响开花时间。但使用赤霉酸处理的作物不孕籽增加，留种田不宜施用，西南大学食品科学学院和重庆市农产品加工重点实验室合作，通过急性毒性实验和遗传毒性实验（包括蚕豆根尖细胞核实验、小鼠骨髓细胞核实验及小鼠精子畸形实验）对赤霉酸的安全性进行了初步评价，结果显示赤霉酸的急性毒性不高，属于低毒级，但在较高剂量条件下植物细胞、动物体细胞及生殖细胞均具有遗传毒性。国内植物生长调节剂相关的标准中，有赤霉酸原药（GB/T 15955-2011）等10余种产品有相关技术标准，其余的产品、方法标准基本为企业标准。而目前肥料中隐性添加的赤霉酸，既无限量指标要求，又缺乏规范统一的检测方法标准，严重影响政府监管工作的有效开展。目前，仅有极少数文献报道植物生长调节剂的检测方法研究，缺乏统一规范的肥料中植物生长调节剂检测方法标准，随着肥料的广泛应用，政府监管部门要做好产品质量监管以及质量安全风险监测工作国内急需建立肥料中赤霉酸的检测标准和方法，规范行业行为，促进肥料产业健康发展。

4、参考的相关资料

标准起草工作组查阅大量的国内外文献资料，主要参考文献如下：

赵瑛博, 周艳明, 忻雪, 等. 高效液相色谱-串联质谱法测定水果, 蔬菜中赤霉酸残留[J]. 食品科学, 2011, 32(6): 209-212.

Koshioka M, Harada J, Takeno K, et al. Reversed-phase C< sub> 18</sub> high-performance liquid chromatography of acidic and conjugated gibberellins[J]. Journal of Chromatography A, 1983, 256: 101-115.

卢春霞, 罗小玲, 陈霞. 赤霉酸的研究进展[J]. 世界科技研究与发展, 2012, 34(1): 45r49.

张军, 杜平. 高效液相色谱-串联质谱法测定葡萄中的吡效隆和赤霉酸[J]. 色谱, 2011, 29(11): 1133-1136.

Croker S J, Hedden P, Lenton J R, et al. Comparison of gibberellins in normal and slender barley seedlings[J]. Plant physiology, 1990, 94(1): 194-200.

陈红平, 刘新, 王川丕, 等. 分散固相萃取-超高压液相色谱-串联质谱测定茶叶中赤霉酸和 α-萘乙酸[J]. 2012.

张秀红, 王文瑞, 徐晓枫, 等. 高效液相色谱测定大豆中赤霉酸和脱落酸含量方法的建立[J]. 中国卫生检验杂志, 2012, 22(012): 2825-2826.

Barendse G W M, Van de Werken P H, Takahashi N. High-performance liquid chromatography of gibberellins[J]. Journal of Chromatography A, 1980, 198(4): 449-455.

周艳明, 汤媛, 牛森. 高效液相色谱法检测草莓中赤霉酸残留量的研究[J]. 食品工业科技, 2009 (1): 311-312.

包琴, 唐洁, 马力, 等. 固相萃取-高效液相色谱测定大米中的赤霉酸[J]. 食品科技, 2011, 36(8): 270-273.

张元新, 葛雅琨. 固相萃取技术在分离纯化赤霉酸 (GA3) 中的应用研究[J]. 吉林化工学院学报, 2008, 25(1): 23-25.

葛雅琨, 张元新, 胡睿, 等. 蔬菜中赤霉酸残留量的高效液相色谱检测方法研究[J]. 吉林化工学院学报, 2005, 22(2): 13-16.

陈小鹏, 王秀峰, 孙小镭, 等. 高效液相色谱测定黄瓜瓜条中赤霉酸和脱落酸含量[J]. 山东农业科学, 2005 (1): 65-67.

张有林, 党娅, 张静, 等. 高效液相色谱法同时测定银凤桃中的赤霉酸和脱落酸[J]. 西北植物学报, 2006, 25(7): 1467-1471.

马振宇, 吕志华, 姜廷福, 等. 高效液相色谱法测定菌肥中赤霉酸和吲哚乙酸含量方法研究[J]. 分析测试技术与仪器, 2006, 11(3): 174-177.

李金昶, 石晶. 高效液相色谱法分离和测定 3 种植物内源激素[J]. 分析化学, 1994, 22(8): 801-804.

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比；

1、标准编制的原则

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”的原则，尽可能与现行国内外同行标准接轨，注重标准的适用性和可操作性，本标准的编制根据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》的规定执行。本次标准制定，是结合我国肥料生产、销售、市场、质量监督的实际情况，积极响应农业部印发的《到2020年农药使用量零增长行动方案》，参考了大量文献资料和国家标准及行业标准，利用高效液相色谱-质谱联用法对肥料中赤霉酸进行了测定，以适合中国肥料市场的特点，与相关的法律法规一起共同起到规范市场、促进产业进步的作用。

2、赤霉酸指标含量和检验方法的论据

SN/T 0350-2012《出口水果中赤霉酸残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法》标准中利用液相色谱质谱联用仪测定了水果中赤霉酸的残留量，GB/T 15955-2011 《赤霉酸原药》中，试样用流动相溶解，以甲醇-磷酸水溶液为流动相，使用以C18为填料的不锈钢柱和紫外检测器，对试样中的赤霉酸进行反相高效液相色谱分离和测定，外标法定量。本标准参考SN/T 0350-2012、GB/T 15955-2011 等相关文献，确定实验前处理过程及仪器参数，按规定条件测定样品和标准溶液，根据样液中赤霉酸的含量情况，选定响应值最适宜的标准工作液进行色谱分析，标准工作液应至少有五个水平，待测样液中赤霉酸的响应值均应在仪器检测的工作范围曲线内，如果检测的质量色谱峰保留时间与标准工作液一致（允许偏差＜±5.0%），定性离子的相对丰度与标准工作液的相对丰度一致，则可判定样品中存在赤霉酸。

3、技术参数

采用高效液相色谱-质谱联用法测定肥料中赤霉酸含量需要测定的技术参数如下：

（1）确定实验最优实验参数，包括样品前处理、仪器条件以及溶液浓度等；

（2）对试剂和肥料样品进行初测，了解试剂和肥料中赤霉酸大概含量，以此确定称样量和样品稀释倍数；

（3）进行方法曲线线性、重复性、精密度、回收率、检出限等实验。确立平行测定结果允许差；

（4）选择若干家实验室，进行不同实验室间方法验证和比对试验，确立不同实验室间允许差；

4、解决的主要问题

根据目前肥料中违禁添加或过量添加植物生长调节剂的现状，研究肥料中违禁添加的赤霉酸，筛选、优化肥料产品中赤霉酸的前处理方法，对产品中的赤霉酸进行测定，提高检测以及监管信息反馈工作效率，确定了稳定性好、准确度高、回收率高、易于操作的检测方法，为打击违法添加肥料产品工作以及肥料产品质量安全风险评估提供技术支撑。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、预期的经济效果；

1、前处理条件的选择

1.1提取方式的选择

振荡、涡旋和超声是目前液固提取、液液提取较常用的手段，不同肥料样品对提取液的亲和性不同，为了更好地提取样品中的赤霉酸，实验在加入提取剂（0.1%甲酸-甲醇溶液和0.1%甲酸溶液）后，分别尝试了振荡、涡旋、超声、振荡后超声及涡旋后超声等五种提取方式，实验结果的回收率结果（见表1）表明，仅仅振荡、、涡旋、超声难以达到良好的提取效果，实验利用漩涡混合器均质1 min，再超声30 min使样品充分浸润分散，样品回收率接近90%，提取效果良好。

表1 提取方式的比较

| 提取方式 | 称样量 | 溶剂 | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 振荡1 min | 1g | 0.1%甲酸-甲醇溶液和0.1%甲酸溶液 | 35.5 |
| 涡旋1 min |  |  | 46.7 |
| 超声30 min |  |  | 57.9 |
| 振荡1 min后超声30 min |  |  | 69.2 |
| 涡旋1 min后超声30 min |  |  | 87.8 |

1.2提取溶剂的选择

参考相关文献及标准，实验分别选择100%甲醇、90%甲醇-10%水、10%甲醇-90%水、10%甲醇-90%甲酸溶液（含0.1%甲酸）、10%甲醇溶液（含0.1%甲酸）-90%甲酸溶液（含0.1%甲酸）为提取溶剂，30℃条件下超声30min，研究不同溶剂对肥料样品中赤霉酸提取效果的影响。结果表明，溶剂对赤霉酸提取效果具有显著的影响，五种提取剂中赤霉酸加标回收率为70%~120%之间，其中，10%甲醇溶液（含0.1%甲酸）-90%甲酸溶液（含0.1%甲酸）对赤霉酸总提取效率优于其它溶剂，采用100%甲醇及90%甲醇-10%水为提取溶剂时，赤霉酸的峰形较差；采用10%甲醇-90%水为提取溶剂时，赤霉酸的峰有轻微拖尾现象，采用10%甲醇溶液（含0.1%甲酸）-90%甲酸溶液（含0.1%甲酸）为提取剂时，赤霉酸的峰形尖锐且样品的加标回收率较高，因此选择10%甲醇溶液（含0.1%甲酸）-90%甲酸溶液（含0.1%甲酸）为赤霉酸的提取溶剂。

1.3超声时间的选择

设定超声仪的温度为 30℃，超声时间分别设为10 min、20 min、30 min、60 min、120 min，研究不同的超声时间对肥料中赤霉酸提取效果的影响。超声时间从10 min增加至30 min的过程中，随着超声时间的增加，赤霉酸提取效果增加，但超过30 min后肥料中赤霉酸的提取效果未见提高，综合考虑时间成本和提取效率，选择超声时间为30 min。

1.4超声温度的选择

设定超声仪的时间设为 30 min，提取温度分别设为 25℃、30℃、40℃、50℃、60℃，考察不同的超声温度对肥料中赤霉酸提取效果的影响。实验结果表明超声温度为25℃、30℃条件下时，提取效率在90%左右，随着超声温度继续升高，肥料中赤霉酸提取效率未见提高。当选择提取温度为50℃及60℃时，肥料中赤霉酸的提取效率反而下降。这可能是由于溶剂的挥发损失及赤霉酸高温条件下降解，造成回收率下降。因此考虑经济成本及提取效率，选择30℃作为提取温度。

2、检测仪器的选择

本课题组查阅了大量文献，总结赤霉酸的检测技术发现，赤霉酸的残留检测多见于水果、蔬菜及大米等作物中，其检测手段通常采用气相色谱仪、液相色谱仪或液相色谱-串联质谱仪。赤霉酸属于极性化合物，难以气化，采用气相色谱分析时，通常衍生成易挥发物质，因而操作复杂，且方法回收率低。用甲醇-甲酸水为流动相利用液相色谱法可检测赤霉酸，但该方法分离效率差，峰出现拖尾现象。利用甲醇-磷酸盐溶液为作为流动相利用液相色谱法检测赤霉酸分离效果较好，但磷酸盐渗透力强，在相同条件下，使用磷酸盐后色谱柱的寿命会大大缩短。另外液相色谱仅仅依靠保留时间定性分析，基质容易造成干扰，造成定性或定量偏差。因此确定用高效液相色谱-串联质谱仪检测肥料中赤霉酸含量。首先，高效液相色谱-质谱联用定性分析结果可靠，可以同时给出组分的分子量和结构信息；其次，高效液相色谱-质谱联用检出限低，通过选择离子检测（SIM）方式，其检测能力相比液相色谱仪大大提高；再次，高效液相色谱-质谱联用分析时间快，HPLC-MS使用的色谱柱为窄径柱，缩短了分析时间，提高了分离效果。

3、色谱条件的选择

3.1色谱柱的选择

实验选用Waters公司的ACQUITY UPLC BEH （桥式亚乙基杂化颗粒技术）C18色谱柱（2.1×50mm，1.7μm），该色谱柱具有高柱效、宽pH应用范围（1～12）、稳定性好和使用寿命长的特点。赤霉酸在酸性条件下带负电荷，具有阴离子交换特性。试验中选择C18色谱柱阴离子分离柱，固定相为独特的亲脂性的弱阴离离子交换基，在以甲醇（A）-0.1%甲酸水（B）作为淋洗液时，赤霉酸可与其他干扰离子达到较好的分离效果。

3.2流动相的选择

赤霉酸分子中弱极性的碳环被极性的羟基、羧基和酯基包围，在C18 柱上保留差，在甲醇比例大于30% 时几乎无保留。因此，需使用较小比例的甲醇流动相，并加入适当的酸抑制羧基的电离以增强其在C18 柱上的保留。本标准中赤霉酸的色谱分离通选择0.1%甲酸-甲醇溶液（A）-0.1%甲酸溶液（B）作为流动相，为优化分离效果和缩短分析时间，本实验选用了梯度洗脱的方式（梯度洗脱条件见表2）：0~ 1.5 min，10% A；1.5~3.0 min，10%~ 60% A；3.0~7.5 min，60%~90% A；7.5~9.0 min，90%~ 10% A；9.0~ 12.0 min，10%A。流速0.3 mL/min；柱温30°C；样品室温度15 °C，进样量5 μL。实验比较了不同进样量对色谱峰及其灵敏度的影响。当进样量分别为1 μL、2 μL、5 μL时，赤霉酸响应值与进样量呈线性关系；但当进样量大于5 μL时，赤霉酸色谱峰峰宽严重展宽，且呈分叉，因此本标准选择赤霉酸样品的进样量选择为5 μL。

表2 液相色谱梯度洗脱条件

| 时间/min | 流动相A含量/% | 流动相B含量/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 90 |
| 1.5 | 10 | 90 |
| 3.0 | 60 | 40 |
| 7.5 | 90 | 10 |
| 9.0 | 10 | 90 |
| 12.0 | 10 | 90 |

3.3流动相流速的选择

本实验选择了0.2、0.3、0.4 mL/min三种流速进行比较。流速太慢，会导致保留时间太长，甚至实现不了分离；流速较快会将保留时间较短的物质一起洗入，造成干扰。综合考虑，选择流动相流速为0.3 mL/min。

3.4柱温的选择

本研究测定了20℃～40℃的分离效能，实验证明，柱温对赤霉酸的分离并无明显影响，但同一浓度的赤霉酸离子丰度随柱温的升高而下降，这主要是因为赤霉酸结构中含有四个环状结构，一个内酯环，两个羟基，两个双键和一个羧基及八个手性碳，其在温度较低的酸性条件下结构比较稳定，当温度升高至55℃以上时，会发生剧烈的分解失活反应。而柱温低易受环境温度影响，不易稳定，综合考虑，选择30℃为合适的柱温。

4、质谱条件的选择

赤霉酸pK为4.00，因此须采用ESI的负电离模式有利于获得更好的离子化效率在电喷雾负离子模式（ESI-）下，多反应监测模式（MRM），离子源温度550 ℃，雾化气压力55 psi，气帘气（氮气）压力40 psi，采用直接进样的方式对赤霉酸进行分析。

cms1(345.0 / 143.0)

cms2(345.0 / 239.0)

图1 赤霉酸的子离子质谱图

在MS全扫描模式下，得到赤霉酸准分子离子峰 [M-H]–m/z 345，确定其一级质谱分子离子峰为m/z 345，以m/z 345为母离子，通过离子扫描得到m/z 345两个峰度最高的子离子，得到其二级质谱图，其二级质谱图如图1所示。由图1可以确定赤霉酸的子离子是m/z 239和m/z 143，其中子离子m/z 239的峰度最大。由此确定用质谱分析定量离子对是m/z 345 > m/z 239，定性离子对是m/z 345 >m/z 239,m/z 345 > m/z 143。赤霉酸母离子、子离子、定量离子对及对应的锥孔电压和碰撞电压见表3。

表3赤霉酸的串联质谱参数

| 母离子（M-H）(m/z) | 子离子（m/z） | 定量离子对（m/z） | 解吸电压/V | 碰撞能量/eV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | 239 | 345 > 239 | 105 | 21 |
|  | 143 |  | 105 | 22 |

5、方法的线性范围和检出限、定量限

定量采用标准曲线外标法，纵坐标为赤霉酸峰面积，横坐标为赤霉酸的浓度。分别配制0、10、20、50、100、200 ng/mL的赤霉酸标准溶液，其相应浓度的质谱峰强度如表4所示，其标准曲线如图2所示，线性方程为Y=2.59×104X+3.03×104。从图中可以看出赤霉酸浓度在10~200 ng/mL范围内，相关系数0.9998，线性关系良好。

在空白样品中加入赤霉酸标准溶液，使样品中赤霉酸含量为20 mg/kg，把样品稀释成为一系列的浓度，按由低至高的顺序分别进样，以信噪比为3（S/N=3）计算，得出肥料中赤霉酸最低检出限为0.3 mg/kg，以信噪比为10（S/N=10）计算，得出最低定量限为1.0 mg/kg。

表4 离子对m/z 345 > 143各浓度相关参数

| 定量离子对 | 浓度 | 校正浓度 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| m/z 345 > 143 | 10 | 10.39 | 2.99×105 |
|  | 20 | 20.47 | 5.61×105 |
|  | 50 | 47.65 | 1.27×106 |
|  | 100 | 101.94 | 2.67×106 |
|  | 200 | 199.55 | 5.2×106 |

图2 赤霉酸标准曲线图

6、方法的回收率和精密度

选取100个实际肥料样品依次编号为1#、2#......100#，按标准方法检测，有八个样品检出赤霉酸，取其中四个样品测定加标回收率，每个样品平行测定两次，取两次测定结果的平均值作为空白值，在样品中加入赤霉酸的标准溶液，实验结果扣除空白值，剔除离群值后测定结果分别计算平均值和加标回收率，计算结果如表5所示。从数据看回收率在75%~115%之间，说明方法的准确性良好。

表5实际样品的加标回收率实验

| 样品号 | 赤霉酸含量/ μg/L | 加标量/ μg/L | 测定值/ μg/L | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 80.45 | 10 | 88.96 | 85.10 |
|  |  | 50 | 126.08 | 91.26 |
|  |  | 100 | 175.92 | 95.47 |
| 8# | 120.31 | 10 | 128.55 | 82.4 |
|  |  | 50 | 175.78 | 110.94 |
|  |  | 100 | 216.72 | 96.41 |
| 16# | 1050.22 | 10 | 1057.83 | 76.10 |
|  |  | 50 | 1092.35 | 84.26 |
|  |  | 100 | 1139.35 | 89.13 |
| 23# | 2140.46 | 10 | 2149.71 | 92.50 |
|  |  | 50 | 2187.18 | 93.44 |
|  |  | 100 | 2253.28 | 112.82 |

另外四个样品按实验方法对平行测定六次，测得的相对标准偏差见表6。试验结果表明测定肥料中的赤霉酸含量的数据稳定，精密度良好。

表6实际样品的精密度实验

| 重复测定次数 定次数 | 6# /(μg/L) | 55# /(μg/L) | 68# /(μg/L) | 71# /(μg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行1 | 9.88 | 38.16 | 160.45 | 459.36 |
| 平行2 | 8.15 | 42.12 | 158.48 | 447.46 |
| 平行3 | 8.05 | 38.96 | 142.38 | 454.31 |
| 平行4 | 9.32 | 40.55 | 145.69 | 439.23 |
| 平行5 | 9.36 | 41.69 | 162.46 | 439.46 |
| 平行6 | 7.93 | 44.45 | 169.37 | 451.56 |
| 平均值 | 8.78 | 40.99 | 156.47 | 448.56 |
| 标准偏差（%） | 0.835 | 2.283 | 10.362 | 8.121 |
| 相对标准偏差（%） | 9.51 | 5.57 | 6.62 | 1.81 |

使用安捷伦的仪器依据原试验方法对试验样品再次进行测定。得到试验数据见表7。

表7 实际样品的加标回收率实验

| 样品号 | 赤霉酸含量/ mg/kg | 加标量/ μg/L | 测定值/ mg/kg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0.00 | 40 | 0.94 | 94.4 |
| A3 | 0.1 | 40 | 1.05 | 96.0 |
| A4 | 0.00352 | 40 | 0.92 | 91.6 |
| A5 | 0.00 | 40 | 0.94 | 94.3 |
| A9 | 1.52 | 40 | 2.31 | 81.3 |
| A10 | 0.00 | 40 | 0.90 | 90.7 |
| A11 | 0.00 | 40 | 0.97 | 97.8 |

7、方法验证

7.1 验证过程

1、内部验证试验：主要研究方法的检出限和回收率和精密度。

2、外部验证试验

（1）确定方法验证单位；

（2）按照方法验证方案准备试验用样品，并与验证单位确定验证时间；

（3）在开展方法验证前，参加方法验证的检测人员应熟悉并掌握方法的原理、操作步骤、注意事项等；

（4）方法验证过程所用的所有试剂、材料、仪器设备以及分析操作步骤均应符合方法的相关要求。

（5）收集实验室间验证数据，综合分析汇总。

7.2 验证方案

根据国家标准制定的相关规定，组织4家有资质的检测实验室进行方法验证，要求参加验证单位，根据影响方法精密度和准确度的主要因素和数理统计学的要求，编制方法验证报告和检测实验报告，验证数据主要包括检出限、精密度和准确度等，并进行实际样品的检测工作，组织单位对方法验证数据进行综合分析汇总。目前数据正在统计中。

8、预期达到的经济效果及社会效益：

8.1经济收益

新型检测技术培训收益，承担上级下达的检测任务的事业收益，对社会上企业和个人的委托检测产生的直接收益，为企业和个人就产品质量问题产生的纠纷进行仲裁、维权的质量鉴定等收益。

8.2 社会效益

本标准建立的肥料中赤霉酸定量检测技术方法，可用于鉴别肥料中隐性添加的赤霉酸成分的检测，可以完善产品标准以及方法标准体系，可以及时为政府对新型肥料产品质量安全监管工作提供技术基础，对于保证肥料产品质量以及安全使用具有积极意义，有良好的应用前景。

提高我国植物生长调节剂质量检验水平，对肥料产品质量的严格监督检验，规范肥料市场，使肥料企业对肥料质量引起高度重视，控制了非法添加植物生长调节剂肥料产品的生产和使用。将进一步促进肥料产品质量的提升，保障产品质量安全，严控风险，带动肥料行业的整体健康、快速发展保障了企业的长期生存。

避免因使用不当或过量使用带来的“药害”损失，保证农产品的产品质量安全，保障农民的合法利。该标准的建立有助于将安全的肥料产品投入到农田，为土壤健康提供了保障，对确保粮食安全具有重要的意义，也为食品安全提供有力的源头保障。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

编制本标准前详细查阅了国内外标准发布部门的相关信息，至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相类同或相似标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本标准符合现行法律、法规和规章的要求，与其它相关标准之间不存在矛盾之处。本标准的制定会进一步推动肥料行业的规范与成熟，为行业的健康发展提供必要的依据。

六、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

七、标准性质的建议说明；

本标准为方法标准，标准属性建议为推荐性标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在全国肥料行业进行宣传与贯彻，建议政府管理部门将该产品标准作为对肥料的质量保证和相关部门对肥料的检验和验收参考依据，以使肥料产业健康有序发展。

组织措施及技术措施：多形式开展培训活动，通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请专家课堂讲授，资料函授和互联网等开展技术培训。

九、废止现行相关标准的建议；

该标准为首次制定，与现行国家标准和行业标准协调一致，不涉及标准废止的建议。

十、其它应予说明的事项。

无。