ICS 65.080

G 21

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

保持性肥料

Nutrient-retaining fertilizer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

5　试验方法	3

6　检验规则	3

7　标识	5

8　包装、运输和贮存	6

附录A（规范性附录）　养分保持率的测定　蠕动泵反向淋溶法	7

附录B（规范性附录）　氨挥发减少率的测定	11

附录C（资料性附录）　对照样品称取方法示例	13

前  言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会(SAC/TC105)归口。

本标准主要起草单位：安徽帝元生物科技有限公司、安徽省质量和标准化研究院、中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所、安徽六国化工股份有限公司、湖北新洋丰肥业股份有限公司、云南云天化股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

保持性肥料

范围

本标准规定了保持性肥料的术语和定义、要求、试验方法、检测规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以化肥养分保持剂、尿素、氮、磷、钾为原料生产的的保持性尿素、保持性复合肥料、保持性磷酸二铵、保持性掺混肥料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2440-2001  尿素

GB/T 2441.1  尿素的测定方法  第1部分：总氮含量

GB/T 6003.1-2012  试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T 6274  肥料和土壤调理剂术语

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8569-2009  固体化学肥料包装

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量测定  蒸馏后测定法

GB/T 8573  复混肥中水溶磷含量测定

GB/T 8574  复混肥料中钾含量测定  四苯硼酸钾重量法

GB/T 10205-2009  磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 10209.1  磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 10209.2  磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量

GB T 10209.3  磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法

GB/T 15063-2009  复混肥料（复合肥料）

GB 18382  肥料标识 内容和要求

GB/T  21633-2008  掺混肥料

HG/T 2843  化肥产品  化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

术语和定义

GB/T 6274 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

- 化肥养分保持剂nutrient-retaining agent

以多种天然矿物为原料，通过物理改性并与生物、有机制品科学精准复配而成的粉体制剂。

- 保持性肥料 nutrient-retaining fertilizer

通过在普通肥料生产中添加化肥养分保持剂，制成的养分流失少、肥效期长、利用率高的肥料。

- 养分保持率 nutrient-retaining ratio

- 在模拟水流冲刷的情况下，保持性肥料在介质中存留养分含量与对照肥料存留养分含量之差占前者的百分比。

- 氨挥发减少率 ammonia volatilization reduction ratio

在一定时间内，对照肥料氨挥发量与保持性肥料氨挥发量之差占前者的百分比。

要求

外观：颗粒状，无机械杂质。

保持性肥料应符合下表的要求，同时应符合包装容器上的标明值。

- 4.2.1 保持性尿素的要求应符合表1的规定。

保持性尿素的要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总氮（N）的质量分数（以干基计）/% ≥ | 45 |
| 氨挥发减少率/% ≥ | 15 |
| 其他指标符合 GB 2440 的要求。 |  |

4.2.2 保持性磷酸二铵的要求应符合表 2 的规定。

保持性磷酸二铵的要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 养分保持率/% ≥ | 20 |
| 其他指标符合 GB/T 10209 的要求。 |  |

4.2.3 保持性复混（合）肥料的要求应符合表 3 的规定。

保持性复混（合）肥料的要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ι类 | Ⅱ类 |
| 养分保持率/% ≥ | 20 | 20 |
| 氨挥发减少率/% ≥ |  | 15 |
| 其他指标符合GB 15063 的要求。 |  |  |

4.2.4 保持性掺混肥料的要求应符合表4的规定。

保持性掺混肥料的要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ι类 | Ⅱ类 |
| 养分保持率/% ≥ | 20 | 20 |
| 氨挥发减少率/% ≥ |  | 15 |
| 其他指标符合GB 21633 的要求。 |  |  |

试验方法

一般规定

本部分所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，指分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。实验中所用的标准滴定溶液、制剂和制品，在没有其他规定时，按 HG/T 2843 的规定制备。

外观

目测法测定。

总氮含量的测定

保持性尿素按 GB/T 2441.1的规定执行。保持性复混（合）肥料、保持性掺混肥料按 GB/T 8572 的规定执行。保持性磷酸二铵按 GB/T 10209.1 的规定执行。

磷含量测定

保持性复混（合）肥料、保持性掺混肥料按 GB/T 8572 的规定执行。保持性磷酸二铵按 GB/T 10209.2 中水溶磷测定的规定执行。

养分保持率的测定

按附录 A 进行。

氨挥发减少率的测定

按附录 B 进行。

其他项目的检测方法

保持性尿素：按照 GB 2440-2001 中第 4 章的相关规定执行；

保持性复合肥：按照GB 15063-2009 中第 5 章的相关规定执行；

保持性磷酸二铵：按照GB 10209.1 、GB 10209.2、GB 10209.3中的相关规定执行；

保持性掺混肥料：按照 GB 21633 中的相关规定执行。

检验规则

检验类别及检验项目

产品检验包括出厂检验和型式检验。

保持性尿素：总氮、氨挥发减少率、粒度为出厂检验项目。型式检验包含4.1、4.2.1和GB 2440相关要求的全部需检测项目。

保持性磷酸二铵：总养分、水溶磷/有效磷、养分保持率、水分、粒度为出厂检验项目。型式检验包含4.1、4.2.2和GB/T 10209相关要求的全部需检测项目。

保持性复合肥料：总养分、水溶磷/有效磷、水分、粒度、氯离子、养分保持率、氨挥发减少率为出厂检验项目。型式检验包含4.1、4.2.3和GB/T 15063-2009相关要求的全部需检测项目。

保持性掺混肥料：总养分、水溶磷/有效磷、水分、粒度、氯离子、养分保持率、氨挥发减少率为出厂检验项目。型式检验包含4.1、4.2.4和GB/T 21633-2008相关要求的全部需检测项目。型式检验项目在下列情况时测定：

正式生产时，原料、工艺发生变化；

正式生产时，每半年进行一次检验。

组批

产品按批检验，按1天或2天的产量为一批，最大批量为1000t。

采样方案

袋装产品

不超过 512 袋时，按表 5 确定采样袋数；大于512袋时，按式（1）计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

(1)

式中：

N——每批产品总袋数。

采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

按表 5 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100g样品，每批采取总样品量不少于2kg。

散装产品

按 GB/T 6679的规定执行。

样品缩分和试样制备

样品缩分

将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的500mL具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中（生产企业的质检部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样品），密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶做产品质量分析，另一瓶保存两个月，以备查用。

试样制备

由6.4.1中取一瓶样品，经多次缩分后取出约100g样品，迅速研磨至全部通过0.25mm孔径试验筛子（如样品潮湿或很难粉碎，可研磨至全通过1.00mm孔径试验筛），混匀，置于洁净、干燥的瓶中，做成分分析和养分保持率、氨挥发减少率检测。余下样品供粒度测定用。

结果判定

本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

出厂检验的项目全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：企业名称、地址、产品名称、批号或生产日期、总养分、配合式或主要养分含量、氯离子含量、养分保持率和（或）氨挥发减少率、本标准号和法律法规规定应标注的内容。以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥的产品应注明为“枸溶性磷”，并应注明是否为“硝态氮”或“尿素态氮”。

标识

保持性尿素：包装袋应标明总氮含量、氨挥发抑制率、粒径范围，可以不标类别，其余按照 GB 18382 规定进行标识；

保持性复合肥料：Ⅰ型保持性复合肥料包装袋应标明养分保持率，其余按照GB 15063-2009 中7的规定执行；Ⅱ型保持性复合肥料包装袋应标明养分保持率、氨挥发减少率，其余按照GB 15063-2009 中7的规定执行；

保持性磷酸二铵：包装袋应标明养分保持率，其余按照GB 10205-2009中7的规定执行；

保持性掺混肥料：Ⅰ型保持性掺混肥料包装袋应标明养分保持率，其余按照GB 21633-2008 中7的规定执行。Ⅱ型保持性掺混肥料包装袋应标明养分保持率、氨挥发减少率，其余按照GB 21633-2008 中7的规定执行。

产品如含有硝态氮，应在包装容器正面标明“含硝态氮”。

以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥的产品应在包装容器上标明为“枸溶性磷”。

氯离子的质量分数大于 3.0%的产品，应根据 4.2 要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注 “含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含 Cl”或“Cl” 等。标明“含氯”产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不能有硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、 硫基等容易导致用户误认为不含氯的标识。有含氯（高氯）的产品应在包装容器上标明产品的适用作物 品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。

含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会给作物造成伤 害”。使用方法、适宜作物及不适宜作物。

产品的包装容器上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高，含缩二脲，使用不当会给作物造成伤害”等）、使用方法、建议施用量等。

每袋净含量应标明单一数值，如 25 kg、40 kg 或 50 kg 等。

包装、运输和贮存

保持性尿素：按 GB 2440-2001中7的 规定执行；

保持性复合肥料：按GB 15063-2009 中8的规定执行；

保持性磷酸二铵：按GB 10205-2009 中8的规定执行；

保持性掺混肥料：按GB 21633-2008 中8的规定执行。

（规范性附录）
养分保持率的测定 蠕动泵反向淋溶法

范围

本方法适用于保持性复混（合）肥料、保持性磷酸二铵、保持性掺混肥料养分保持率的测定。

方法提要

定量称取已作粉碎处理的保持性肥料试样，加入淋溶柱，通过蠕动泵将一定体积的蒸馏水自下而上进行反向淋溶。待淋溶完毕后，取淋溶水样进行相关指标的检测，计算出养分保持率。

试剂和材料

石英砂：分析纯，过筛，选取其中0.425mm～0.600mm的石英砂约300g，放入烧杯中，用约1 L自来水清洗3至5次，再用500mL蒸馏水清洗2次，于105℃烘干备用。

GB/T 10209.1、GB/T 10209.2、GB/T 8572、GB/T 8573、GB/T 8574中所用试剂和材料。

25℃蒸馏水。

试料：保持性肥料，粉碎，过0.25mm筛。

对照肥料：配制方法见附录 C ，粉碎，过0.25mm筛。

仪器

淋溶柱

淋溶柱为一根内径为32mm、总长度为185mm的玻璃柱构成，玻璃柱直管底部焊接1号砂芯板，如（图A.1）所示。

蠕动泵

蠕动泵可双向转动，流量约为（13±0.5）mL/min，型号为BT100FJ，淋溶管尺寸是2.4(内径)✕0.8(管壁厚)，单位：mm。

试验筛

GB/T 6003.1-2012中R40/3系列：孔径为0.425mm和0.600mm，附盖和底盘。

实验室通用仪器

- A.3.6.5  打孔器

打孔器为一根长20cm，外径为12mm的柱体，可自制。

A.3.6.6  养分保持率测定装置

如图A.2所示。

1 – 淋溶柱管口；2 – 出水口；3 – 砂芯板；4 - 进水口

淋溶柱

1 – 储水箱；2 - 蠕动泵泵管；3 – 蠕动泵；4 – 固定夹；

5- 铁架台；6 – 橡皮塞；7 – 淋溶柱

养分保持率测定装置

操作步骤

保持性复混（合）肥料

按GB/T 8572、GB/T 8573、GB/T 8574标准中的方法，分别测定试样中全氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）含量。

在淋溶柱中装入石英砂90.0g，将蠕动泵出水管连接到淋溶柱下端的管口4，用橡皮塞塞紧管口1。

正向转动蠕动泵将蒸馏水（25℃）从管口4压入淋溶柱，当管口2有水流出时，将蠕动泵进水管从蒸馏水中取出，反向转动蠕动泵，将淋溶柱中的水反向吸出，当水位降至石英砂平面上约15mm时，暂停蠕动泵并取下橡皮塞，用打孔器在砂柱中央轻轻转动，插入石英砂平面30mm深，然后使蠕动泵继续反向转动，至液面下落至距石英砂平面下35mm处，暂停蠕动泵。缓慢旋转出打孔器，砂柱形成一个直径12mm、深30mm圆柱坑。

称取试样2.000g，用漏斗倒入淋溶砂柱中央位置圆坑内，在试样上覆盖40.0g石英砂（使石英砂上平面与淋溶柱支口大约平行，确保淋溶液漫出石英砂平面时，即可流出）。

用橡皮塞塞紧管口1，调节蠕动泵流速为(13±0.5) mL/min，正向转动蠕动泵将蒸馏水（25℃）从管口4压入淋溶柱,将200ml容量瓶放置于管口2下端接受淋溶液，待淋溶液至刻度线时停止接收，摇匀。

按GB/T 8572中6.2.3、GB/T 8573、GB/T 8574标准中的方法，分别取一定体积淋溶液，测定淋溶液全氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）含量。

保持性掺混肥

按GB/T 10209.1、GB/T 10209.2标准中的方法，分别测定试样中全氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）含量。

在淋溶柱中装入石英砂90.0g，将蠕动泵出水管连接到淋溶柱下端的管口4，用橡皮塞塞紧管口1。

操作同A.4.1.2-A.4.1.5。

按GB/T 10209.1、GB/T 10209.2标准中的方法，，分别取一定体积淋溶液，测定淋溶液全氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）含量。

保持性磷酸二铵

按GB/T 10209.1、GB/T 10209.2中6.1.4标准中的方法，分别测定试样中全氮（N）、有效磷（P2O5）养分含量。

在淋溶柱中装入石英砂90.0g，将蠕动泵出水管连接到淋溶柱下端的管口4，用橡皮塞塞紧管口1。

操作同A.4.1.2-A.4.1.5。

按GB/T 10209.1、GB/T 10209.2标准中的方法，分别取一定体积淋溶液，测定淋溶液全氮（N）、有效磷（P2O5）含量。

分析结果的表述

保持性复混（合）肥料、保持性掺混肥养分保持率计算

养分保持率X（%）按公式（A.1）进行计算，计算结果保留三位有效数字。

(A.1)

式中：

NCK——对照试样淋溶液中全氮（N）的含量，%；

PCK——对照试样淋溶液中有效磷（P2O5）的含量，%；

KCK——对照试样淋溶液中钾（k2O）的含量，%；

N1——保持肥试样淋溶液中全氮（N）的含量，%；

P1——保持肥试样淋溶液中有效磷（P2O5）的含量，%；

K1——保持肥试样淋溶液中钾（k2O）的含量，%；

N——称取的对照试样中全氮（N）的含量，%；

P——称取的对照试样中有效磷（P2O5）的含量，%。

K——称取的对照试样中钾（k2O）的含量，%；

计算结果表示到小数点后两位。

A.5.2 保持性磷酸二铵养分保持率计算

养分保持率X（%）按式（A.2）计算：

(A.2)

式中：

NCK——对照试样淋溶液中全氮（N）的含量，%；

PCK——对照试样淋溶液中有效磷（P2O5）的含量，%；

N1——保持二铵试样淋溶液中全氮（N）的含量，%；

P1——保持二铵试样淋溶液中有效磷（P2O5）的含量，%；

N——称取的对照试样中全氮（N）的含量，%；

P——称取的对照试样中有效磷（P2O5）的含量，%。

计算结果表示到小数点后两位。

A.5.3 允许差

平行测定结果之间相对偏差不大于20.0 %。

（规范性附录）
氨挥发减少率的测定

范围

本方法适用于保持性尿素、保持性复混（合）肥料、保持性掺混肥料氨挥发减少率的测定。

方法提要

将等量保持性肥料与对照肥料在相同条件下进行氨挥发培养，分别测定培养前后全氮含量，两者之间差值即为氨挥发量。实验测得保持性肥料与对照肥料的氨挥发量，通过公式计算即得氨挥发减少率。

实验仪器和材料

通常实验室用仪器；

定氮蒸馏装置；

恒温培养振荡器（转数≥120r/min）；

冰箱。

试剂

脲酶：巨豆酶，活性为58 U/mg。

缓冲液：称取124.65 g磷酸氢二钠（十二水）和8.11 g磷酸二氢钠（二水）溶解于800 mL水中，定容至2 L。

脲酶溶液 ρ=0.1g/L：称取0.1000g活性为58 U/mg的脲酶干粉，溶解于缓冲液中，用缓冲液定容至1000 mL，现用现配。

对照普通肥料：配制方法见附录C，粉碎，过0.25mm筛。

全氮测定按 GB/T 8572 的规定进行。

方法步骤

氨挥发培养

保持性尿素

试样全氮含量测定

称取1.0g保持性尿素, 同时称取等氮量对照尿素（分析纯），分别放入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容，吸取20mL溶液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

氨挥发培养后全氮含量测定

称取1.0g保持性尿素, 同时称取等氮量对照尿素（分析纯），分别放入250mL三角烧瓶中，准确加入100mL 0.1g/L的脲酶溶液，在恒温震荡培养箱中于45℃下，120r/min保温震荡培养1h（如使用空气浴恒温震荡培养箱培养，应在放入试样达到规定温度半小时后计时），培养结束后，过滤，吸取20mL滤液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

保持性复混（合）肥料

试样全氮含量测定

##### 称取1.0g保持性复混（合）肥料与0.5g尿素（分析纯），同时称取等量对照肥料与0.5g尿素（分析纯），分别放入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容，吸取20mL溶液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

氨挥发培养后全氮含量测定

##### 称取1.0g保持性复混（合）肥料与0.5g尿素（分析纯），同时称取等量对照肥料与0.5g尿素（分析纯），分别放入250mL三角烧瓶中，准确加入100mL 0.1g/L的脲酶溶液，在恒温震荡培养箱中于45℃下，120r/min保温震荡培养1h（如使用空气浴恒温震荡培养箱培养，应在放入试样达到规定温度半小时后计时），培养结束后，过滤，吸取20mL滤液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

保持性掺混肥料

试样全氮含量测定

##### 称取1.0g保持性掺混肥料与0.5g尿素（分析纯），同时称取等量对照肥料与0.5g尿素（分析纯），分别放入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容，吸取20mL溶液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

氨挥发培养后全氮含量测定

##### 称取1.0g保持性掺混肥料与0.5g尿素（分析纯），同时称取等量对照肥料与0.5g尿素（分析纯），分别放入250mL三角烧瓶中，准确加入100mL 0.1g/L的脲酶溶液，在恒温震荡培养箱中于45℃下，120r/min保温震荡培养1h（如使用空气浴恒温震荡培养箱培养，应在放入试样达到规定温度半小时后计时），培养结束后，过滤，吸取20mL滤液，按B.3.5.5进行全氮含量测定。

计算

氨挥发减少率dA，数值以%表示，按式（B.1）计算。

……………………………………（B.1）

式中：

dA-氨挥发减少率（%）；

N—对照肥料的总氮质量分数；

n—经过氨挥发培养的对照肥料试样的剩余氮质量分数；

M—保持性肥料试样的总氮质量分数；

m—经过氨挥发培养的保持性肥料试样的剩余氮质量分数；

允许差

平行测定结果之间相对平均偏差不大于30%。

（资料性附录）
对照样品称取方法示例

对照样品称取方法

以1.000g 20-10-15 的保持性复合肥（氯基）为例：

1.根据试样中P2O5的含量10%计算出磷酸二氢铵（分析纯，其P2O5含量为61.74%、N含量为12.17%）的称样量为1×10%/61.74%=0.1620g;

2.根据肥料中尿素含量26%，即尿素（分析纯，其N含量为46.7%）的称样量为1×26%=0.2600g;

3.剩余氮用氯化铵补齐，即氯化铵（分析纯，其N含量为26.2%）的称样量为：（1×20%－0.26×46.7%－0.1620×12.17%）/26.2%=0.2247g;

4.根据试样中K2O含量15%计算出氯化钾（分析纯，其K2O含量为62.7%）的称样量为1×15%/62.7%=0.2392g。

5.不足1g的重量使用SiO2（分析纯）补齐。

对照样品称取方法

以1.000g 15-15-15 的保持性复合肥（硫基）为例：

1.根据试样中P2O5的含量15%计算出磷酸二氢铵（分析纯，其P2O5含量为61.74%、N含量为12.17%）的称样量为1×15%/61.74%=0.2430g;

2.根据肥料中尿素含量17%，即尿素（分析纯，其N含量为46.7%）的称样量为1×17%=0.1700g;

3.剩余氮用硫铵补齐，即硫铵（分析纯，其N含量为21.2%）的称样量为：（1×15%－0.17×46.7%－0.2430×12.17%）/21.2%=0.1936g;

4.根据试样中K2O含量15%计算出硫酸钾（分析纯，其K2O含量为54.07%）的称样量为1×15%/54.07%=0.2774g。

5.不足1g的重量使用SiO2（分析纯）补齐。

磷酸二铵对照肥料称取方法

以1.000g 60%（16-44-0） 的保持性磷酸二铵为例：

1.称取磷酸氢二铵（分析纯，其P2O5含量为53.8%、N含量为21.2%）称样量为0.6800g;

2.称取磷酸二氢铵（分析纯，其P2O5含量为61.74%、N含量为12.17%）称样量为0.1300g;

3.不足1g的重量使用SiO2（分析纯）补齐。

_________________________________