《含腐植酸一铵 含腐植酸磷酸二铵》标准编制说明

一、工作简况

（一） 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了2016 年第三批行业标准制修订计划，项目名称《含腐植酸磷酸二铵》，项目计划编号：HGCPZT1617-2016。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口，主要由上海化工研究院有限公司、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中海石油化学股份有限公司、云南云天化股份有限公司、贵州开磷集团股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、河北天人化工股份有限公司、秦皇岛五弦维爱科技发展有限公司、辽宁普天科技有限公司负责起草。本标准为推荐性行业标准。

（二） 本标准制定的主要过程

1、 成立标准起草工作组

在接到化工行业标准编制计划任务后，起草单位主要参与起草人和专家成立了化工行业标准制定工作组，开展了本标准制定的各项工作。

成员：

上海化工研究院有限公司 商照聪

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所  赵秉强、袁亮、李伟

中海石油化学股份有限公司 沈兵、徐志强

贵州开磷集团股份有限公司 徐魁、陈忠华、田树刚

安徽六国化工股份有限公司 徐东奎 沈浩

云南云天化股份有限公司 李英翔 蒋太光 李周

河北天人化工股份有限公司 王宝安

秦皇岛五弦维爱科技发展有限公司  田耀雄

辽宁普天科技有限公司 邹德乙 郭书利

山东恩宝生物科技有限公司 高仁升

组  长：赵秉强

副组长：商照聪 李英翔 邹德乙 徐魁

秘书：袁  亮

2、 参考相关资料

标准起草工作组大量查阅国内外文献、标准等相关资料，主要参考文献如下：

GB /T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB / T 6679 固定化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 8569 固定化学肥料包装

GB 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 10209.1 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 10209.2 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量

GB/T 10209.3 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分

GB 18382 肥料标识内容和要求

HG/T 2843 化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》

赵秉强，杨相东，李燕婷，等. 我国新型肥料发展若干问题的探讨[J]. 磷肥与复肥，2012，27（3）:1-4.

赵秉强. 传统化肥增效改性提升产品性能与功能[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(1):1-7.

李丽, 武丽萍, 成绍鑫. 风化煤腐植酸与Ca(H2PO4)2相互作用机理的研究[J]. 燃料化学学报, 2000, 28(4):314-319.

李志坚, 林治安, 赵秉强,等. 增效磷肥对冬小麦产量和磷素利用率的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(6):1329-1336.

李志坚, 林治安, 赵秉强,等. 增值磷肥对潮土无机磷形态及其变化的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(5):1183-1191.

鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M].中国农业科技出版社，2000.

修学峰, 白海丹. 我国磷肥及大宗磷酸盐产品现状及发展浅析[J]. 磷肥与复肥, 2014, 29(3).

3、 标准研究方案

根据查阅到的标准、文献等相关资料，并通过一系列的预试验，标准制定工作组在《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准的基础上，添加了将腐植酸含量和水溶性磷固定差异率2项指标作为评价含腐植酸磷铵的主要指标，并确定了指标的具体检测方法。检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求参考了《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准中的规定。

4、2016年12月13日，在腐植酸分技术委员会年度会议上，相关标准起草单位讨论标准起草进度。

5、2017年2月13日，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等相关标准起草单位讨论标准指标及起草计划，开展标准的样品收集、试验研究工作。

6、2017年4月20日，各标准起草单位在北京成立标准起草小组，讨论《含腐植酸磷酸一铵、含腐植酸磷酸二铵》的指标、检测方法等工作进展。

7、2017年7月4日，标准起草小组向磷复肥协会及中海化学、开磷集团等相关标准起草单位汇报了标准进展情况。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准研究背景

磷铵是我国高浓度磷肥的主要品种，占国内磷肥产量的70%左右。由于磷在土壤中迁移距离小，易被土壤中的钙、铝、铁等金属离子固定，磷肥当季利用率一般只有10%-25%。据统计，2015年我国磷肥投入量为843.1万吨，比1980年增长了2倍，但是，过量的磷肥施用造成了磷矿资源的浪费，增加了农业生产成本，导致直接的资源与经济损失；同时，导致土壤中磷素的累积，且随地表径流由陆地生态系统向水体生态系统迁移，引起水体富营养化等一系列严重的环境问题。因此，对磷肥进行增效改性，提高磷肥的利用率对实现磷资源的高效利用、保护环境和作物增产均具有重要意义。

肥料的改性增效技术有物理、化学及生物等多种途径，增效剂/增效载体是最常用的肥料改性增效技术之一，许多国家都在通过开发肥料增效剂对化肥进行改性增效。2011年，欧洲成立了“欧洲生物刺激素产业联盟(http://www.biostimulants.eu)”，开发了海洋生物产品、腐植酸类、氨基酸类、微生物类等生物刺激素产品，促进了肥料增效剂在农业中的应用。许多天然提取物及改性产品，如海藻提取物、腐植酸、氨基酸改性产品等具有提高根系活性、抑制氨挥发、减缓磷钾在土壤中的固定、促进作物对养分吸收的作用，可通过调节养分的释放、影响养分的转化过程、调节土壤环境等，提高肥料利用率，增加作物产量、改善农产品品质，并且安全环保，是对化肥改性增效的理想材料。因此，利用天然物质研发增效剂，开发产能高、成本低、效果好、安全环保的增值肥料新产品成为重要的研究方向，肥料增值技术或发展增值肥料（Value-added Fertilizer）成为国内外新型肥料研究的重要方向之一。

增值磷铵是指将腐植酸、海藻酸等天然/植物源材料与磷铵工艺科学配伍，生产的磷铵增效产品。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所在国家“863”计划、 “十一五”和“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发计划等项目的支持下，研发了腐植酸、海藻酸和氨基酸等肥料增效载体，开发了含腐植酸磷铵、含海藻酸磷铵等增值磷铵新产品。2012年12月5日，中国氮肥工业协会和中国农业科学院农业资源与农业区划研究所联合我国16家大型肥料生产企业、2家增效剂生产企业和15个省（市）的技术推广单位共同成立了“化肥增值产业技术创新联盟”，成为推动我国肥料增值技术研发、应用、推广和发展的重要力量，目前联盟企业成员已达到42家。增值肥料的发展趋势：（1）效果第一；（2）简单、高效；（3）产能高、成本低；（4）增效剂安全环保；（5）增值肥料实现功能化及功能的多元化；（6）增效剂及增值肥料的作物专用化；（7）增效剂的肥料专用化；（8）加强增值肥料的增效机理和产品标准研究。腐植酸广泛存在于土壤、泥炭、褐煤、风化煤中，由生物（主要是植物）的残骸经过微生物分解和一系列地球化学过程而形成的有机质，是一类成分复杂的天然有机高分子混合物。腐植酸的分子结构以芳香族核为主体，含有羧基、羟基、酚羟基、醇羟基、甲氧基等多种官能团。腐植酸的羧基或酚羟基能够与金属离子络合、桥接，避免与土壤中的钙、铝、铁等离子的结合，减少了磷的固定。腐植酸与磷肥结合，可以减少肥料磷的固定，活化土壤中的磷素，提高了磷肥的利用率。中国科学院山西煤化所、腐植酸工业协会腐植酸质量检测中心、中国农业科学院、中国农业大学等单位对腐植酸进行了较广泛深入的研究，确认了腐植酸在农业上“改良土壤，增效肥料，刺激生长，增强抗逆，改善品质”这五大作用

含腐植酸磷铵（Ammonium phosphate containing humic acid）是增值磷铵产品的一种，可以促进作物根系生长，降低磷固定率，提高磷肥利用率的一类磷铵增效产品。含腐植酸磷铵具有如下特点：（1）增效明显，效果具有常规的可检测性；（2）腐植酸安全环保；（3）微量高效；（4）工艺简单，成本低；（5）产品符合磷铵国家标准。腐植酸磷铵的产业化技术已经成熟，在中海石油化学股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、云南云天化股份有限公司、河北天人化工股份有限公司等磷铵企业已实现产业化。相关产品企业标准已经在湖北、贵州、河北等地技术监督局备案。通过在我国各区域不同作物上的大面积试验，含腐植酸磷铵增效明显。因此，制定含腐植酸磷铵的行业标准，对促进和保障市场健康有序发展具有重要意义。为了促进我国磷铵行业发展、指导用户正确选择和施用、规范市场秩序以及合理利用磷肥资源，确保我国粮食产量持续提高，亟需建立统一、规范含腐植酸磷铵产品的腐植酸含量、磷素固定等质量指标及其检测方法，制定含腐植酸磷铵的行业标准，规范行业行为，促进增值磷铵产业健康发展。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展腐植酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。含腐植酸磷铵具有产能高、工艺简单、成本低、效果好、安全环保等特点，易于在磷铵企业中推广，有效推动我国磷铵产业技术升级。腐植酸磷铵产品可显著提高磷肥利用率，降低磷素固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥零增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

（二）标准编制原则

1、本标准的编制根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构与编写规则》的规定执行；

2、以规范含腐植酸磷铵产品的生产、销售、使用和质量监督，促进产业健康发展为原则；

3、具有科学性和可操作性并结合我国行业发展现状。

（三）标准指标和检测方法的论据

1、腐植酸含量

参考HG/T 5045-2016含腐植酸尿素中腐植酸含量的测定中的原理和方法进行检测。

2、水溶性磷固定差异率

磷铵中的水溶性磷与氯化钙反应生成沉淀，通过测定剩余的水溶性磷含量，计算含腐植酸磷铵的水溶性磷固定率（被氯化钙固定的水溶性磷与水溶磷的比值）和磷酸二铵的水溶性磷固定率，计算二者的差值与后者的比值。本标准的方法具有简单、快速、稳定的特点，可较好地表征含腐植酸磷铵减少被土壤中金属离子固定的效果。

三、主要试验情况分析

（一）样品收集

目前已收集到中海化学、云南云天化、河北天人等企业的含腐植酸磷铵样品。

（二）含腐植酸磷铵中腐植酸含量的确定

1.1不同增效剂添加量对小麦玉米产量的影响

在磷酸二铵中添加了系列不同量的腐植酸增效剂，并分别进行了土柱试验，通过土柱试验中小麦、玉米产量对腐植酸增效的响应确定磷铵中腐植酸增效剂的最适添加量。

玉米土柱栽培试验于2015年6月25日播种，10月1日收获测产；小麦试验于2015年10月22日播种，次年6月5日收获测产。试验选用直径为25 cm（内径）、高100 cm PVC管，埋入土中，上口高出地面3 cm，以防止降水地表径流流入，下不封口，与自然土壤直接接触，模拟田间自然栽培状态。每个土柱装干土55 kg。

设置CK（不施磷肥）、P、HA1P、HAP0.5、HAP1、HAP3、HAP5、HAP10、HAP20共9个肥料处理，施磷（P2O5）量0.1g P2O5/kg干土（以0~30 cm土壤干重计算），8次重复。磷肥与氮钾肥播种前一次性施用，均匀混施于土柱0~30 cm土层中；氮、钾用量按充足供应原则设计，氮肥为尿素（N含量为46%），施用量为0.2 g N/kg干土；钾肥为氯化钾（K2O含量为60%），施用量为0.2 g K2O/kg干土（N和K2O均以0~30 cm土壤干重计算）。小麦播种：精选均匀饱满的麦种，每个土柱播36粒，在苗期进行间苗，每个土柱留20株。在小麦起身期、挑旗期用量杯各浇水3 L。玉米播种：每个土柱播5粒玉米种子，播深为3 cm，出苗1周后进行间苗，最后每柱留1株玉米。

图1 含腐植酸磷酸一铵对小麦、玉米产量的影响

表1  不同腐植酸增效剂添加量对应的含腐植酸磷铵腐植酸含量

| 腐植酸增效剂添加量，% | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐植酸含量，% | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1.27 | 2.5 |

以上结果表明，小麦、玉米产量随磷铵中腐植酸增效剂添加量的呈先快速增长后平缓稳定的趋势。磷酸一铵中腐植酸增效剂添加量0.5%、1%、2%、5%、10%时，对应处理的小麦产量分别51.33、54.33、54.88、55.93、57.39（g/plot），较普通磷铵处理产量49.57 g/plot分别增产3.55 %、9.60%、10.71%、12.83%、15.78 %，对应处理的玉米产量分别为210.22、219.2、220..22、222.78、225.63（g/plot），较普通磷铵处理产量204.9 g/plot分别增产2.60 %、6.98%、7.48%、8.73 %、10.12%，表明含腐植酸磷酸一铵有利于作物产量的提高，但当腐植酸增效剂超过一定量，对于作物产量的再提高没有明显作用；当腐植酸增效剂添加量在1%~2%时，小麦、玉米产量较普通磷铵处理平均增产分别为10.16%、7.23%，增产效果显著，此时对应的腐植酸含量为0.25%~0.5%。

1.2不同增效剂添加量对水溶性磷固定差异率的影响

通过实验室模拟的方法制备腐植酸磷酸二铵，添加1‰、2‰、5‰、1%、2%、5%的腐植酸增效剂，确定了腐植酸添加量对水溶性磷固定差异率的影响。

水溶性磷固定差异率的测定：称取试样约1g（精确至0.0001g）于200mL浸提瓶中，加90mL水和10mL氯化钙溶液，拧紧瓶盖，置于30℃下，在振速为180次/min的恒温振荡机中往复振荡60min。测定不同添加量的含腐植酸磷铵水溶性磷固定差异率。具体结果见图2。

图2  含腐植酸磷酸二铵水溶性固定差异率

由图2可知，水溶磷固定差异率随腐植酸增效添加量的增加而增加，且腐植酸增效剂的添加量与磷固定差异率有很好的相关性，相关系数R2=0.9274＞0.5，因此不同增效剂的添加量的效果可以用水溶性磷固定差异率来反映。当腐植酸增效剂添加量大于10‰（腐植酸含量2.5‰），水溶磷固定差异率达到25.38%，已到达较好的防磷固定效果。

1.4结论

小麦玉米产量和水溶磷固定差异率随腐植酸添加量的增加而增加，但养分含量会有所降低。为了保证含腐植酸磷酸一铵、含腐植酸磷酸二铵对作物的增产效果以及不影响磷酸一铵、磷酸二铵含量，基本不改变磷酸一铵、磷酸二铵的生产工艺，将含腐植酸磷酸一铵、含腐植酸磷酸二铵的腐植酸含量定为0.3%，水溶磷固定差异率定为25%。

（三）检测方法的确定

1、腐植酸含量

参照HG/T 5045-2016测定腐植酸含量，但是磷铵产品一般有包裹油，对腐植酸含量的测定有一定的影响，本标准以甲苯为溶剂，分离肥料与包裹油。具体方法为：称取10 g左右试样于烧杯中，加入甲苯3-5mL，搅拌1min后，将甲苯倒出，如此重复3次，待肥料颗粒表面甲苯完全挥发后，将试样粉碎通过0.5mm筛。因甲苯易挥发，吸入人体具有一定的毒性，操作应在通风橱中进行。现将对收集的产品重复性测定说明其处理的结果可靠性。

表2  甲苯处理磷酸二铵后腐植酸含量测定结果

| 样品编号 | 腐植酸含量% |  | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲苯处理 | 未处理 |  |
| 1 | 3.58 | 3.61 | 0.03 |
| 2 | 3.71 | 3.70 | -0.01 |
| 3 | 3.66 | 3.68 | 0.02 |
| 4 | 0.28 | 0.29 | 0.01 |
| 5 | 0.27 | 0.28 | 0.01 |
| 6 | 0.56 | 0.90 | 0.34 |
| 7 | 0.69 | 0.99 | 0.3 |
| 8 | 0.27 | 0.62 | 0.35 |
| 9 | 0.28 | 0.59 | 0.31 |
| 10 | 0.28 | 0.60 | 0.32 |
| 11 | 0.32 | 0.65 | 0.33 |
| 12 | 0.44 | 0.76 | 0.32 |
| 13 | 0.31 | 0.62 | 0.31 |
| 14 | 0.40 | 0.71 | 0.31 |
| 15 | 0.35 | 0.64 | 0.29 |
| 16 | 0.29 | 0.60 | 0.31 |
| 17 | 0.34 | 0.66 | 0.32 |
| 18 | 0.43 | 0.75 | 0.32 |
| 19 | 0.44 | 0.75 | 0.31 |
| 20 | 0.36 | 0.67 | 0.31 |

编号1-5的产品为没有包裹植物油的磷酸二铵产品，编号6-20的产品为含腐植酸磷酸二铵产品。由表2可知，1-5号产品用甲苯处理前后，腐植酸含量差值为-0.01~0.03，说明甲苯可以完全去除磷酸二铵产品包裹的植物油；6~20号产品用甲苯处理前后，腐植酸含量差值在0.29~0.35之间，说明国内磷酸二铵产品植物油包裹量基本一致，也说明了用甲苯处理，测定腐植酸含量结果的稳定性。

1.6 精密度试验

1.6.1对编号15产品进行精密度测定，结果见表2

表2  精密度测定结果

| 序号 | 腐植酸含量% | 绝对误差 | 序号 | 腐植酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.31 | 0.0425 | 11 | 0.36 | -0.0075 |
| 2 | 0.36 | -0.0075 | 12 | 0.35 | 0.0025 |
| 3 | 0.35 | 0.0025 | 13 | 0.35 | 0.0025 |
| 4 | 0.37 | -0.0175 | 14 | 0.36 | -0.0075 |
| 5 | 0.34 | 0.0125 | 15 | 0.35 | 0.0025 |
| 6 | 0.38 | -0.0275 | 16 | 0.35 | 0.0025 |
| 7 | 0.35 | 0.0025 | 17 | 0.35 | 0.0025 |
| 8 | 0.34 | 0.0125 | 18 | 0.36 | -0.0075 |
| 9 | 0.35 | 0.0025 | 19 | 0.35 | 0.0025 |
| 10 | 0.36 | -0.0075 | 20 | 0.36 | -0.0075 |
| 平均腐植酸含量 % |  |  |  | 0.35 |  |
| 相对偏差RSD% |  |  |  | 2.55 |  |

1.6.2对编号12产品进行精密度测定，结果见表3

表3  精密度测定结果

| 序号 | 腐植酸含量% | 绝对误差 | 序号 | 腐植酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.43 | 0.0145 | 11 | 0.47 | -0.0255 |
| 2 | 0.44 | 0.0045 | 12 | 0.42 | 0.0245 |
| 3 | 0.43 | 0.0145 | 13 | 0.45 | -0.0055 |
| 4 | 0.44 | 0.0045 | 14 | 0.46 | -0.0155 |
| 5 | 0.46 | -0.0155 | 15 | 0.48 | -0.0355 |
| 6 | 0.35 | 0.0945 | 16 | 0.45 | -0.0055 |
| 7 | 0.45 | -0.0055 | 17 | 0.48 | -0.0355 |
| 8 | 0.44 | 0.0045 | 18 | 0.45 | -0.0055 |
| 9 | 0.45 | -0.0055 | 19 | 0.45 | -0.0055 |
| 10 | 0.46 | -0.0155 | 20 | 0.43 | 0.0145 |
| 平均腐植酸含量% |  |  |  | 0.44 |  |
| 相对偏差RSD% |  |  |  | 3.96 |  |

1.7结论

实验分别对2个批次的含腐植酸磷酸二铵产品进行了精密度实验， RSD %均< 5%，由此可以证明该检测方法准确可靠，可以用于测定含腐植酸磷酸二铵中腐植酸含量。

2、有效磷含量与水溶磷含量

目前肥料磷测定的方法有磷钼酸喹啉质量法、磷酸镁铵重量法、磷钼酸喹啉容量法和钒钼酸铵比色法，传统肥料有效磷和水溶磷含量的测定用磷钼酸喹啉质量法测定，其优点是沉淀组成与理论值比较一致，组成稳定，分子量大，溶解度小，易于过滤、洗涤和烘干至恒重。但是对于称样如果减小可能会影响检测结果。而钒钼酸铵比色法可以弥补这一缺陷，适于本实验指标的测定。本标准参考鲁如坤《土壤农业化学分析方法》中肥料磷含量的测定，现将有效磷和水溶磷含量测定所用的磷钼酸喹啉质量法与钒钼酸铵比色法的结果加以比较。

表4  两种不同有效磷含量测定方法结果

| 编号 | 有效磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 42.68 | 42.66 | 0.02 |
| 2 | 43.18 | 43.2 | -0.02 |
| 3 | 43.66 | 43.69 | -0.03 |
| 4 | 43.34 | 43.39 | -0.05 |
| 5 | 43.19 | 43.25 | -0.06 |
| 6 | 45.17 | 45.2 | -0.03 |
| 7 | 46.36 | 46.32 | 0.04 |
| 8 | 45.23 | 45.33 | -0.1 |
| 9 | 46.74 | 46.7 | 0.04 |
| 10 | 48.32 | 48.26 | 0.06 |
| 11 | 48.35 | 48.3 | 0.05 |
| 12 | 46.14 | 46.1 | 0.04 |
| 13 | 46.74 | 46.6 | 0.14 |
| 14 | 45.23 | 45.2 | 0.03 |
| 14 | 44.24 | 44.19 | 0.05 |
| 16 | 48.32 | 48.1 | 0.22 |
| 17 | 45.32 | 45.44 | -0.12 |
| 18 | 46.86 | 46.75 | 0.11 |
| 19 | 46.23 | 46.1 | 0.13 |
| 20 | 43.28 | 43.33 | -0.05 |
| 相对偏差 RSD % | 0.15 |  |  |

表5  两种不同水溶磷磷含量测定方法结果

| 编号 | 有效磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 37.99 | 37.95 | 0.04 |
| 2 | 38.73 | 38.43 | 0.30 |
| 3 | 38.36 | 38.3 | 0.06 |
| 4 | 38.77 | 38.65 | 0.12 |
| 5 | 38.64 | 38.64 | 0.00 |
| 6 | 40.10 | 40.09 | 0.01 |
| 7 | 41.66 | 41.66 | 0.00 |
| 8 | 40.25 | 40.15 | 0.10 |
| 9 | 41.50 | 41.44 | 0.06 |
| 10 | 42.00 | 41.87 | 0.13 |
| 11 | 42.03 | 42.14 | -0.11 |
| 12 | 41.36 | 41.23 | 0.13 |
| 13 | 41.50 | 41.32 | 0.18 |
| 14 | 40.55 | 40.35 | 0.20 |
| 14 | 39.77 | 39.59 | 0.18 |
| 16 | 41.00 | 40.89 | 0.11 |
| 17 | 40.33 | 40.23 | 0.10 |
| 18 | 41.71 | 41.7 | 0.01 |
| 19 | 41.14 | 41.14 | 0.00 |
| 20 | 38.52 | 38.49 | 0.03 |
| 相对偏差 RSD % | 0.24 |  |  |

由表4、表5可知，磷钼酸喹啉质量法与钒钼酸铵比色法测定的有效磷含量与水溶磷含量的比较相对偏差都远小于5%，钒钼酸铵比色法可以用来测定磷酸一铵、磷酸二铵的有效磷与水溶磷含量。

3、水溶性磷固定差异率

3.1水溶性磷固定差异率指标的确定

水溶性磷与氯化钙反应生成微溶性的磷酸氢钙的反应是典型的交换吸附平衡反应，受振荡时间、反应离子的浓度（摩尔比）的影响，可以单独从水溶性磷固定率考虑，被固定的比例多大，说明反应越充分。下面将从这两方面讨论以便得出水溶性磷固定差异率的最佳条件。

3.1.1时间对水溶磷固定率的影响

图3  振荡时间对水溶性磷固定率的影响

由图3可知，在20~180 min范围内，随时间延长，水溶性磷固定率增加，但在20~60min增加快速，60~180 min增加变缓，为使检测操作具有较短时间，且考虑60 min时水溶磷固定率仅比180 min少1.45%，水溶磷固定差异率的时间指标定为60 min。

3.1.2钙离子与磷酸根离子的浓度关系（摩尔比）

图4  钙离子与磷酸根离子的浓度关系（摩尔比）对水溶性磷固定率的影响

由图4可知，随钙离子浓度的增加，水溶性磷固定率呈先快速增加后缓慢增加的趋势，拐点为摩尔比2时，比摩尔比5时小3.17，为使检测操作简单，和尽量减少试剂用量，水溶磷固定差异率的反应物摩尔浓度比为2。

3.2  含腐植酸磷铵水溶性磷固定差异率的测定精密度测定

3.2.1  对编号15产品进行精密度测定，结果见表6

表6  精密度测定结果

| 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 | 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.22 | -0.91 | 11 | 28.22 | -0.91 |
| 2 | 29.32 | -2.01 | 12 | 26.98 | 0.33 |
| 3 | 27.45 | -0.14 | 13 | 27.12 | 0.19 |
| 4 | 24.92 | 2.39 | 14 | 25.92 | 1.39 |
| 5 | 25.34 | 1.97 | 15 | 28.3 | -0.99 |
| 6 | 26.33 | 0.98 | 16 | 29.12 | -1.81 |
| 7 | 27.12 | 0.19 | 17 | 27.63 | -0.32 |
| 8 | 25.33 | 1.98 | 18 | 29.14 | -1.83 |
| 9 | 26.77 | 0.54 | 19 | 29.64 | -2.33 |
| 10 | 28.12 | -0.81 | 20 | 25.12 | 2.19 |
| 水溶性磷固定差异率 % |  |  |  | 27.31 |  |
| 相对偏差RSD % |  |  |  | 4.43 |  |

3.2.2  对编号15产品进行精密度测定，结果见表7

表7  精密度测定结果

| 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 | 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.55 | -0.80 | 11 | 29.22 | 0.53 |
| 2 | 30.14 | -0.39 | 12 | 29.99 | -0.24 |
| 3 | 29.88 | -0.13 | 13 | 31.44 | -1.69 |
| 4 | 27.65 | 2.10 | 14 | 32.1 | -2.35 |
| 5 | 28.97 | 0.78 | 15 | 28.56 | 1.19 |
| 6 | 29.36 | 0.39 | 16 | 26.45 | 3.30 |
| 7 | 28.42 | 1.33 | 17 | 29.2 | 0.55 |
| 8 | 28.88 | 0.87 | 18 | 31.12 | -1.37 |
| 9 | 31.03 | -1.28 | 19 | 32.33 | -2.58 |
| 10 | 30.15 | -0.40 | 20 | 29.49 | 0.26 |
| 水溶性磷固定差异率 % |  |  |  | 29.75 |  |
| 相对偏差RSD % |  |  |  | 3.79 |  |

3.2.3 结论

实验分别对2个批次的含腐植酸磷酸二铵产品水溶性磷固定差异率进行了精密度实验， RSD %均< 5%，由此可以证明该检测方法准确可靠，绝对误差＜5%。可以用于测定含腐植酸磷酸二铵中水溶性磷固定差异率。

3.3 不同批次腐植酸磷铵的指标检测结果

对企业不同批次的含腐植酸磷铵进行指标检测，各项指标都符合磷铵标准，产品合格（表8）。

表8 含腐植酸磷酸二铵指标检测结果

| 编号 | 总养分含量 % | 水溶性磷占有 效磷的百分数 % | 全氮含量 | 腐植酸含量 % | 水溶性磷 固定差异率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56.89 | 92.94 | 15.44 | 3.58 | 35.08 |
| 2 | 58.14 | 89.70 | 16.88 | 3.71 | 34.31 |
| 3 | 33.12 | 90.22 | 16.90 | 3.66 | 33.00 |
| 4 | 60.03 | 92.96 | 15.12 | 0.28 | 25.34 |
| 5 | 62.39 | 86.07 | 15.33 | 0.27 | 24.88 |
| 6 | 59.16 | 95.13 | 14.92 | 0.56 | 30.40 |
| 7 | 60.25 | 93.65 | 15.02 | 0.69 | 33.00 |
| 8 | 56.25 | 89.39 | 14.43 | 0.78 | 32.03 |
| 9 | 57.33 | 90.34 | 15.34 | 0.44 | 29.14 |
| 10 | 59.24 | 89.34 | 15.03 | 0.35 | 29.44 |
| 11 | 58.34 | 90.23 | 16.04 | 0.35 | 29.99 |
| 12 | 57.28 | 88.45 | 14.67 | 0.56 | 33.45 |
| 13 | 58.09 | 89.48 | 16.03 | 0.32 | 29.33 |
| 14 | 57.04 | 90.45 | 15.44 | 0.28 | 29.44 |
| 15 | 57.44 | 88.65 | 14.78 | 0.45 | 32.29 |
| 16 | 56.39 | 90.23 | 15.34 | 0.44 | 33.01 |
| 17 | 59.32 | 88.46 | 15.24 | 0.33 | 31.02 |
| 18 | 59.43 | 90.12 | 15.03 | 0.40 | 33.20 |
| 19 | 57.29 | 89.77 | 15.43 | 0.32 | 29.34 |
| 20 | 57.63 | 90.29 | 14.38 | 0.29 | 28.34 |

四、采用标准情况

目前国内外尚没有含腐植酸磷酸一铵、含腐植酸磷酸二铵检测标准，国内只有在贵州、河北、湖北等省质量技术监督局备案的企业标准，具体测定方法参考HG/T 5045-2016《含腐植酸尿素》。本标准在现行的企业标准基础上，用甲苯去除腐植酸磷酸二铵的包裹油。改进后的方法检测速度快、稳定性和准确性都得到提高检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求采用了现行的《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准中的相关规定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准的基础上，增加了将腐植酸含量和水溶性磷固定差异率2项指标作为评价含腐植酸磷酸一铵/含腐植酸磷酸二铵的主要指标，并确定了指标的具体检测方法。与现行的法律、法规没有矛盾，较企业标准有明显提高。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展腐植酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。含腐植酸磷铵也是十三五国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制（2016YFD0200400，2016-2020）”的重要产品之一。

含腐植酸磷铵具有产能高、工艺简单、成本低、效果好、安全环保等特点，易于在磷肥企业中推广，有效推动我国磷肥产业技术升级。含腐植酸磷酸一铵、含腐植酸磷酸二铵产品可显著提高磷肥利用率，降低磷固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥零增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

六、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性化工行业标准颁布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

建议开展本行业标准水溶性磷固定差异率检测技术的培训工作。

八、存在问题

本标准申报计划时的名称为《含腐植酸磷酸一铵 含腐植酸磷酸二铵》，在工信部发布2016 年第三批行业标准制修订计划中的名称为《含腐植酸磷酸二铵》，但市场上已出现含腐植酸磷酸一铵颗粒产品（中海化学），既可以单独使用也可以作为BB肥的优质原料。为规范含腐植酸磷铵行业发展，保障标准的完整性，希望将本标准名称修改为《含腐植酸磷酸一铵 含腐植酸磷酸二铵》。