《含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）》编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

随着含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）的肥效得到普遍认可，市场上出现了很多标明含螯合态微量元素复合肥产品，然而，各家产品质量参差不齐，有些根本不含螯合态微量元素，为有效规范行业发展，全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会经中国石油和化学工业联合会向工信部提出了行标制定计划。工信部于2016年10月下达了本标准制定计划（2016年第三批，重点项目，编号为2016-1249T-HG），由上海化工研究院有限公司、中化化肥有限公司、沈阳化工研究院有限公司共同起草，全国肥料和土壤调理剂标委会磷复肥分会归口。

1.2 协作单位

上海化工研究院有限公司

中化化肥有限公司

沈阳化工研究院有限公司

上海化工研究院

1.3 本标准制定主要工作过程

1.3.1 标准编写组的建立及相关工作进程

中化化肥有限公司于2015年6月，联合沈阳化工研究院，成立正式项目组，开展本标准编制相关的分析方法建立等各项工作，2016年5月，提报的行业标准申请书及附加材料，由上海化工研究院提报至国家部委，正式进入国家评审阶段。

项目组后续对分析方法的工艺参数、适用性、稳定性等，进行了优化验证。2017 年5 月，完成试验主体部分，形成征求意见稿。

1.3.2 查阅相关文献、资料

标准编写组在本标准的起草过程中查阅了大量的国内外相关文献、标准

及资料。主要参考文献如下：

GB/T 15063-2009 复混肥料

GB/T 19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB/T 17420-1998 微量元素叶面肥料

GB/T 13080.2-2005 饲料添加剂 蛋氨酸铁(铜、锰、锌)螯合率的测定

GB/T 8571-2008 复混肥料 实验室样品制备

NY/T 1974-2010 水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB /T 15337-2008 原子吸收光谱分析法通则

1.3.3 提出实验方案

根据查阅到的标准、文献等相关资料，结合螯合态微量元素复合肥特点，并通过一系列的测试实验，标准编写组提出了将螯合态微量元素量作为评价含螯合态微量元素复合肥的主要指标，并确定了指标的具体检测方法。对于检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求，采用了现行的《GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》行业标准中关于这几项的规定。

1.4 标准主要起草人及所做工作

表 标准主要起草人及所做工作

| 起草人 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 王敏欣 | 螯合微量元素复合肥标准初审 |
| 王子浩 | 螯合微量元素复合肥标准初审 |
| 施刘砚 | 螯合微量元素复合肥标准初审 |
| 任先顺 | 螯合微量元素复合肥标准工作协调 |
| 曲树栋 | 螯合微量元素复合肥标准工作协调、草稿撰写 |
| 王宏庆 | 螯合金属微量元素测试方法探索实验及方法撰写 |
| 李洪顺 | 螯合金属微量元素测试方法探索实验 |

2 标准编制原则和确定标准主要内容

（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

2.1 研究背景

对于微量元素而言，传统的作物补充方式使用其无机盐形式，如硫酸锌、硫酸亚铁和硫酸锰等，但存在很大的问题（如硫酸亚铁在自然条件下极易转化为三价铁而失去作用，硫酸锌、硫酸锰极易被土壤固定或流失），应用范围较窄、效能低下，不利于作物吸收，而且由于土壤的自身碱性反应和氧化还原反应，使之形成难溶的氢氧化物等，降低其生物学活性，造成微量元素浪费、土壤板结，不利于环境保护和农业的可持续发展。相比之下，含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）用螯合剂与植物必需的中微量元素螯合反应，微量元素由无机盐转化为螯合态，不仅利于吸收，还可促进植物对氮磷钾养分的吸收，促进农作物的光合作用和各种养分的互补、平衡及协调功能，是一种既可增加农产品产量，又能改善农产品品质的肥料。随着市场对含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）的认知、认可，假冒伪劣、以假乱真的所谓螯合肥大量充斥着市场。为有效地规范产品和市场，保证产品质量，规范行业的发展，特提出建立含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）的行业标准，以有效弥补当前螯合微量元素领域标准的重要空白。

2.2 标准编制原则

本标准的制定根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构与编写规则》的规定进行本标准的编制工作。以综合标准化思想为指导，以近现代科学研究成果为依据，为规范此类产品的生产、销售、使用和质量监督，保证市场的健康发展为原则，制定了螯合微量元素复合肥标准的征求意见稿。

2.3 确定标准主要内容的论据

（一）螯合率和螯合量

由于微量元素金属离子带正电荷，容易被带负电荷的土壤胶体阴离子固定，同时大部分金属离子会与肥料中的磷酸根发生沉淀反应，形成水不溶物，被固定在土壤中，从而失去生物学活性。螯合态是带有负电荷的配体包裹带正电荷的金属离子，形成水溶性的中性离子，使微量元素“活”起来，避免被土壤和磷酸根固定，促进微量元素吸收，因此，含螯合态微量元素复合肥肥效突出，获得广泛应用。

国内目前主要的螯合剂还是EDTA类的，EDTA-Fe、EDTA-Zn、EDTA-Mn、EDTA-Cu等螯合微肥，还有EDDHA，这些螯合剂螯合强度高、稳定性较好，但最大的问题是生物降解性差，在土壤中降解困难，螯合剂成本较高。还有有机酸铁、乳酸锌、葡萄糖酸锌等微量元素螯合肥，这些肥料存在生物学活性差、适应范围窄等缺点。另一大类螯合肥产品是利用废弃蛋白，采用水解、螯合法生产的廉价氨基酸、谷氨酸中微量元素螯合肥，但氨基酸类螯合剂螯合常数相对较低，在碱性较强的土壤中稳定性不高，难以与EDTA类胺酸螯合剂相媲美。

为了能够准确地评判出市场上打着含螯合态微量元素复合肥中是否含有螯合态微量元素及含量多少，我们最初用螯合率作为评价指标，螯合率的概念规定为：螯合率（%）=螯合态微量元素总量/微量元素的总量，但在分析测试过程中发现，肥料中铁、锰元素的含量远高于添加的铁、锰元素，导致测得的螯合率很低，分析原因：主要为肥料基础原料中含有一定量的铁、锰元素，即肥料本底空白铁、锰含量较高，这部分微量元素主要以水不溶的无机氧化物矿粉形式存在，计算时将其视为后添加的微量元素总量，导致测得的螯合率数值很低，难以作为有价值的评价指标。通过大量的试验样品测试及与行业相关专家讨论，认为采用微量元素的螯合量作为产品质量评价指标比较科学。螯合微量元素量=含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）中螯合态微量元素（锌、铁、铜、锰）的总质量与复合肥总质量的比值，用mg/kg（或g/t）表示。由于螯合剂种类繁多，肥料中的添加量很低，难以进行定性检测，同时，不同的螯合剂在溶解度、配位比、分子量和螯合强度等方面均差异较大，难以设定不同螯合剂的螯合量范围，通过自合成样品及市场上的产品进行测试对照，确定了最佳的试验方法。综合考虑，最终确定螯合微量元素量作为质量评价指标，方法适用范围更广泛。

3 主要试验的分析、综述报告

螯合态微量元素量测定方法参见《含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）》标准征求意见稿，方法所涉及的关键参数的筛选及确定过程如下：

3.1 溶液中金属离子测定方法的确定

目前对于溶液中金属离子的测定方法有很多种，主要分为分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法。参考GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定，本方法采用原子吸收法。该方法的优势在于检测限低、灵敏度高、操作简便、准确可靠和仪器普及率较高。

3.2 水溶浸提肥料pH值的确定

肥料水溶提取液的pH值对螯合态及游离态微量元素的测量影响较大，为了找到最佳pH，分别测定了肥料在pH=6，6.5，7，7.5，8和9,考察水溶提取肥料时不同pH值对水溶份微量元素的影响。取10g复合肥样品溶于水中，调节至指定pH值后，提取温度60℃，搅拌提取30 min。过滤提取液，水不溶沉淀重复提取一次。

表1 水提取不同pH值对微量元素含量测定的影响

| 样 品 | pH值 | 水溶解Zn（g/t） | 水溶解Mn（g/t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-8-18（A+B） | 6 | 8.68 | 19.21 |
|  | 6.5 | 8.93 | 16.16 |
|  | 7 | 8.75 | 0.95 |
|  | 7.5 | 13.18 | 0.32 |
|  | 9 | 76.11 | 0 |
| 17-17-17（A+B） | 6 | 12.29 | 77.11 |
|  | 6.5 | 12.05 | 39.48 |
|  | 7 | 12.24 | 14.89 |
|  | 7.5 | 12.35 | 3.34 |
|  | 9 | 33.23 | 0 |
| 18-18-18（A+C） | 6 | 5.86 | 45.12 |
|  | 6.5 | 5.67 | 18.73 |
|  | 7 | 6.25 | 7.51 |
|  | 7.5 | 9.18 | 5.44 |
|  | 9 | 41.5 | 0 |

注：样品（如“16-8-18（A+B）”）代号中前部数字代表复合肥养分含量，后边字母代表螯合剂，以下表示方法同上。

从测试结果可以看出在pH=6时，水溶锰含量最高。随着pH值的增高，水溶锰的含量明显降低，到pH=9时基本为0。pH=6-7.5水溶锌含量差异不显著，但是在pH=9的时候水溶锌含量明显增加，这是因为锌离子是两性离子，在碱性条件下可溶。由于肥料中游离的金属离子在一定pH值（PH6-9）的水溶液中会与肥料中磷酸一氢根、磷酸根反应形成沉淀，而螯合态的金属离子与磷酸根不发生拮抗反应，仍然为水溶态，因此确定水溶份的主要组分是螯合态的金属离子（同时含有一定量的游离态金属离子），且随着PH升高被磷酸一氢根和磷酸根固定的金属离子越多，游离态金属离子量将逐渐减少直至消失。另外，由于不同pH值下，螯合剂与金属离子的螯合强度、螯合稳定性以及螯合量不同，同时，大多数复合肥水溶后的pH值都略偏酸性。因此，综合考虑复合肥料中的磷酸根存在、螯合量随PH变化以及实际肥料水溶PH因素，本试验选择更贴近复合肥应用实际的偏酸性条件的pH=6为水提取条件。

3.3. 水提取温度对水溶份微量金属离子的影响

考察水提取温度对水溶份金属离子含量的影响。设定温度=60℃和室温（25℃。取10g复合肥样品溶于水中，调节pH=6，水提取30 min。过滤提取液，沉淀重复提取一次。

表2 水提取温度的确定

| 肥 料 样 品 | 锌（g/t） |  | 锰（g/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60℃ | 25℃ | 60℃ | 25℃ |
| 15-15-15 （无螯合剂） | 4.37 | 4.21 | 21.00 | 23 |
| 15-15-15 （A-1） | 12.09 | 156.2 | 52.00 | 56 |
| 15-15-15 （A-2） | 89.8 | 131.61 | 31.00 | 34.00 |
| 15-15-15（A+B）-1 | 101.2 | 177.56 | 45.23 | 50.00 |
| 15-15-15（A+B）-2 | 18.58 | 308.39 | 45.00 | 58.00 |
| 15-15-15（A+C）-1 | 48.90 | 115.60 | 60.00 | 156.00 |
| 15-15-15（A+C）-2 | 185.90 | 205.30 | 55.00 | 87.00 |
| 15-15-15（C-2） | 258.9 | 329.04 | 145 | 181.00 |

从表3可以看出在25℃提取条件下，测得的水溶份金属离子的含量较高，分析原因：因为螯合是个平衡过程，温度升高，可能破坏了螯合态的稳定性，加速金属离子与磷酸盐的竞争反应，形成水不溶性的磷酸盐增加，导致测得的微量金属元素含量降低；同时，室温条件更接近自然条件下螯合态微量元素的稳定释放，干扰因素最少，因此，本试验确定室温条件（25℃）为最佳水溶提取温度。

3.4 分离方法的选择

复合肥水溶浸提溶液中金属离子主要的存在形式是螯合态，但仍有少量游离态的金属离子可以溶解在水中。因此，需要对水溶份进一步分离。现阶段广泛应用于精细化学品分离分析的手段主要有柱层析，SPE固相萃取，吸附树脂分离，C18色谱小柱分离等。本方法考察了C18柱分离-离子色谱法、阳离子交换树脂、大孔吸附树脂和葡聚糖凝胶树脂等分离方法，对游离态和螯合态金属离子进行分离试验。

3.4.1 C18小柱分离—离子色谱法测定

3.4.1.1原理

螯合肥颗粒先用水充分溶解，溶解液稀释至合适浓度，过C18小柱，有机螯合物被柱吸附，通过茚三酮显色反应，判断分离终点，游离态微量元素洗脱下来，通过离子色谱进行定量测试，同时未分离前水溶液样品通过消解，经离子色谱法测定总的微量元素含量，二者差值即为螯合态微量元素含量(螯合量)。

3.4.1.2测试步骤

1)、制备C18分离小柱：300 mg C18填料装于1 mL分离柱内（两端封有塞板），用甲醇活化、去离子水清洗，晾干备用。或选用现成的C18 SPE分离小柱。

2)、螯合肥水提取液经适当稀释（根据微量元素的大致含量，经换算大概确定进样离子色谱的稀释倍数），取少量稀释液注入C18柱分离，略施压力使液体缓慢排出，保证流出液经上面得到的稀释倍数稀释后约1 mL左右。

3)、采用茚三酮比色法对C18小柱是否完全吸附氨基酸类螯合剂进行验证。取经C18小柱吸附分离出的待测样品10μL，用水稀释至1 mL，加入1 mL pH=5.4的醋酸-醋酸钠缓冲溶液后，加入3%的茚三酮混匀后沸水浴15 min，冷却至室温，用50%的异丙醇（溶于水中）定容至15mL，利用紫外可见光谱仪于570nm处进行检测。对照为无色，如果样品中含有氨基酸则溶液呈紫色。测定结果表明，溶液无色，即利用C18小柱能够完全吸附氨基酸类螯合物，分离出游离态金属。

4)、稀释流出液，进离子色谱（DIONEX ICS-1100）进行检测，色谱柱为Dionex IonPacTM CS5A, 4×250 mm，检测器为UV-Vis (520 nm)，流速1.0 mL/min。与标准品比对得到游离态金属浓度。经换算，得到螯合容量。

3.4.2 732型阳离子交换树脂法

选用732强酸型阳离子交换树脂对螯合锌进行分离。经过预处理的5 种大孔树脂去表面水后，各称取2份，每份10. 0 g ，分2组放置于具塞磨口锥形瓶中，分别加入浓度为10.0 mg/mL的螯合锌100 mL，将三角瓶放在振荡器上振荡，使树脂充分吸附24h后过滤测定滤液中金属离子的总含量，吸附了螯合剂的树脂加入95%乙醇100 mL振荡充分解吸24 h，得到解吸液，测定解吸液中金属离子的总含量，计算静态吸附量、解吸量与解吸率。

3.4.3大孔吸附树脂法

本试验选用EDTA滴定法，测定溶液中的金属离子含量。选用AB-8，D72，NKA-9、HP220 及X25 大孔吸附树脂进行预处理。经过预处理的5 种大孔树脂去表面水后，各称取5.0 g放置于具塞磨口锥形瓶中，分别加入浓度为10. 0 mg/mL的螯合锌100mL，将三角瓶放在振荡器上振荡，使树脂充分吸附24后过滤，测定滤液中金属离子的总含量，吸附了螯合剂的树脂加入95%乙醇100mL振荡充分解吸24h，得到解吸液，测定解吸液中金属离子的总含量，计算静态吸附量、解吸量与解吸率。每组实验重复三次。

3.4.4 G-15葡聚糖凝胶色谱法

3.4.4.1原理

复合肥用水溶解提取，在一定pH值条件下，金属离子螯合物可溶解于水中，绝大多数游离的金属离子与肥料中的磷酸盐形成沉淀不溶于水，少量游离态金属离子溶于水中。试样水溶浸提、离心，分成溶液和沉淀两部分。溶液中所含的微量元素螯合物及少量可溶性金属离子经葡聚糖凝胶分离，凝胶过滤色谱法是根据分子筛原理将不同分子量大小不同的物质分离，在规定条件下洗脱，螯合金属离子，通过配体的携带率先从凝胶柱上洗脱下来，而游离态的金属离子形成磷酸盐及氢氧化物沉淀，固定在凝胶柱顶端无法洗脱，实现螯合物和金属离子的分离。用原子吸收光谱测定洗脱液中螯合态金属元素的含量占肥料总质量的比例，即为含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）的螯合量。

3.4.4.2 实验方法

称取一定质量的氨基酸A溶于水中，60℃下，滴加硫酸锌、硫酸锰溶液（1:1mol），并不停搅拌，进行螯合反应，形成氨基酸A螯合锌及螯合锰，将螯合物按照0.2‰计量加入15-15-15复合肥中，并加入等摩尔质量锌离子的硫酸锌。将溶液调节到pH=8，上样，并用pH=8的洗脱液洗脱。

3.4.5 结果与讨论

3.4.5.1 C18柱分离—离子色谱法

离子色谱出峰如下图所示，锌离子在9 min出峰，锰离子在11.7 min出峰。可以看出锌锰离子分离效果良好，该分离方法测得的数值精密度较高。

图1 离子色谱图（其中标准品中锌锰离子的浓度各为1×10-5 mol/L）

螯合肥水提取液的螯合率（采用试剂级原料进行配制，微量元素按比例加入，不存在微量元素本底较高情况，因此采用螯合率表征，螯合率=C18柱分离出的螯合态微量元素/水溶液中总微量元素）测定结果如表4所示。从实验结果可以看出，氨基酸螯合剂A和IDHA的螯合率80%以上，说明在水溶液中，金属离子的存在形式主要是螯合态，基本达到分离要求。该该分离方法的局限性在于C18分离色谱柱对氨基酸类螯合剂分离效果较好，不太适合其他种类螯合剂的分离，同时，由于C18分离柱分离的样品量很小，而肥料中螯合剂含量又很低，经稀释后造成的分离及测量误差很大；并且离子色谱普及率不高，对仪器和操作人员要求较高，不利于推广，综合考虑，暂不采纳此分离测试方法，可作为专用螯合肥测定标准参考。

3.4.5.2 大孔吸附树脂和阳离子交换树脂实验

采用大孔吸附树脂考察对氨基酸A螯合锌的吸附和解吸附情况，实验结果见表4所示。上样浓度为20mg/g。从表中可以看到，最大的吸附量是AB-8树脂，可以吸附2.1mg氨基酸A螯合锌。大孔吸附树脂对氨基酸A螯合锌吸附效果不好。

表3 不同树脂静态吸附量和解吸率的比较

| 树脂型号 | 静态吸附量Qe /( mg /g 树脂) | 静态解析率D/% |
| --- | --- | --- |
| AB-8 | 2.1 | 75 |
| D72 | 1.1 | 65 |
| NKA-9 | 0.8 | 80 |
| HP220 | 0.9 | 55 |
| X25 | 0.3 | 75 |

3.4.5.3  732型阳离子交换树脂

采用同样量的阳离子交换树脂，发现732型阳离子树脂对螯合态和离子态的金属离子，吸附率都在99%以上。因此，对732型树脂进行动态吸附与解吸附实验，考察能否将螯合态与离子态的金属离子分离开。732型阳离子交换树脂吸附ZnSO4后洗脱，洗脱液用不同浓度的盐酸水溶液。洗脱流程如下：

表4阳离子交换树脂洗脱游离态锌离子

| 洗脱液（v/v） | 洗脱液体积 （mL） | 消耗EDTA的体积（mL） |
| --- | --- | --- |
| 水 | 100 |  |
| H2O：HCl=10:1 | 100 | 1 |
| H2O：HCl=9:1 | 100 | 8.3 |
| H2O：HCl=8:1 | 100 | 1.2 |
| H2O：HCl=7:1 | 100 |  |

由上表可以看出大部分游离的锌离子在9:1份被洗脱下来。用氨基酸A螯合锌上样2 mL。洗脱流程和结果如下

表5 阳离子交换树脂洗脱螯合态锌离子

| 洗脱液（v/v） | 洗脱液体积 （mL） | 消耗EDTA的体积（mL） |
| --- | --- | --- |
| 水 | 100 |  |
| H2O：HCl=11:1 | 100 | 1.1 |
| H2O：HCl=10:1 | 100 | 8.3 |
| H2O：HCl=9:1 | 100 | 6.9 |
| H2O：HCl=8:1 | 100 | 0 |
| H2O：HCl=7:1 | 100 |  |

螯合态的锌大部分在H2O：HCl=10:1份被洗脱，螯合率为： 8.3/（1.1+8.3+6.9）*100%=51%。实验重复三次，重现性较低。由于螯合态和离子态的锌在洗脱时有重合，因此螯合率测定偏大，重现性低，不适合分离。

3.4.5.4 G-15葡聚糖凝胶树脂

实验结果如下表所示，由于螯合态的锌锰和游离锌锰是按照等摩尔比例添加，因此螯合锌应占水溶锌的50%。测量数据表明在此分离条件下，螯合态占总量的48.7%，螯合锰占总量的48.9%。

|  | 水溶Zn（g/t） | 螯合Zn（g/t） | 水溶Mn（g/t） | 螯合Mn（g/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0# | 158 | 77 | 196 | 96 |

因此，葡聚糖凝胶树脂对螯合态的金属离子和游离态的金属离子有较好的分离效果，适用于绝大多数螯合剂，准确度较高，该方法操作简便，分离介质及测试仪器比较普及，适于推广，综上所述，采用葡聚糖凝胶树脂分离-原子吸收光谱法测定最科学。

3.5 凝胶过滤色谱法条件的优化确定

3.5.1 上样溶液pH值的选择

在酸性条件下磷酸盐中存在磷酸二氢根，金属离子的磷酸二氢盐在水中具有一定的溶解性。偏碱性条件下，金属离子与磷酸盐生成不溶于水的磷酸盐、磷酸一氢盐及氢氧化物沉淀。因此将水提取后溶液调节pH到偏碱性，使游离的金属离子沉淀下来。而在此条件下，螯合态的金属离子保持稳定溶于水中。上样后，通过一定pH值的洗脱液洗脱，螯合态的金属离子随着洗脱液冲洗下来，而游离金属离子以沉淀形式被固定在柱子顶部，从而实现分离。

表6 不同pH值洗脱液测得的螯合态锌、锰容量

| 样品 | 过凝胶液pH | 洗脱液pH | 螯合Zn（g/t） | 螯合Mn（g/t） | 螯合容量（g/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-15-15（A+C）-1 | 7 | 7 | 101.21 | 145.3 | 246.51 |
|  | 7.5 | 7.5 | 100.17 | 143.2 | 243.37 |
|  | 8 | 8 | 45.9 | 25.6 | 71.5 |
|  | 9 | 9 | 92.6 | 9.64 | 102.24 |
| 18-18-18（A+C）-2 | 7 | 7 | 102.6 | 176.98 | 279.58 |
|  | 7.5 | 7.5 | 104.5 | 175.86 | 280.36 |
|  | 8 | 8 | 49.9 | 165.2 | 215.1 |
|  | 9 | 9 | 93.45 | 24.21 | 117.66 |

从上表的数据可以看出，螯合容量在pH7和7.5时数值相差不多，但是随着pH值的升高，螯合锌和螯合锰的量呈现不同的变化趋势，螯合锌呈现先降低后增加趋势，螯合锰呈现逐步降低的趋势，鉴于不同螯合态离子随着PH升高产生不同的变化趋势，产品中螯合金属微量元素量的测量在贴近实际使用条件时具有更好地说服力。考虑到螯合金属微量元素的应用初衷，主要问题之一是解决偏碱性土壤条件下微量金属元素可溶性的问题，为使碱性土壤的PH选取更具有广泛代表性，本方法选择上样溶液PH为7.5。

3.6 螯合容量指标要求的确定

为了确保准确地制定出标准，标准编写组在全国范围的肥料市场收集了大量标明为螯合肥料的样品及肥料厂家样品(包括自配螯合肥样品)，共25组。

表7 样品信息

| 样品号 | 品规 | 样品号 | 品规 | 样品号 | 品规 | 样品号 | 品规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15-15-15 （无螯合剂） | 6 | 15-15-15（A+C）-2 | 12 | 智胜18-18-18 | 18 | 沃夫特25-4-6 |
| 1 | 15-15-15 （A-1） | 7 | 15-15-15（C-1） | 13 | 狮马20-5-15 | 19 | 沃夫特16-6-24 |
| 2 | 15-15-15 （A-2） | 8 | 15-15-15（A-3） | 14 | 狮马15-5-20 | 20 | 沃夫特15-5-25 |
| 3 | 15-15-15（A+B）-1 | 9 | 15-15-15 （B-3） | 15 | 狮马15-15-15 | 21 | 史丹利第四元素 20-5-23 |
| 4 | 15-15-15（A+B）-2 | 10 | 15-15-15（C-3） | 16 | 金正大 硝硫基 | 22 | 史丹利劲素 |
| 5 | 15-15-15 （A+C）-1 | 11 | 15-15-15 （C-4） | 17 | 金正大 硝硫基 | 23 | 津大12-18-15 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 超级稻20-12-14 |

注：未标明厂家的样品均为本项目组内部自制样品。

对收集到的25种肥料进行了螯合容量的测定，结果如表8 所示。

表8  25种肥料进行了螯合容量

| 编号 | 水溶Zn(g/t) | 螯合Zn(g/t) | 水溶Fe(g/t) | 螯合Fe(g/t) | 水溶Mn(g/t) | 螯合Mn(g/t) | 水溶 Cu(g/t) | 螯合 Cu(g/t) | 螯合容量（g/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0# | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1# | 5.76 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 54.36 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
| 2# | 6.04 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 56.74 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 16.54 |
| 3# | 2.64 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
| 4# | 3.28 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 5# | 102.30 | 78.60 | 10.12 | 0.00 | 29.67 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 88.24 |
| 6# | 13.59 | 12.00 | 11.20 | 0.00 | 66.96 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 7# | 365.80 | 291.00 | 312.00 | 123.60 | 215.32 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 470.35 |
| 8# | 156.34 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 153.97 | 152.74 | 0.00 | 0.00 | 184.04 |
| 9# | 131.61 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 62.31 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 26.18 |
| 10# | 177.56 | 48.10 | 6.02 | 0.00 | 134.76 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 174.20 |
| 11# | 308.39 | 167.00 | 89.13 | 0.00 | 145.97 | 128.90 | 0.00 | 0.00 | 295.90 |
| 12# | 92.99 | 40.68 | 20.73 | 0.00 | 118.87 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 135.28 |
| 13# | 13.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 14# | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15# | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16# | 176.22 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.73 |
| 17# | 233.78 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 |
| 18# | 347.28 | 102.16 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.16 |
| 19# | 94.83 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 |
| 20# | 870 | 225.22 | 0.00 | 0.00 | 83.26 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 246.68 |
| 21# | 344 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 150.30 |
| 22# | 57.63 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 211.62 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 23# | 48.43 | 6.67 | 0.04 | 0.00 | 77.26 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 59.17 |
| 24# | 42 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 151.74 |

综合表8测试结果，结合螯合剂的用量及微量元素总量测试，从规范行业发展角度考虑，螯合态微量元素螯合容量最低设定为150g/t比较合适。

4 采用标准情况

目前国际上尚无适用于所有螯合肥的统一检测标准，这是因为“螯合肥”是个很广泛的概念，其中可以作为螯合剂的包含多种有机酸，如氨基酸、苹果酸、柠檬酸、黄腐酸等多种，另外还包括EDTA系列等大分子有机物，其中每种物质的分子量、化学性质不同，与微量元素形成的螯合物其螯合强度和稳定性也差异很大，很难形成一种普适性的分析检测方法和含量标准。但是，对于某一种单一系列，国外则建立了部分标准，最主要的是欧盟建立的、适用于饲料和农业领域的甘氨酸螯合金属元素标准—《Opinion on certain bisglycinates as sources of copper, zinc, calcium, magnesium and glycinate nicotinate as source of chromium in foods intended for the general population (including food supplements) and foods for particular nutritional uses Scientific Opinion of the Scientific Panel on Food Additives,  Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food 》，其中规定了螯合物中氨基态氮、氧，以及锌、锰、钙、铜等微量元素的分析检测方法。

国内只有现行的饲料添加剂蛋氨酸铁(铜、锰、锌)螯合率的测定凝胶过滤色谱法和复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定。并没有对复合肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量做出统一规定。本标准在现行的行业标准基础上，将凝胶过滤色谱法引入螯合肥分析方法中。对于金属离子的测定采用原子吸收法，参考原子吸收光谱分析法通则和复合肥料标准。

5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

经过标准查新，发现与螯合肥中螯合剂、螯合态微量元素的定量检测无密切相关的国家标准、行业标准和地方标准，因此不存在冲突的问题。本标准的制定参考了相关的行业标准，与现行的行业标准、地方标准及相关国家标准相比较有明显的改进和提高。

螯合肥标准建立后，可以有效地弥补当前微量元素领域标准的重要空白，丰富和健全现有复合肥/复混肥的标准体系。

6 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议；化肥的行业标准目前基本是推荐性标准

建议将本标准作为化肥行业标准。

7 贯彻标准的要求和措施建议

为了更好地实施本标准，建议开展本标准技术的培训工作。