《硅钙钾镁肥》国家标准制定编制说明

- 工作简况

硅钙钾镁肥国家标准制定计划由国标委下达，计划项目编号：20161306-T-606，由上海化工研究院有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司等单位共同起草。标准起草小组制定了工作方案，采集了山东农大肥业、福建稻田科技、酒泉航天生物肥料、山东神九农业科技、河北施可丰、山东昆腾生物肥料、湖北龙祥、贵州西洋、诺泰尔、青岛海盛福肥业、山西富邦、山西锋瑞、陕西荣昌等二十多家生产企业样品，并开展检测评价和市场调研工作；而且起草小组从2012年起就联合广东、福建、海南、江西、安徽、贵州、山东七省农科院和浙江大学、贵州大学、湖南农业大学等高校开展硅钙钾镁肥生产工艺和产品大田应用推广示范，积累了大量试验数据，为标准的制定夯实了基础。起草工作组人员先后在苏州、临沂等地进行了多次讨论，形成了本标准征求意见稿。

2017年9月，全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会在大连组织了标准征求意见会，本标准在会议上和标委会网站上公开征集意见，收到的意见经过起草小组汇总、分析和处理，修改形成了本标准送审材料。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”原则，尽可能与现行国内外通行标准接轨，注重标准的实用性和可操作性，标准严格按照《GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》等规定进行编写和表述。标准对硅钙钾镁肥的适用范围、定义、指标要求、测定方法、检验规则、标识和包装等做出了明确规定。

1、适用范围

标准规定了硅钙钾镁肥的定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于由不溶性钾矿石与含钙、镁的原料经高温转化制得的含有水溶性或枸溶性硅、钙、钾、镁的硅钙钾镁肥。

2、定义

硅钙钾镁肥（Calcium silicon magnesium potassium）是由不溶性钾矿石与含钙、镁的原料经高温转化制得的含有枸溶性硅、钙、钾、镁的产品。

3、指标要求

3.1 外观：粉状或颗粒状产品，无结块、无机械杂质。

3.2 技术要求

产品应符合表1要求，并应符合标明值。

表 1 技术要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I型 | II型 |  |
| 钾（以K2O计）的质量分数， % ≥ | 4.0 | 4.0 |  |
| 硅（以Si计）的质量分数，% ≥ | 9.0 | 6.0 |  |
| 钙（以Ca计）的质量分数，% ≥ | 20.0 | 14.0 |  |
| 镁（以Mg计）的质量分数，% ≥ | 2.0 | 2.0 |  |
| pH值 | 8.0-11.0 |  |  |
| 粒度（0.2mm~2.5mm或1.00mm~4.75mm）a，% ≥ | 90 |  |  |
| 水分（H2O）的质量分数b，% ≤ | 5.0 |  | 10.0 |
| a 粉状产品粒度不作要求。 b 水分以出厂检验数据为准。 |  |  |  |

4、关于产品外观形态要求

硅钙钾镁肥目前国内基本由不溶性钾矿石添加石灰石或磷石膏等高温转化生产，不溶性钾矿石含钾较低，如果选择性添加磷尾矿则产品含少量磷，产品是碱性的，而且养分是枸溶性的，因此以粉状形态增大硅钙钾镁肥与土壤的接触面积，用作酸性土壤的调理剂效果最好，但是鉴于农业机械化种肥同播和种植者使用习惯的需求，起草小组提出了粒状硅钙钾镁肥的要求，以满足农业生产需求，便于硅钙钾镁肥的推广应用。

5　试验方法

5.1　一般规定

所用试剂、水和溶液的配制，未注明规格和配制方法时，均按HG/T 2843的规定；测定硅含量时会产生强腐蚀物质氢氟酸，应采取相应安全措施，避免氢氟酸毒害。

5.2　外观

目测法测定。

5.3　钾含量的测定

按NY/T 2273规定方法进行测定。

5.4　钙含量的测定

按NY/T 2272规定方法进行测定。

5.5　镁含量的测定

按NY/T 2272规定方法进行测定。

5.6　硅含量的测定

按NY/T 2272规定方法进行测定。

5.7　 pH值的测定

按NY/T1973规定方法进行测定。

5.8　水分的测定

按GB/T8576规定方法进行测定。

5.9　粒状产品的粒度

按GB /T 24891规定方法进行测定。

5.10　砷、镉、铅、铬、汞指标测定

按GB/T 23349规定方法进行测定。

6 硅钙钾镁肥主要指标确定

硅钙钾镁肥目前国内基本由低品位不溶性钾矿石添加石灰石、白云石、磷尾矿或石膏等高温煅烧生产，不溶性钾矿石含钾较低，因此产品磷钾含量较低，建议按二者总量要求；不溶性钾矿石、石灰石、石膏、磷尾矿、白云石主要养分分析见下表（不同矿源的矿石元素含量稍有差异是正常的）：

表2 不溶性钾矿石分析结果

| MgO | K2O | SiO2 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.06% | 8.50% | 58.00% | 4.14% |

表3 石膏分析结果

| SO3 | P2O5 | SiO2 | CaO |
| --- | --- | --- | --- |
| 49.02% | 1.19% | 3.25% | 34.40% |

表4 磷尾矿分析结果

| MgO | CaO | P2O5 | 水份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.05% | 32.02% | 6.29% | 0.56% |

表5 石灰石分析结果

CaO

50.08%

表6 白云石分析结果

| MgO | CaO |
| --- | --- |
| 20.85% | 29.22% |

不论高炉法、回转窑法或水热法生产硅钙钾镁肥，矿石中元素活化率都能达到80%以上，生产过程中需要根据原料中酸碱元素（酸性元素：二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝；碱性元素：氧化钾、氧化钙、氧化镁）平衡计算理论值，再根据实际工艺条件适当调整确定原料比例，因此矿石中元素的含量是决定硅钙钾镁肥产品含量的决定因素，在保证硅钙镁钾肥改良酸性土壤、改善农产品品质效果的基础上，参考市场上在售产品的技术指标（表7），考虑国标的包容性提出了标准文本表1的指标要求。

表7 市场收集的不同企业生产的硅钙钾镁肥产品相关指标

| 不同生产企业的样品 | 钾（以K2O计），% | 硅（以Si计），% | 钙（以Ca计），% | 镁（以Mg计），% | pH值 | 水分（H2O），% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 粉状 | 颗粒 |
| 1# | 3.1 | 7.3 | 15.9 | 1.2 | 9.1 | \ | 9.3 |
| 2# | 1.5 | 9.2 | 30 | 3.8 | 8.8 | 3.5 |  |
| 3# | 1.9 | 7.0 | 14.3 | 1.2 | 8.3 | \ | 3.2 |
| 4# | 1.2 | 9.3 | 21.4 | 4.8 | 7.6 | 4.5 | \ |
| 5# | 5.6 | 3.7 | 14.3 | 1.2 | 8.2 | \ | 14.5 |
| 6# | 4.2 | 8.2 | 10.5 | 6.2 | 7.8 | \ | 9.7 |
| 7# | 4.1 | 8 | 14.2 | 3 | 10.1 | 9.6 | \ |
| 8# | 6.7 | 7.4 | 14.4 | 3.6 | 7.4 | \ | 9.7 |
| 9# | 3.5 | 9.5 | 20.0 | 2.4 | 7.2 | 4.9 | \ |
| 10# | 3.1 | 9.3 | 21.9 | 1.8 | 7.9 | 3.2 | \ |
| 11# | 3.9 | 7.6 | 19.8 | 2.9 | 10.7 | 6.8 | \ |
| 12# | 2.3 | 4.8 | 12.7 | 2.8 | 10.3 | \ | 9.5 |
| 13# | 3.5 | 11.6 | 21.4 | 1.2 | 8.7 | 4.5 | \ |
| 14# | 4.2 | 10.1 | 22.5 | 1.6 | 9.3 | 2.7 | \ |
| 15# | 3.6 | 9.6 | 20.3 | 1.4 | 8.9 | 3.5 |  |

- 主要试验（或验证）情况分析, 综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

1、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

我国热带、亚热带地区，广泛分布着各种红色或黄色土壤的酸性土壤，分布遍及江西、浙江、福建、广东、广西、四川等16个省区约占全国耕地面积的21%。硅钙钾镁肥能够改良酸性土壤，修复酸性土壤障碍因子，提升酸性土壤生产力，有利于保障国家粮食安全。金正大集团自2013年开始在南方酸性土区与浙江大学、湖南农业大学、江西农科院、广东农科院、海南农科院、福建农科院、安徽农科院合作开展硅钙钾镁肥试验和应用研究，累计推广面积400余万亩，研究结果表明：施用硅钙钾镁肥能促进水稻根系发育，增加根量，提高根的氧化能力，延长根系的功能期；施硅可以提高水稻对病虫害、倒伏的抵抗能力，提高酸性土壤pH值0.1-0.5个单位，显著提高土壤硅、钙、镁含量，降低酸性土壤活性铝含量。施用硅钙钾镁肥，水稻增产10-15%，花生增产15-25%，甘薯增产30-40%，蔬菜增产15%，增产效果显著（蔡德龙，2001）。但它不能代替常规的氮磷钾肥，合理施用可减少常规化肥1/4的用量，宜早施、深施。（试验报告详见附件）

标准制定还对环境保护和磷钾资源综合利用有积极作用，磷石膏无序堆放已经成为行业内的难题，不仅增加了企业的负担，而且会导致较严重的环境污染，目前主要通过建材加工消化不到20%的磷石膏量，远远不能满足要求；利用磷尾矿、磷石膏开发土壤调理剂是综合利用的重要途径之一，对于解决我国磷石膏堆放问题意义重大，可实现资源综合利用和无害排放。我国已探明的可溶性钾矿资源储量仅占世界储量的0.002%,另一方面我国以钾长石为代表的不溶性含钾岩石资源却极为丰富，地质储量近千亿吨, K20含量约7-10%。我国利用钾长石制钾肥的研究工作起步较早，1958年就开始了立窑窑灰钾肥的研究工作，至70-80年代末先后有湖南、广东、广西、河北、山西等多个省市采用30余种方法进行过试验，主要产品有钾钙肥、钙镁磷钾肥、硅钙钾肥等相关产品。20世纪末，贵州大学在火法生产硅钙钾肥工艺上取得重大突破，采用“粉磨制块高温隧道窑烧结工艺”（专利：CN92111690.X）克服了传统“粉磨制球立窑烧结工艺”的缺点，将钾的转化率提高到90%以上，且操作简便，易于管理。目前国内以各种工艺生产硅钙钾镁肥产品的厂家有近20家，代表性企业有贵州西洋、山西富邦、山西锋瑞、陕西荣昌和金正大集团等，生产能力约150万吨/年，按50kg/亩用量计，可改良酸化土壤3000万亩；金正大集团贵州诺泰尔公司已建成产能40万吨/年的生产线，实现了产品大田推广。金正大采用不溶性钾长石、磷石膏生产硅钙钾镁肥，该项目可实现年减排磷石膏70万吨、毛利润9000万元（成本900元/吨，售价1350元/吨），不仅具有广阔的市场前景，而且具有重大的社会意义。

2、主要试验（或验证）情况分析

江西农科院硅钙钾镁肥双季稻3年6季定位试验

1试验目的

试验研究化肥酸根残留对中性和酸性土壤酸化的影响，及土壤调理剂（硅钙钾镁肥）矫正土壤酸化及补充作物营养元素的作用，为防止土壤酸化、进一步提高作物产量和品质的新型肥料生产与应用提供依据。

2试验方案

2.1材料与方法

2.1.1试验地点：江西省泰和县禾市镇丰垄9组胡烈元稻田，田块面积为1.5亩（长68.4m×宽14.2m）。

2.1.2种植方式：早稻—晚稻—休闲。

2.1.3供试作物：早稻，品种为欣荣优5号，基本苗为2 万蔸；晚稻，品种为五优华占，基本苗为2万蔸。

2.1.4供试肥料：复合肥（N-P2O5-K2O 15%-15%-15%），尿素（N 46%），硅钙钾镁肥，氯化钾（K2O 60%）。

2.1.5供试土壤基本性质：见表2

表2  试验前供试土壤基本性质（0—20cm）

| 有机质 g/kg | 全氮 g/kg | 交换 性镁mg/kg | 交换 性钙mg/kg | 交换 性钾mg/kg | 有效硅mg/kg | 交换性酸总量 cmol/kg | 交换 性H+ cmol/kg | 交换 性Al3+ cmol/kg | 有效磷 mg/kg | 速效钾 mg/kg | 阳离子交换量 cmol/kg | 电导率us/cm | 活性有机质g/kg | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.39 | 1.33 | 45.00 | 332.5 | 57.00 | 38.41 | 2.14 | 0.97 | 1.17 | 91.52 | 57.00 | 4.32 | 60.35 | 4.51 | 5.18 |

2.1.6试验设计

试验以农民习惯施肥为对照，设在农民习惯施肥基础上增施50kg/亩、75 kg/亩、100 kg/亩、125 kg/亩硅钙钾镁肥四个用量水平和优化施肥共6个试验处理，各施肥处理如下：

（1）对照：农民习惯施肥（CK）；

（2）优化施肥（OPT），在施100kg/亩硅钙钾镁肥基础上补施12 kg/亩纯氮和6 kg/亩纯钾（K2O）；

（3）农民习惯施肥+50公斤硅钙钾镁肥（CK+T50）；

（4）农民习惯施肥+75公斤硅钙钾镁肥（CK+T75）；

（5）农民习惯施肥+100公斤硅钙钾镁肥（CK+T100）；

（6）农民习惯施肥+125公斤硅钙钾镁肥（CK+T125）；

各处理重复3次，随机区组排列，共18个小区，每小区面积30m2（长10m×宽3m），小区间以0.45m深和0.5m宽的田埂隔开，田埂用塑料薄膜包裹，独立排灌。各小区田间管理与当地农民习惯施肥处理（CK）一致，具体早晚稻田间管理时间表见表3。

农民习惯施肥在早稻和晚稻上均施纯氮 12 kg/亩，纯磷（P2O5）6 kg/亩，纯钾（K2O）6 kg/亩，优化施肥处理在早稻和晚稻上均施100 kg/亩硅钙钾镁肥基础上补施纯氮 12 kg/亩，纯钾（K2O）6 kg/亩。硅钙钾镁肥全作基肥，优化施肥处理中氮肥50%作基肥，25%作分蘖肥，25%作幼穗分化肥，钾肥全作追肥，50%作分蘖肥，50%作幼穗分化肥，所有肥料均为表面撒施。早稻和晚稻每亩肥料实物用量分别见表4。

表3  早晚稻田间管理时间表

| 作物 | 播种期 （月/日） | 抛栽期 （月/日） | 小区施肥日期（月/日） |  |  | 小区打药日期（月/日） |  | 收获期（月/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基肥 | 蘖肥 | 穗肥 | 第1次 | 第2次 |  |
| 早稻 | 3/26 | 4/22 | 4/21 | 4/30 | 5/29 | 5/29 | 6/12 | 7/13 |
| 晚稻 | 6/16 | 7/16 | 7/16 | 7/28 | 8/29 | 9/1 | 9/22 | 10/26 |

表4  不同施肥处理在早晚稻上的实物施用量（kg/亩）

| 时期 处理 | 基肥 |  |  | 分蘖肥 |  |  | 穗肥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复合肥 | 硅钙钾镁肥 | 尿素 | 尿素 | 复合肥 | 氯化钾 | 尿素 | 复合肥 | 氯化钾 |
| CK | 20 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| OPT | 0 | 100 | 13 | 6.5 | 0 | 5 | 6.5 | 0 | 5 |
| CK +T50 | 20 | 50 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CK +T75 | 20 | 75 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CK +T100 | 20 | 100 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CK +T125 | 20 | 125 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |

2.2调查与测试项目

（1）生育性状调查：早晚稻移栽后1-2天调查基本苗，定位调查分蘖动态（自移栽后至分蘖末期调查5次左右）和最大分蘖数，调查一个重复，每个小区于对角线方向分别选取两点，每点定位5蔸，共调查10蔸，每周调查一次，直到最大分蘖数以后。在抽穗后采用叶绿素仪测定剑叶叶绿素含量。

（2）考种与测产：成熟期每小区调查20蔸有效穗数，然后根据平均穗数每小区另外取5蔸考种，考种指标主要为株高、每蔸株数、有效穗、穗粒数、结实率和千粒重，考种完成后选取第1年、3年、5年的样品按处理单独包装好稻谷和稻秆。

测产：各小区单打、单收、单晒，实收计产，分别计水稻秸秆产量和籽粒产量。

（3）土壤理化、生物性状分析：

采用“S”型五点取样法采集试验开始前的基础土样、第1年、第3年和第5年试验结束后各处理的土样，分析土壤阳离子交换量（CEC）、pH、电导率，有机质、全N、碱解N、速效P、速效K、交换性钙镁钾钠、交换性酸总量（交换性H+，交换性Al3+）、有效硅含量。另外在第3年或第5年试验结束后采集各处理的新鲜土样，分析土壤微生物量碳和土壤微生物量氮。

土壤阳离子交换量（CEC）采用乙酸铵交换法，pH值采用2.5:1水浸提——酸度计法，电导率采用5:1水浸提——电导率仪法，交换性酸总酸（交换性H+，交换性Al3+）采用1mol/L KCl交换——中和滴定法，交换性钙镁采用1mol/L 乙酸铵交换——原子吸附分光光度法，有效硅采用柠檬酸缓冲液浸提——硅钼蓝比色法，土壤微生物量碳、土壤微生物量氮采用氯仿熏蒸——K2SO4浸提法，有机质、全N、碱解N、速效P、速效K采用常规分析方法。

3 三年六季结果与分析

3.1施肥对早晚稻3年6季产量和产量变化趋势的影响

2013年4月至2015年11月连续3年共6季早稻和晚稻产量列于表9，每季处理间产量表现出一定的差异，与当地农民习惯施肥处理（CK）相比，CK+T50和CK+T125在第5季表现出显著增产，CK+T75处理在第4、5、6季均表现出显著增产，CK+T100在每季中均不显著，可见，各施硅钙钾镁肥处理中以CK+T75处理显著增产的次数最多。

为了进一步说明施肥处理的总体产量表现效果，将6季早晚稻产量进行平均后可知，施硅钙钾镁肥处理的产量较CK处理均均表现出增加趋势，其中CK+T50、CK+T75、CK+T100和CK+T125处理达到了显著性差异水平，增幅分别为5.13%、6.73%、3.36%和3.89%。由此表明，在当地农民习惯施肥基础上，增施一定量的硅钙钾镁肥可显著提高早晚稻产量，其中以增施75kg增产幅度最大，效果相对最好。

表5  早晚稻3年6季产量和产量平均

| 处理 | 第一季 （kg/亩） | 第二季 （kg/亩） | 第三季 （kg/亩） | 第四季 （kg/亩） | 第五季 （kg/亩 | 第六季 （kg/亩 | 平均 （kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 562±41a | 643±3ab | 448±46ab | 611±18c | 516±25b | 610±26b | 565±16c |
| OPT | 564±51a | 589±21c | 410±30b | 713±39a | 568±26a | 638±37ab | 580±13bc |
| CK+T50 | 578±32a | 663±18a | 464±39ab | 654±18abc | 553±29a | 654±44ab | 594±8.7ab |
| CK+T75 | 571±30a | 640±20ab | 473±57ab | 689±53ab | 570±12a | 673±28a | 603±18a |
| CK+T100 | 553±34a | 628±17b | 491±31a | 647±35bc | 543±39ab | 643±32ab | 584±13ab |
| CK+T125 | 585±18a | 627±11b | 453±37ab | 659±20abc | 552±22a | 647±7ab | 587±7ab |

每个施硅钙钾镁肥处理的产量与不施硅钙钾镁肥（CK）处理的产量差即为相对产量。以施硅钙钾镁肥处理的相对产量为纵坐标，以种植季数为横坐标绘制出种植季数随相对产量变化趋势图（见图3），各施硅钙钾镁肥处理的相对产量均表现出随种植季数的增加而显著增大的变化趋势。其中在不考虑OPT处理的情况下，施硅钙钾镁肥处理平均年增产达9.44kg/亩，在考虑OPT处理的情况下，年平均增产达10.97kg/亩。由此可见，无论考虑OPT处理与否，施硅钙钾镁肥处理的年平均增产幅度均在9 kg/亩以上。

图3  施肥处理的相对产量随种植季数的变化趋势

3.2施肥对第6季稻田土壤交换性酸和活性酸的影响

土壤总酸度包括土壤交换性酸和活性酸两部分，采用KCl淋洗法分析第3年早稻和晚稻收获后土壤交换性酸结果表明（见表10），施硅钙钾镁肥处理的土壤交换性酸总量、交换性H+和交换性Al3+量与当地农民习惯施肥处理（CK）相比均有所降低，降幅随硅钙钾镁肥用量的增加而增大，其中土壤交换性酸总量和交换性Al3+在硅钙钾镁肥各用量水平上均达到了显著差异水平。由此说明硅钙钾镁肥可以有效交换出土壤中的交换性H+和交换性Al3+，并且表现为用量增大，效果越明显。

采用酸度计测定第3年早稻和晚稻收获后的土壤pH值。与当地农民习惯施肥相比，施硅钙钾镁肥处理的土壤pH值均有明显提高（见表10），在早稻和晚稻上均表现出随硅钙钾镁肥用量增加而显著增大的变化趋势，其中在早稻上平均增幅为亩施一公斤硅钙钾镁肥提高0.0085个pH值单位（见图4），在晚稻上提高0.01个pH值单位，由此可见，连续三年施用硅钙钾镁肥在晚稻上的提高幅度大幅高于早稻，这说明硅钙钾镁肥在该区域具有良好的改良酸性土壤效果，并且连续施用效果相对更好。

表6  土壤交换性酸和活性酸（取样时间：2015年11月21日）

| 处理 | 土壤交换性酸总量（cmol/kg） | 土壤交换性H+（cmol/kg） | 土壤交换性Al3+（cmol/kg） | pH值 （水土比=2.5:1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早稻 |  |  |  |  |
| CK | 1.77±0.14a | 0.45±0.08ab | 1.32±0.12a | 4.80±0.12c |
| OPT | 0.68±0.09d | 0.30±0.01c | 0.38±0.08cd | 5.93±0.11a |
| CK+T50 | 1.18±0.11b | 0.50±0.04a | 0.68±0.11b | 5.65±0.16ab |
| CK+T75 | 0.89±0.13c | 0.38±0.08bc | 0.51±0.09bc | 5.62±0.19b |
| CK+T100 | 0.75±0.06cd | 0.35±0.05c | 0.40±0.08cd | 5.84±0.15ab |
| CK+T125 | 0.61±0.05d | 0.33±0.05c | 0.28±0.03d | 5.91±0.12a |
| 晚稻 |  |  |  |  |
| CK | 1.96±0.23a | 0.58±0.09a | 1.38±0.09a | 4.42±0.10d |
| OPT | 0.52±0.01d | 0.28±0.02c | 0.25±0.02d | 5.86±0.14a |
| CK+T50 | 1.05±0.07b | 0.48±0.06ab | 0.57±0.06b | 5.47±0.08c |
| CK+T75 | 1.02±0.08b | 0.48±0.06ab | 0.54±0.06bc | 5.59±0.19bc |
| CK+T100 | 0.92±0.12bc | 0.38±0.10bc | 0.54±0.03bc | 5.75±0.19ab |
| CK+T125 | 0.77±0.07c | 0.34±0.06c | 0.43±0.10c | 5.80±0.10ab |

图  4土壤pH值变化幅度与硅钙钾镁肥用量之间的响应关系

3.3施肥对第6季稻田土壤养分含量的影响

土壤电导率（EC）反应了土壤中水溶性离子浓度的高低，于第6季水稻收获后测定耕层土壤电导率表明（见表11），在农民习惯施肥基础上增施50、75、100、125kg硅钙钾镁肥4个处理的EC值随增施量的增加而增大，其中CK+T75、CK+T100和CK+T125处理与农民习惯施肥差异显著，这说明硅钙钾镁肥中的各种盐基离子可以有效补充土壤溶液中离子浓度。

于第6季水稻收获后分析耕层土壤养分含量，由表11可见，各处理之间的活性有机质含量差异不显著。由此说明，在农民习惯施肥基础上增施硅钙钾镁肥对土壤活性有机质含量影响较小。

与CK处理相比，施用硅钙钾镁肥后土壤中的速效钾和有效硅含量均不同程度增加。

其中，在速效钾方面，除CK+T50处理差异不显著之外，OPT、CK+T75、CK+T100和CK+T125处理均差异显著，分别增加了77.8%、34.2%、36.2%和32.7%；在有效硅方面，各处理均达到了显著性差异水平，其中以CK+T125和OPT处理相对最大，到达了CK处理的8-9倍，CK+T75、CK+T100处理次之，CK+T50处理相对最小，为CK处理的3.6倍。由此说明，在稻田施用硅钙钾镁肥可以有效提高土壤中速效钾和有效硅含量，施用量越大，效果越显著。

与土壤速效钾和有效硅含量相反，施用硅钙钾镁肥后土壤速效磷含量较CK处理均有所降低，其中OPT、CK+T100和CK+T125处理达到了显著性差异水平，降幅分别为56.85%、19.72%和17.97%。由此可见，在农民习惯施肥基础上增施硅钙钾镁肥不利于土壤有效磷的累积和增加。但是该结果有待进一步验证和探讨。

表7 土壤养分和电导率（取样时间：2015年11月21日）

| 处理 | 电导率 （μs/cm） | 活性有机质（g/kg） | 速效磷 （mg/kg） | 速效钾 （mg/kg） | 有效硅 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 56.97±6.80c | 5.11±0.3a | 52.26±4.91a | 49.57±4.84c | 22.49±2.54e |
| OPT | 67.23±5.66bc | 5.08±1.05a | 22.55±1.57c | 88.12±3.04a | 193.77±19.73ab |
| CK+T50 | 66.09±6.73bc | 5.38±0.80a | 47.57±4.63ab | 52.71±3.22c | 81.82±3.98d |
| CK+T75 | 69.77±9.50b | 5.34±0.91a | 44.15±1.67ab | 66.51±2.48b | 119.74±17.46c |
| CK+T100 | 72.90±5.05ab | 5.26±0.57a | 41.96±6.59b | 67.51±5.17b | 178.30±21.81b |
| CK+T125 | 84.09±2.91a | 5.33±0.68a | 42.87±5.76b | 65.77±4.95b | 214.02±30.17a |

注：电导率的水土比为5:1

3.4施肥对第6季稻田土壤交换性盐基组成、总量和CEC的影响

于第3年晚稻（第6季水稻）收获后采集耕层土壤样品（0-20cm）分析土壤交换性Na+、Ca2+、Mg2+、K+四种离子含量和阳离子交换量（CEC）以及盐基饱和度，结果由表12可见，与CK处理相比，硅钙钾镁肥处理的土壤交换性Ca2+、Mg2+和K+含量均有所增加，增幅随硅钙钾镁肥用量的增加而增大。

将交换性Na+、Ca2+、Mg2+和K+四种离子含量加和得交换性盐基总量，施硅钙钾镁肥处理的交换性盐基总量较CK处理均显著增加，增幅分别为OPT，127.8%、CK+T50，68.5%、K+T75，107.0%、CK+T100，126.7%和CK+T125，182.5%，可见，硅钙钾镁肥用量越大，交换性盐基总量越高。

各处理间CEC表现为CK+T100和CK+T125处理相对最高，较CK处理分别显著提高了13.6%和32.7%，CK+T50和CK+T75相对较低，与CK处理相比差异不显著。由此可见，在农民习惯施肥基础上增施高量（100kg/亩以上）硅钙钾镁肥才可以有效增加土壤阳离子交换量，提高土壤吸附阳离子的容量。

与CK处理相比，OPT、CK+T50、CK+T75、CK+T100和CK+T125处理的盐基饱和度均显著增加，增幅分别为112%、68.4%、89.9%、97.9%和111.2%。由此可见，土壤盐基饱和度与土壤盐基总量相似，同样表现出硅钙钾镁肥用量越大，土壤胶体吸附的盐基离子越多。

表8  土壤交换性盐基组成、总量和CEC（取样时间：2015年11月21日）

| 处理 | 交换性盐基总量（cmol/kg） | 交换性盐基组成（cmol/kg） |  |  |  | CEC （cmol/kg） | 盐基饱和度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交换性 Ca2+ | 交换性 Mg2+ | 交换性 K+ | 交换性 Na+ |  |  |
| CK | 2.08±0.15d | 1.60±0.17d | 0.35±0.06e | 0.13±0.012c | 0.00 | 5.31±0.56c | 0.39d |
| OPT | 4.73±0.26b | 3.49±0.29b | 1.02±0.04b | 0.23±0.008a | 0.00 | 5.66±0.26bc | 0.84a |
| CK+T50 | 3.50±0.53c | 2.80±0.51c | 0.56±0.05de | 0.14±0.008c | 0.00 | 5.25±0.46c | 0.66c |
| CK+T75 | 4.30±0.66b | 3.36±0.54bc | 0.77±0.14cd | 0.17±0.006b | 0.00 | 5.72±0.68bc | 0.75b |
| CK+T100 | 4.71±0.13b | 3.72±0.30b | 0.82±0.18c | 0.17±0.013b | 0.00 | 6.03±0.24b | 0.78ab |
| CK+T125 | 5.87±0.44a | 4.34±0.42a | 1.36±0.09a | 0.17±0.013b | 0.00 | 7.04±0.49a | 0.83a |

4 总结

（1）与当地农民习惯施肥相比，在早稻和晚稻上连续三年增施硅钙钾镁肥均表现出明显的增产趋势，其中以增施 75kg效果相对最好，可见，硅钙钾镁肥可以有效替代复合肥或单质化肥中的速效磷钾养分。

（2）与当地农民习惯施肥相比，施硅钙钾镁肥处理的土壤pH值均有明显提高，在早稻和晚稻上均表现出随硅钙钾镁肥用量增加而显著增大的变化趋势，其中在早稻上平均增幅为亩施一公斤硅钙钾镁肥提高0.0085个pH值单位，在晚稻上提高0.01个pH值单位，由此可见，硅钙钾镁肥连续施用在晚稻上的提高幅度大幅高于早稻，这说明硅钙钾镁肥在该区域具有良好的改良酸性土壤效果，并且连续施用效果相对更好。

（3）在农民习惯施肥基础上增施50kg、75kg、100kg和125kg硅钙钾镁肥可以有效提高土壤中的速效钾、有效硅含量。

（4）硅钙钾镁肥可以有效提高土壤交换性Ca2+、Mg2+和K+含量以及盐基总量，提高幅度随硅钙钾镁肥用量的增加而增大，与之相反，土壤交换性酸总量、交换性H+和交换性Al3+量均有所降低，降幅随硅钙钾镁肥用量的增加而增大。可见，土壤中交换性H+和交换性Al3+被硅钙镁钾肥提供的盐基离子逐渐交换，盐基离子在土壤胶体吸附的作用下不断增多，硅钙镁钾肥用量越大，交换的量相应增大，盐基的饱和程度随之增加。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况, 或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

国际上暂无相关标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系。

本项目实现了磷石膏的综合利用，积极响应国家政策，完全符合国家现行法律、法规和强制性国家标准标准要求，是协调一致的。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

项目计划是推荐性计划，建议定为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

为了贯彻落实标准工作，建议国家主管部门、生产企业、技术监督部门和相关从业人员应统一思想认识，应通过加强标准宣贯、政策解读和相关培训工作，推动标准落实；技术监督部门积极主动的进行市场监督和服务，维护市场秩序，在主管部门重视、监督部门尽职尽责、生产企业诚实守信、流通环节顺畅的合力作用下，整个行业的可持续健康发展才能得到保障。

- 废止现行相关标准的建议

与现行肥料和土壤调理剂国家标准和化工行业标准协调一致，无需废止现行标准。

- 其它应予说明的事项

暂无。

标准起草小组

二零一七年十一月