| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

××××-××-××实施

××××-××-××发布

复合肥料

Compound fertilizer

(送审稿)

GB/T 15063-××××

代替GB/T 15063-2009

中华人民共和国国家标准

ICS 65.080

G21

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料）》，与GB/T 15063-2009相比，主要技术变化如下：

——修改了标准名称，同时将本标准中提及的复混肥料统一修改为复合肥料；

——修改了范围，第一段增加“术语和定义”，第二段简化已有相关标准的举例，删除缓释复混肥料同时执行相应的标准；

——修改了复合肥料的定义，增加了有效钙、有效镁的定义，删除了其它术语和定义，引用GB/T 6274；

——增加了硝态氮含量指标和测定方法；

——增加了含中量元素产品中单一中量元素（有效钙、有效镁、总硫）含量指标和测定方法，增加附录C规定有效钙、有效镁的测定方法；

——增加了含微量元素产品中单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）含量指标和测定方法；

——修改了表1中对水分的质量分数的备注说明；

——以GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》替代了缩二脲的质量分数要求和测定方法；

——增加了总氮含量的测定方法（杜马斯燃烧法）；

——增加了附录A 复合肥料中有效磷含量的测定方法；

——增加复合肥料中钾的测定方法（等离子体发射光谱法）；

——修改了粒度的测定方法，删除原标准中附录A；

——在附录B增加复合肥料中氯离子含量的测定方法(自动电位滴定法),删除原标准附录B；

——修改了检验类别和检验要求；

——修改了组批检验的最大批量；

——修改了袋装产品的采样方案；

——进一步明确了重新采样的规定；

——修改了产品包装标识的规定，明确了标注含氮产品的标识要求，补充含尿素态氮产品、含氯产品的标识要求，增加了含中量元素、微量元素产品的标识要求，修改了使用说明的内容，增加二维码和条形码的标识要求。

——增加了袋装产品包装规格、每袋净含量允许范围和平均每袋净含量要求；

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会磷复肥分技术委员会（SAC/TC105/SC3）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 15063-1994，GB 15063-2001，GB 15063-2009，GB/T 15063-2009。

复合肥料

范围

本标准规定了复合肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于复合肥料（包括冠以各种名称的以氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料）；已有国家或行业标准的复合肥料如磷酸一铵等应执行相应的产品标准。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3597  肥料中硝态氮含量的测定  氮试剂重量法

GB/T 6274  肥料和土壤调理剂  术语

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

GB/T 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8571  复混肥料  实验室样品制备

GB/T 8572  复混肥料中总氮含量的测定  蒸馏后滴定法

GB/T 8573  复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574  复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定  真空烘箱法

GB/T 8577  复混肥料中游离水含量的测定  卡尔·费休法

GB/T 14540  复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB 18382  肥料标识  内容和要求

GB/T 19203  复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 22923  肥料中氮磷钾的自动分析仪测定法

GB/T 24890  复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891  复混肥料粒度的测定

GB/T 34764  肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定  等离子体发射光谱法

GB XXXXX 肥料中有毒有害物质限量要求

HG/T 2843  化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 1116-2014  肥料  硝态氮、铵态氮、酰铵态氮含量的测定

NY/T 1977-2010 水溶肥料  总氮、磷、钾含量的测定

NY/T 2540-2014 肥料  钾含量的测定

术语和定义

GB/T 6274 界定的和下列术语和定义适用于本文件。

- 复合肥料  compound fertilizer

- 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料。

注：改写 GB/T 6274-2016 中 2.2.7.2 条。

- 有效钙  available calcium

可溶于 20g/L柠檬酸中的钙，以钙的质量分数计。

- 有效镁  available magnesium（effective magnesium）

可溶于 20g/L柠檬酸中的镁，以镁的质量分数计。

要求

外观：粒状、条状或片状产品，无机械杂质。

复合肥料应符合表1的要求，同时应符合包装容器上的标明值：

复合肥料的要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高浓度 | 中浓度 | 低浓度 |
| 总养分a (N+P2O5+K2O)的质量分数 /% ≥ |  | 40.0 | 30.0 | 25.0 |
| 硝态氮b的质量分数 /% ≥ |  | 1.5 |  |  |
| 水溶性磷占有效磷百分率c /% ≥ |  | 60 | 50 | 40 |
| 水分d (H2O)的质量分数 /% ≤ |  | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| 粒度e (1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) /% ≥ |  | 90 | 90 | 80 |
| 氯离子f的质量分数 /% | 未标“含氯”的产品 | 3.0 |  |  |
|  | 标识“含氯(低氯)”的产品 ≤ | 15.0 |  |  |
|  | 标识“含氯(中氯)”的产品 ≤ | 30.0 |  |  |
| 单一中量元素g的质量分数(以单质计) /% | 有效钙（Ca） ≥ | 1.0 |  |  |
|  | 有效镁（Mg） ≥ | 1.0 |  |  |
|  | 总硫（S） ≥ | 2.0 |  |  |
| 单一微量元素h的质量分数(以单质计) /% ≥ |  | 0.02 |  |  |
| a组成产品的单一养分含量不应小于4.0 %，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5 %。 b包装容器上标明含有硝态氮时检测本项目。 c以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 d水分以生产企业出厂检验数据为准。 e特殊形状或更大颗粒(粉状除外)产品的粒度可由供需双方协议确定。 f氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装容器上标明“含氯(高氯)”；标识“含氯(高氯)”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 g包装容器上标明含有效钙、有效镁、总硫时检测本项目。 h包装容器上标明含有铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测本项目。 |  |  |  |  |

质量安全要求

- 政府管理部门提出检验要求时，应符合GB XXXXX《肥料中有毒有害物质的限量要求》。

试验方法

GB/T 22923中的方法适用于快速检测。

外观

目测法测定。

总氮含量的测定

5.2.1 方法一

按 GB/T 8572 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.2.2 方法二

按 GB/T 22923 规定的方法进行测定。

5.2.3 方法三

按 NY/T 1977-2010，3.2 中规定的方法进行测定，（注：采用该方法测定总氮含量时，应根据待测样品的组成及总氮含量选择合适的基准物质和称样量）。

硝态氮含量的测定

5.3.1 方法一：

按 GB/T 3597 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.3.2 方法二：

按 NY/T 1116-2014第3章中规定的方法进行测定（含有机态氮时不适用于此方法）。

5.3.3 方法三：

差减法：按 GB/T 8572-2010，6.2.2 和 6.2.1 中规定的方法分别测定总氮和铵态氮含量，二者的差值计算硝态氮含量，（仅含铵态氮和硝态氮时适用于此方法）。

有效磷含量的测定和水溶性磷占有效磷百分率的计算

5.4.1方法一

按附录A 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.4.2 方法二

按 GB/T 8573 规定的方法进行测定。

5.4.3 方法三

按 GB/T 22923 规定的方法进行测定。

钾含量的测定

5.5.1 方法一

按 GB/T 8574 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.5.2 方法二

按 GB/T 22923 规定的方法进行测定。

5.5.3 方法三

按 NY/T 2540-2014，4.3.2 中规定的方法制备试样溶液，然后按 NY/T 2540-2014，5.3 中规定的方法进行测定。

水分的测定

5.6.1 方法一

按 GB/T 8577 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.6.2 方法二

按 GB/T 8576 规定的方法进行测定。

粒度的测定

按 GB/T 24891 规定的方法进行测定。

氯离子含量的测定

5.8.1 方法一

按附录B 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.8.2 方法二

按 GB/T 24890 规定的方法进行测定。

5.9　有效钙、有效镁、总硫含量的测定

5.9.1 有效钙、有效镁含量的测定

5.9.1.1 方法一

按附录C 中 C.4.3 的规定制备试样溶液，然后按 GB/T 19203-2003，3.4 中规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.9.1.2 方法二

按附录C 规定的方法进行测定。

5.9.2 总硫含量的测定

按 GB/T 19203 规定的方法进行测定。

5.10　铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

5.10.1 方法一

按 GB/T 14540 规定的方法进行测定（仲裁法）。

5.10.2 方法二

按 GB/T 34764 规定的方法进行测定。

5.11　有毒有害物质的测定

按 GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》规定的方法进行测定。

检验规则

检验类别及检验项目

产品检验分为出厂检验和型式检验，型式检验项目包括第5章的全部项目，表1中除氯离子的质量分数、硝态氮的质量分数、单一中量元素（有效钙、有效镁、总硫）的质量分数、单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的质量分数、有毒有害物质的质量分数以外的项目为出厂检验项目。在有下列情况之一时进行型式检验：

——新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量指标时；

——正式生产时，按周期进行型式检验，每6个月至少检验1次；

——产品长期停产后，恢复生产时；

——国家质量监督机构提出型式检验要求时。

组批

- 产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1500 t。

采样方案

袋装产品

- 不超过512袋时，按表2确定采样袋数；大于512袋时，按式(1)计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

最少采样袋数＝3×3N ……………………………………………………………(1)

式中：N       每批产品总袋数。

采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

包装规格不大于 50 kg时，按表2 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的 3/4 处，每袋取出不少于 100 g样品，每批采取总样品量不少于 2 kg。包装规格大于 50 kg时，按表2 或式（1）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器分别从包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右三个方向插入至袋的二分之一处采样，每袋取出不少于 300 g样品，每批产品采取的总样品量不少于2 kg。

散装产品

- 按GB/T 6679规定进行。

样品缩分和试样制备

样品缩分

- 将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1 kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的500 mL具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中（生产企业质检部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样品），密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶做产品质量分析，另一瓶保存两个月，以备查用。

试样制备

- 由6.4.1中取一瓶样品，经多次缩分后取出约100 g样品，迅速研磨至全部通过0.50 mm孔径试验筛子（如样品潮湿或很难粉碎，可研磨至全部通过1.00 mm孔径试验筛），混匀，置于洁净、干燥的瓶中，做成分分析。余下样品供粒度测定用。

结果判定

本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170-2008中“修约值比较法”。

出厂检验的项目全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

如果出厂检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自同批次二倍量的包装容器中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、批号或生产日期、总养分、配合式或主要养分含量、氯离子含量、缩二脲含量、本标准号和法律法规规定应标注的内容。以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础肥料的产品应注明为“枸溶性磷”，并应注明是否为“硝态氮”、“尿素态氮”、“有机态氮”。

标识

产品中如果含有硝态氮、尿素态氮和（或）有机态氮，应在包装容器上标明“含硝态氮”、“含尿素态氮”和（或）“含有机态氮”。

以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础肥料的产品应在包装容器的显著位置标明为“枸溶性磷”。

氯离子的质量分数大于3.0 %的产品，应根据4.2条要求的“氯离子的质量分数”，在包装容器的显著位置用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有对氯敏感作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”、“硝硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有 “含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明 “氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”的警示语。

含有尿素态氮的产品应在包装容器的显著位置标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”。

若加入中量元素和(或)微量元素，可按中量元素和(或)微量元素(均以元素单质计)分别标明各单一元素含量，不应将中量元素和微量元素含量计入总养分。单一中量元素中有效钙、有效镁含量低于1.0 %、总硫含量低于2.0 %、单一微量元素低于0.02 %的不应标注。

产品外包装容器上应有警示语、使用方法、建议使用量、使用注意事项等。

可使用易于识别的二维码或条形码标注部分产品信息、合格证、使用说明。

每袋净含量应标明单一数值，如50 kg。

其余应符合GB 18382。

包装、运输和贮存

产品用符合GB/T 8569规定的材料进行包装，包装规格为1 000.0 kg、500.0 kg、50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、20.0 kg、10.0 kg或5.0 kg，每袋净含量允许范围分别为(1 000±10.0) kg、（500±5.0）kg、（50±0.5）kg、(40±0.4) kg、(25±0.25) kg、（20±0.2）kg、（10±0.1）kg、（5±0.05）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于1 000.0 kg、500.0 kg、50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、20.0 kg、10.0 kg、5.0 kg。

在标明的每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。

在符合GB/T 8569规定的前提下，宜使用经济实用型包装。

产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。

- 附 录 A

- （规范性附录）

复合肥料中有效磷含量的测定

方法提要

用水研磨或超声提取水溶性磷，用pH=12.0～12.5的EDTA碱性溶液加热煮沸提取复合肥料中的有效磷后，提取液用硝酸溶液煮沸至少10 min，使试液中的非正磷酸盐完全转化为正磷酸盐。在酸性介质中，采用磷钼酸喹啉重量法测定水溶性磷和有效磷的含量。

仪器

通常实验室仪器。

超声波清洗仪：能控制温度 30℃± 2℃。

电热恒温干燥箱：温度能控制在180℃± 2℃。

玻璃坩埚式过滤：4 号,30 mL。

试剂和材料

本方法中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合 HG/T 2843 的规定。

氢氧化钠溶液溶液：200g/L。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA）碱性溶液：称取乙二胺四乙酸二钠 37.5 g，溶于 1 000 mL水中，混匀。使用前用氢氧化钠溶液(A.3.1)调 pH值至 12.0～12.5。

硝酸溶液：1+1。

喹钼柠酮试剂。

溶液A：溶解70 g钼酸钠与100 mL水中；

溶液B：溶解60 g柠檬酸于100 mL水中，加85 mL硝酸；

溶液C：在不断搅拌下，将溶液A缓慢加入溶液B中，混匀；

溶液D：取5 mL喹啉，溶于35 mL浓硝酸和100 mL的蒸馏水混合液中；

在不断搅拌下，将溶液D缓慢加入溶液C中，混匀后放置暗处过夜，用滤纸过滤，滤液加入280 mL丙酮，用水稀释至1 000 mL，摇匀，贮于棕色瓶中，放置暗处，避光避热。

分析步骤

实验室样品的制备

按 GB/T 8571 制备供分析用的实验室样品（通称试样）。

试样称量

- 称取两份试料进行平行测定，每份试样含有 100 mg～180 mg五氧化二磷，精确至 0.000 2 g。

水溶磷的提取

A.4.3.1  提取方法一（加水研磨）：按A.4.2 要求称取试料，置于75 mL磁蒸发皿中，加25 mL水研磨，将清液倾注过滤于预先加入5 mL硝酸溶液(A.3.3)的250 mL容量瓶中。继续用水研磨三次，每次用25 mL水，然后将水不溶物转移至滤纸上，并用水洗涤水不溶物，待量瓶中溶液约200 mL为止。最后用水稀释至刻度，混匀，即为溶液A，供测定水溶磷用。

A.4.3.2  提取方法二（超声提取）：按A.4.2 要求称取试料，置于250 mL容量瓶中，加入150 mL水，摇动使试料分散均匀，塞紧瓶塞，将容量瓶置于超声波清洗仪中提取10 min(超声波清洗仪液面应高于容量瓶液面)，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去最初部分滤液，即为溶液B，供测定水溶磷用。

有效磷的提取

按A.4.2 要求称取试料，置于400 mL烧杯中，加入150 mL EDTA碱性溶液（A.3.2），盖上表面皿，置于电热板上加热微沸15 min，取下冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去最初部分滤液，即为溶液C，供测定有效磷用。

水溶性磷含量的测定

用单标线吸管吸取25 mL溶液A或溶液B，移入400 mL高型烧杯中，加入20 mL硝酸溶液（A.3.3），用水稀释至100 mL，加玻璃棒搅拌均匀，盖上表面皿，在电热板上加热微沸至少10 min，取下，用少量水冲洗表面皿和烧杯内壁，加入35 mL喹钼柠酮试剂（A.3.4），盖上表面皿，在电热板上微沸 1 min或置于近沸水浴中保温至沉淀分层，取下烧杯，冷却至室温。用预先在180℃±2℃干燥箱内干燥至恒重的玻璃坩埚式过滤器（A.2.4）过滤，先将上层清液滤完，然后用倾泻法洗涤沉淀1次~2次，每次用25 mL水，将沉淀移入滤器中，再用水洗涤5次~6次，每次用25 mL水，将沉淀连同滤器置于180℃±2℃干燥箱内，待温度达到180℃后，干燥45 min，取出移入干燥器内，冷却至室温，称量。

有效磷含量的测定

用单标线吸管吸取 25 mL溶液C，移入 400 mL高型烧杯中，加入 20 mL硝酸溶液（A.3.3），用水稀释至100 mL，加玻璃棒搅拌均匀，盖上表面皿。以下操作按 A.4.5 分析步骤进行。

空白试验

除不加试样外，与试样提取和测定采用完全相同的试剂、用量和分析步骤，进行平行测定。

分析结果的表述

分析结果的计算

### A.5.1.1  水溶性磷含量(ω1)及有效磷含量(ω2)，以五氧化二磷(P2O5)的质量分数计，数值以%表示，依次按式(A.1)和式(A.2)计算：

ω1=m1-m2×0.03207mA×25/250×100  =m1-m2×32.07mA………………………………（A.1）

ω2=m3-m4×0.03207mB×25/250×100  =m3-m4×32.07mB………………………………（A.2）

式中：

m1         ——测定水溶性磷时，所得磷钼酸喹啉沉淀的质量的数值，单位为克(g)；

m2      ——测定水溶性磷时，空白试验所得磷钼酸喹啉沉淀的质量的数值，单位为克(g)；

0.032 07 ——磷钼酸喹啉质量换算为五氧化二磷质量的系数；

mA      ——测定水溶性磷时，试料质量的数值，单位为克(g)；

25      ——吸取试样溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；

250     ——试样溶液总体积的数值，单位为毫升(mL)；

m3      ——测定有效磷时，所得磷钼酸喹啉沉淀的质量的数值，单位为克(g)；

m4      ——测定有效磷时，空白试验所得磷钼酸喹啉沉淀的质量的数值，单位为克(g)；

mB      ——测定有效磷时，试料质量的数值，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

A.5.1.2  水溶性磷占有效磷的百分率(X),按式(A.3)计算：

X=ω1ω2×100%  ………………………………（A.3）

计算结果表示到小数点后一位。

允许差

水溶性磷和有效磷含量平行测定结果的绝对差值不大于0.20 %。

水溶性磷和有效磷含量不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.30 %。

- 附 录 B

- （规范性附录）

复合肥料中氯离子含量的测定  自动电位滴定法

- B.1 方法提要

用水煮沸提取复合肥料中的氯离子，提取后的试液以银电极为指示电极，用硝酸银标准滴定溶液滴定氯离子，借助自动电位滴定仪的电位突变确定反应终点，由消耗的硝酸银标准滴定溶液体积计算氯离子含量。

- B.2 仪器

B.2.1 通常实验室仪器。

B.2.2 自动电位滴定仪，配有银电极。

- B.3 试剂和材料

本方法中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合 HG/T 2843 的规定。

B.3.1 氯离子标准溶液，[ρ(Cl-) =1mg/mL]：准确称取 1.648 7 g经 270℃～300℃烘干 4 h的基准氯化钠于100 mL烧杯中，用少量水溶解后转移至 1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀，贮存于塑料瓶中。

B.3.2 硝酸银溶液，[c(AgNO3)= 0.01mol/L]：称取 1.7 g硝酸银溶于水中，加水稀释至 1 000 mL，贮存于棕色瓶中。

- B.4 分析步骤

做两份试料的平行测定。

- B.4.1 实验室样品的制备

按 GB/T 8571 规定制备实验室样品（通称试样）。

- B.4.2 空白试验

按仪器说明书进行空白值测定。

B.4.3 硝酸银溶液的标定

准确吸取 3.0 mL氯离子标准溶液(B.3.1)于滴定杯中，加水至液面没过电极后标定。两次标定值的相对相差应不大于0.5%。

B.4.4 试样溶液的制备

按表 B.1 对应的称样量范围称取试样约 1 g～10 g(精确至0.000 2 g)于 250 mL烧杯中，加入 100 mL水，盖上表面皿，缓慢加热至沸，继续微沸 10 min，取下，冷却至室温，用水转移至 250 mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去最初的部分滤液。

表 B.1  称样量范围

| 氯离子含量(ω3)/% | ω3 < 5 | 5≤ω3≤25 | ω3 > 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称样量/g | 10～5 | 5～1 | 1 |

B.4.5 测定

准确吸取一定量的滤液于自动电位滴定仪的滴定杯中，加水至液面没过电极，用已标定的硝酸银溶液（B.3.2）进行滴定。

- B.5 分析结果的表述

B.5.1 分析结果的计算

氯离子(Cl-)含量ω3，以其质量分数(%)表示，按式(B.1)计算：

ω3=V1-V2cD1×0.035 45mC×100  ………………………………（B.1）

式中：

V1         ——测定试样时，消耗硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V2      ——测定空白时，消耗硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

c       ——硝酸银标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

D1      ——测定时试样溶液的稀释倍数；

0.035 45 ——与1.00ml硝酸银标准滴定溶液[c（AgNO3）＝1.000mol/L]相当的以克表示的氯离子的质量，单位为克每毫摩尔(g/mmol）；

mc      ——测定氯离子时，试料质量的数值，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

- B.5.2 允许差

氯离子含量测定结果的允许差应符合表 B.2的要求。

表 B.2 氯离子含量测定的允许差

| 氯离子含量(ω3)/% | ω3 < 5 | 5≤ω3≤25 | ω3 > 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行测定结果的绝对差值/% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 不同实验室测定结果的绝对差值/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.60 |

- 附 录 C

- （规范性附录）

复合肥料中有效钙、有效镁含量的测定  等离子体发射光谱法

C.1 方法提要

用柠檬酸溶液在30℃± 2℃恒温振荡或超声提取复合肥料中的有效钙、有效镁，试样溶液中的钙、镁在ICP光源中原子化并激发至高能态，处于高能态的原子跃迁至基态时产生具有特征波长的电磁辐射，辐射强度与钙、镁原子浓度成正比。

C.2 仪器

- C.2.1 通常实验室仪器。

- C.2.2 恒温水浴振荡器：能控制温度 30℃± 2℃。

- C.2.3 超声波清洗仪：能控制温度 30℃± 2℃。

C.2.4 等离子体发射光谱仪。

C.3 试剂和材料

本方法中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合 HG/T 2843 的规定。

C.3.1 柠檬酸溶液，（20 g/L）：称取柠檬酸 20 g于100 0 mL烧杯中，加水溶解，稀释至1 000 mL，混匀，贮存于塑料瓶中。

C.3.2 钙标准溶液：ρ(Ca)＝1mg/mL。

C.3.3 镁标准溶液：ρ(Mg)＝1mg/ml。

C.3.4 高纯氩气。

C.4 分析步骤

C.4.1 实验室样品的制备

按GB/T 8571 规定制备实验室样品。

C.4.2 试样称量

称取试料 1 g～2 g，精确至 0.000 2 g，称取两份试料进行平行测定。

C.4.3 有效钙、有效镁的提取

C.4.3.1 提取方法一(柠檬酸恒温振荡提取)：按 C.4.2 要求，称取试料置于 250 mL容量瓶中，加入150 mL柠檬酸溶液(C.3.1),摇动使试样分散均匀，塞紧瓶塞，置于 30℃± 2℃恒温水浴振荡器，恒温振荡提取1 h,取出，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀，干过滤，弃去最初部分滤液，即得溶液D,供测定有效钙、有效镁用。

C.4.3.2 提取方法二(柠檬酸超声提取)：按 C.4.2 要求，称取试料置于 250 mL容量瓶中，加入150 mL柠檬酸溶液(C.3.1),摇动使试样分散均匀，塞紧瓶塞，置于 30 ℃± 2 ℃超声波清洗仪中恒温超声提取10 min, 取出，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀，干过滤，弃去最初部分滤液，即得溶液E,供测定有效钙、有效镁用。

C.4.4 工作曲线的绘制

分别吸取钙、镁标准溶液(C.3.2)(C.3.3) 0 mL、0.50 mL、1.00 mL、4.00 mL、8.00 mL、10.00 mL于六个 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标准系列钙、镁的质量浓度分别为 0μg/mL、5.0μg/ mL、10.0μg/ mL、 40.0μg/mL、80.0μg/mL、100.0μg/mL。

测定前，根据待测元素性质和仪器性能，进行氩气流量、观测高度、视频发生器功率、积分时间等测量条件优化。然后，用等离子体发射光谱仪在波长(钙：317.933nm；镁：285.213nm）处测定各标准溶液的辐射强度。以各标准溶液钙、镁的质量浓度(μg/mL)为横坐标，相应的辐射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

注：可根据不同仪器灵敏度调整标准曲线的质量浓度。

C.4.5 测定

试样溶液D或试样溶液E直接或适当稀释后，在与测定标准系列溶液相同的条件下，测得钙、镁的辐射强度，在工作曲线上查出相应钙、镁的质量浓度(μg/mL)。

C.4.6 空白试验

除不加试样外，与试样提取和测定采用完全相同的试剂、用量和分析步骤，进行平行测定。

C.5 分析结果的表述

C.5.1 分析结果的计算

有效钙含量ω4、有效镁含量ω5，以钙(Ca)、镁(Mg)的质量分数计，数值以%表示，依次按式(C.1)和式( C.2)计算：

ω4=ρ1-ρ2×D2×250mD×10-6×100  =ρ1-ρ2×D2mD×0.025…………………………（C.1）

ω5=ρ3-ρ4×D3×250mD×10-6×100  =ρ3-ρ4×D3mD×0.025…………………………（C.2）

式中：

ρ1       ——由工作曲线查出的试样溶液中钙的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/ml)；

ρ2       ——由工作曲线查出的空白溶液中钙的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/ml)；

D2       ——测定有效钙时，试样溶液的稀释倍数；

250     ——试样溶液总体积的数值，单位为毫升(mL)；

mD      ——测定有效钙、有效镁时，试料质量的数值，单位为克(g)；

10-6     ——将克换算成微克的系数。

ρ3       ——由工作曲线查出的试样溶液中镁的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/ml)；

ρ4       ——由工作曲线查出的空白溶液中镁的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/ml)；

D3       ——测定有效镁时，试样溶液的稀释倍数。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

C.5.2 允许差

平行测定结果的相对相差不大于 10%。

不同实验室测定结果的相对相差不大于 30%。

注：相对相差为两次测量值相差与两次测量值均值之比，以百分数(%)表示。