《复合肥料》国家标准修订编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准化管理委员会2018年9月27日《关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2018]60号）的要求，上海化工研究院有限公司召集中国-阿拉伯化肥有限公司、金正大生态工程集团有限公司、史丹利农业集团有限公司、湖北鄂中生态工程有限公司、江西开门子肥业集团有限公司、河南心连心化肥有限公司、辽宁津大肥业有限公司等相关企业承担国家标准GB/T 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》修订任务，计划编号：20181868-T-606。

2、主要工作过程

接到任务后，上海化工研究院有限公司筹建标准起草小组，并在2018年12月7日长沙召开的全国肥料与调理剂标准化技术委员会年会上，初步征询与会企业、专家意见，作为标准修订的参考。2019年1月，上海化工研究院有限公司再次组织各起草单位根据GB/T 15063-2009实施以来国家质量监督检验检疫总局对复混肥料（复合肥料）产品历次监督抽查结果、进出口产品质量情况和农资打假过程中对复合肥市场的检查情况，对标准的修订进行讨论，会议基本确定标准修订的原则、修订内容，修订内容主要包括标准名称、指标项目、限量要求、标识标注要求，检验方法等。

2019年1-3月，标准起草小组开展了市场调研、资料查阅、样品收集等工作。在质量反馈建议中，较突出的问题有粒度指标、标注缩二脲含量的限量、添加中微量元素的复合肥料是否可以标注其含量及其最低值的要求，含硝态氮复合肥料标注硝态氮含量最低值的要求等问题。

2019年4-5月，根据标准起草小组汇总情况，修改完善后形成了征求意见稿。

2019年6-7月，根据标准起草小组再次讨论的意见，增加聚合态磷定义、指标要求及检测方法、标识要求；增加“种肥”定义，并修订了缩二脲标识新要求。形成标准征求意见稿修订稿。

2019年8月2日-9月30日，标准征求意见稿修订稿在全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员网站上征求意见，共收到委员、行业代表意见71条。

2019年8月31日-9月2日，在新疆和田召开的全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员及其肥料分技术委员会标准征求意见工作会议上，各位委员和代表共同探讨，提出聚合态磷含量指标和测定方法、缩二脲指标、中微量元素的表述等15个问题。

2019年10月22日10月23日，标准起草小组在上海化工研究院召开标准工作会议，就行业代表和委员提出的71条意见及和田会议提出的15条意见进行讨论，达成一致意见， 形成标准送审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1. 标准编制（修订）的原则

a.标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”的原则，以现行的法律、法规和国家标准为基础。

b.标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写和表述。

c.以顾客需求为导向，适应复合肥料行业技术升级、产品多元化、功能化的市场形势，体现标准的开放、包容精神和规范作用，注重标准的适用性和可操作性，促进复合肥料行业的整体质量和服务水平的提升。

2. 标准主要修订内容

本标准与GB/T 15063-2009主要差异和水平对比见表1.

表1 本标准与GB/T 15063-2009主要差异和水平对比

| 序号 | 修订内容 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-╳╳╳╳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修改标准名称 | 《复混肥料（复合肥料）》 | 《复合肥料》compound fertilizer |
| 2 | 修改范围第一段，增加“术语和定义”。 | 本标准规定了复合肥料的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 | 本标准规定了复合肥料的术语和定义、要求….贮存。 |
| 3 | 修改范围第二段，简化“已有标准的举例”，删除“缓释复混肥料同时执行相应的标准。” | 本标准适用于复混肥料……相应的标准。缓释复混肥料同时执行相应的标准。 | 本标准适用于复合肥料（包括冠以各种名词的以氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料）；已有国家标准或行业标准的复合肥料如磷酸一铵等执行相应的产品标准。 |
| 4 | 修改复合肥料的定义 | 3.2 复合肥料 氮磷钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复合肥料的一种。 | 3.1复合肥料 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料。 |
| 5 | 增加有效钙、有效镁的定义 | 未提及 | 3.2 有效钙 可溶于20g/L中柠檬酸中的钙，以钙的质量分数计。 3.3 有效镁 可溶于20g/L中柠檬酸中的镁，以镁的质量分数计。 |
| 6 | 取消其它术语和定义 | 3.1复混肥料---3.12 | 除保留修改的复合肥料定义外，取消其他术语和定义，引用GB/T 6274； |
| 7 | 表1 增加硝态氮的质量分数的指标 | 未规定 | 硝态氮的质量分数/% ≥1.5，同时在备注说明增加“b包装容器上标明含有硝态氮时检测检测本项目。 |
| 8 | 表1 增加单一中量元素的质量分数指标 | 未规定 | 单一中量元素的质量分数(以单质计)/%，有效钙≥1.0，有效镁≥1.0，总硫≥2.0。并在备注说明中标注“g 包装容器上标明含有效钙、有效镁、总硫时检测该指标。 |
| 9 | 表1 增加单一微量元素的质量分数指标 | 未规定 | 单一微量元素的质量分数(以单质计) /% ≥0.02%，并在备注说明中标注“h包装容器上标明含铜铁锰锌硼钼时检测本项目。” |
| 10 | 修改表1备注说明c | c水分为出厂检验项目 | d 水分以生产企业出厂检验数据为准。 |
| 11 | 修改4.3 缩二脲的质量分数 | 4.3缩二脲的质量分数 符合供需双方约定的要求。 | 4.3 有毒有害物质的限量要求 应符合 GB xxxxx《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 |
| 12 | 5试验方法的一般规定 | 未提及 | “本标准中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合HG/T 2843 之规定。 |
| 13 | 5.2 总氮含量的测定 | 5.2总氮含量的测定 按 GB/T 8572或GB/T 22923进行测定。以 GB/T 8572 中的方法为仲裁法。 | 5.2.1 方法一 按 GB/T 8572 规定的方法进行测定（仲裁法）。 5.2.2 方法二 按 GB/T 22923 规定的方法进行测定。 5.2.3 方法三 按 NY/T 1977-2010，3.2 中规定的方法进行测定，（注：采用该方法测定总氮含量时，应根据待测样品的组成及总氮含量选择合适的基准物质和称样量） |
| 14 | 增加5.3硝态氮的测定 | 未规定 | - 5.3硝态氮含量的测定 5.3.1 方法一： 按 GB/T 3597 规定的方法进行测定（仲裁法）。 5.3.2 方法二： 按 NY/T 1116—2014，3 中规定的方法进行测定（含有机态氮时不适用于此方法）。 5.3.3 方法三： 差减法：按 GB/T 8572-2010，6.2.2 和 6.2.1 中规定的方法分别测定总氮和铵态氮含量，二者的差值计算硝态氮含量，（仅含铵态氮和硝态氮时适用于此方法）。 |
| 15 | 修改5.3 有效磷含量的测定和水溶磷占有效磷的百分率的计算 | 5.3 有效磷含量的测定和水溶磷占有效磷的百分率的计算按GB/T 8573或GB/T 22923进行测定。以GB/T 8573中的方法为仲裁法。 | - 5.4 有效磷含量的测定和水溶性磷占有效磷百分率的计算 5.4.1方法一 按附录 A 规定的方法进行测定（仲裁法）。 5.4.2 方法二 按 GB/T 8573 规定的方法进行测定。 |
| 16 |  | 未规定 | 5.5.3 方法三 |
|  |  |  | 按 NY/T 2540-2014，4.3.2 中的规定制备试样溶液，然后按 NY/T 2540-2014，5.3 中规定的方法进行测定。 |
| 17 | 修改5.6粒度的测定，同时删除附录A。 | 5.6粒度的测定 按附录A进行。 | - 5.7 粒度的测定 按 GB/T 24891 规定的方法进行测定。 |
| 18 | 修改5.7氯离子的测定 | 5.7氯离子的测定 按附录B进行。 | 5.8氯离子的测定 5.8.1 方法一 按附录 B 规定的方法进行测定（仲裁法）。 5.8.2 方法二 按 GB/T 24890 规定的方法进行测定。 |
| 19 | 增加5.9 有效钙、有效镁、总硫含量的测定 | 未规定 | 5.9 有效钙、有效镁、总硫含量的测定 5.9.1 有效钙、有效镁含量按附录 C 规定的方法进行测定。 5.9.2 总硫含量按 GB/T 19203 规定的方法进行测定。 |
| 20 | 增加5.10 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 | 未规定 | 5.10 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 5.10.1 方法一 按 GB/T 14540规定的方法进行测定（仲裁法）。 5.10.2 方法二 按 GB/T 34764 规定的方法进行测定。 |
| 21 | 删除5.8 缩二脲含量的测定 | 5.8 缩二脲含量的测定 按GB/T 22924进行测定。以液相色谱法为仲裁法。 | 删除5.8，关于缩二脲含量的测定并入5.11. |
| 22 | 增加5.11有毒有害物质的测定 | 未规定 | 5.11 有毒有害物质的测定 按 GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》规定的方法进行测定 |
| 23 | 修改6.1 检验类别及检验项目 |  | - 6.1 检验类别及检验项目 产品检验分为出厂检验和型式检验，型式检验项目包括第5章的全部项目，表1中除氯离子的质量分数、硝态氮的质量分数、单一中量元素（有效钙、有效镁、总硫）的质量分数、单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的质量分数、有毒有害物质的质量分数以外的项目为出厂检验项目。在有下列情况之一时进行型式检验： ——新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定； ——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量指标时； ——正式生产时，按周期进行型式检验，每6个月至少检验1次； ——产品长期停产后，恢复生产时； ——国家质量监督机构提出型式检验要求时。 |
| 24 | 修改了6.2 组批检验的最大批量 | - 6.2组批 产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1000 t | - 6.2组批 产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1500 t |
| 25 | 在6.3.1中分别规定大于或不大于50kg袋装产品采样规定 | 未单独规定。 | 包装规格不大于50 kg时，按表2 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100 g样品，每批采取总样品量不少于2 kg。包装规格大于50 kg时，按表2 或式（1）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器分别从包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右三个方向插入至袋的二分之一处采样，每袋取出不少于300 g样品，每批产品采取的总样品量不少于2 kg。 |
| 26 | 明确表述6.5.3 | - 6.5.3 如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。 | - 6.5.3 如果出厂检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自同批次二倍量的包装容器中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。 |
| 27 | 6.5.4中增加“有机态氮” | - 6.5.4每批检验合格的……并应注明是否为“硝态氮”、“尿素态氮”。 | - 6.5.4每批检验合格的……并应注明是否为“硝态氮”、“尿素态氮”、“有机态氮”。 |
| 28 | 7.1中增加“含尿素态氮”和（或）“含有机态氮” | - 7.1产品中如果含有硝态氮，应在包装容器上标明“含硝态氮”。 | - 7.1产品中如果含有硝态氮、尿素态氮和（或）有机态氮，应在包装容器上标明“含硝态氮”、“含尿素态氮”和（或）“含有机态氮”。 |
| 29 | 7.3 条增加“包装容器的显著位置”，将“忌氯作物”改为“对氯敏感作物”，删除“而不是标注“氯”、“含氯”、“含Cl”、 “Cl”，同时修改警示语。 | 7.3 氯离子的质量分数大于3.0 %的产品，应根据4.2条要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”… | 7.3氯离子的质量分数大于3.0 %的产品，应根据4.2条要求的“氯离子的质量分数”，在包装容器的显著位置用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有对氯敏感作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”、“硝硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有 “含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明 “氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”的警示语 |
| 30 | 7.4 条增加“显著位置” | 7.4 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”。 | 7.4 含有尿素态氮的产品应在包装容器的显著位置标明警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”。 |
| 31 | 增加7.5加入中微量元素的含量标识要求 | 未规定 | - 7.5 若加入中量元素和(或)微量元素，可按中量元素和(或)微量元素(均以元素单质计)分别标明各单一元素含量，不应将中量元素和微量元素含量计入总养分。单一中量元素中有效钙、有效镁含量低于1.0 %、总硫含量低于2.0 %、单一微量元素低于0.02 %的不应标注。 |
| 32 | 修改7.5 | - 7.5产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（…）、使用方法、适宜作物和不适宜作物、建议使用量等。 | - 7.6产品外包装容器上应有警示语、使用方法、建议使用量、使用注意事项等。 |
| 33 | 增加7.7 | 未提及 | 7.7可使用易于识别的二维码或条形码标注部分产品信息、合格证、使用说明。 |
| 34 | 修改8.1（8.3同）中GB 8569为GB/T 8569，补充包装规格。 | 8.1产品用符合GB 8569规定的材料进行包装，包装规格为50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg，每袋净含量允许范围分别为（50±0.5）kg、(40±0.4) kg、(25±0.25) kg、（10±0.1）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg. | 8.1产品用符合GB/T 8569规定的材料进行包装，包装规格为1000.0 kg、500.0 kg、50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、20.0 kg、10.0 kg或5.0 kg，每袋净含量允许范围分别为(1000±10.0) kg、（500±5.0）kg、（50±0.5）kg、(40±0.4) kg、(25±0.25) kg、（20±0.2）kg、（10±0.1）kg、（5±0.05）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于1000.0 kg、500.0 kg、50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、20.0 kg、10.0 kg、5.0 kg |

3．主要修订内容论据

3.1 标准名称

将标准名称“复混肥料（复合肥料）”修改为“复合肥料”，英文名称为“compound fertilizer”。根据国家质量监督检验检疫总局2016年10月30日公布实施的《化肥产品生产许可证实施细则（一）复肥产品部分》中第二章第一条规定的复合肥料的定义，即“复合肥料是指氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料”。该定义准确界定了目前我国复合肥料的生产工艺和产品类型，依此定义建议将本标准名称修改为复合肥料。

3.2 范围

3.2.1修改了范围第一段，增加“术语和定义”。

本标准重新梳理了复合肥料的相关术语和定义，将原标准中可以引用GB/T 6274 《肥料和土壤调理剂  术语》的术语和定义按GB/T 1.1，6.3.2的规定要求引用。因“复合肥料”为改写已有标准定义，“有效钙、有效镁”的定义在相关标准未查到，参照有效磷的定义按照其提取方式进行定义，且术语和定义属于本标准的正文主条款，所以将其列入范围的第一段。

3.2.2 修改范围第二段，简化“已有标准的举例”，删除“缓释复混肥料同时执行相应的标准。”

随着复合肥料产业的升级和发展，市场上各种新型的复合肥料产品层出不穷，根据其产品的特点相关部门也针对性的建立了相应的国家和行业标准，在范围第二段的“已有国家标准或行业标准的复合肥料如……”的举例中，如一一罗列，则过于拖沓，不符合标准叙述简洁准确的原则，所以建议将其删除。

3.3 术语和定义

3.3.1 修改复合肥料的定义

将原复合肥料的定义“氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。”修改为“氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料。”此定义与GB/T 6274-2016规定的复合肥料定义不同，所以按照GB/T 1.1规定标明修改，修改原因见3.1。

3.3.2 取消本标准中的其它相关术语和定义，引用GB/T 6274。

根据GB/T 1.1中6.3.2 术语和定义条款的说明“对某概念建立有关术语和定义以前，应查找在其他标准中是否已经为该概念建立术语和定义，如已经建立，宜引用定义该概念的标准，不必重复定义；如果不得不改写已经标准化的定义，则应加以注明。经查，GB/T 15063-2009中的规定的术语和定义在GB/T 6274 《肥料和土壤调理剂  术语》标准中均有明确的定义，而且对本标准的术语和定义中未列出的如水溶磷、有效磷、粒度、水分等物理性质术语，实验室样品、试样等采样术语均进行了准确定义，所以建议取消GB/T 15063-2009中的规定的术语和定义，引用GB/T 6274。

3.3.3 增加有效钙、有效镁的定义

本次修订增加含中量元素复合肥料中单一中量元素有效钙、有效镁的指标要求，GB/T 6274中没有规定有效钙、有效镁术语和定义，为了与其他形态的钙、镁区别，参考有效磷的定义，根据标准中规定的提取方法将有效钙定义为“可溶于20g/L柠檬酸中的钙，以钙的质量分数计”，将有效镁定义为“可溶于20g/L柠檬酸中的镁，以镁的质量分数计”。

3.4 要求

3.4.1 增加硝态氮的质量分数指标

硝态氮用于化肥中，能补充化肥中的氮元素，可使农作物生长加快，延长作物生长期和采收期，基于上述肥料中硝态氮的作用以及成本原因，市场上含硝态氮复合肥料普遍比不含硝态氮复合肥料价格高且销路较好。因GB/T 15063-2009未对硝态氮含量指标做出明确规定，所以许多不法厂家钻标准的空子，用不含或硝态氮含量极低的肥料标识含硝态氮进行销售，欺骗消费者。因此建议在标识上明确标注含硝态氮产品的硝态氮含量的最低要求。

从查到的国内外相关标准知，法国标准（见图1）规定氮磷钾复混肥（总养分≥20.0%）规定硝态氮≥1.0%，我国标准HG/T 4851-2016《硝基复合肥料》规定硝态氮含量的最低指标为≥2.0%。

图1 法国标准  肥料的命名和规则（NFU42-001）

根据我国复合肥料的工艺配方，硝态氮的主要来源为硝铵磷肥，以最少添加100 kg/t硝铵磷肥（硝态氮含量15%）计，复合肥料中硝态氮的含量为1.5%，所以建议标注含硝态氮产品的硝态氮含量的最低要求为≥1.5%。

3.4.2 增加标明含单一中量元素的产品中有效钙、有效镁、总硫的质量分数指标、标识要求和测定方法

钙、镁、硫三种元素是所有植物生长发育不可缺少的营养元素，在植物生长发育及代谢过程中具有重要的生理功能，同时镁有助于磷的吸收，提高作物的抗逆性和抗病能力，钙可以减轻或消除H+、Al、Fe、Mn过量存在的毒害，促进钾的吸收，三者对于改善果实的品质均有一定作用。因此，复合肥料生产过程中按照土壤养分情况、作物的生长需求合理复配钙、镁、硫，有利于改良土壤、提高肥效、提高农作物的品质。

根据复合肥料的原料来源，其中存在部分难溶性的钙、镁，在作物的生长周期内不能被有效的吸收和利用，而复合肥料中添加的非酸溶性硫（如硫磺），经实验验证在作物生长过程中可以起到很好的补充中量元素硫的作用，基于中量元素对于复合肥料起到的增效作用及钙、镁、硫三种中量元素的不同营养机理，建议增加标明含中量元素产品中单一中量元素有效钙、有效镁、总硫的质量分数指标。

从查到的国内外相关标准知，法国标准（见图1）规定氮磷钾复混肥（总养分≥20.0%）的MgO≥3 %，SO3≥3 %。美国联邦政府肥料法对中量营养元素的最低含量规定为Ca≥1.00 %，Mg≥0.50 %，S≥1.00 %，见图2。我国标准GB/T 21633《掺混肥料》规定中量元素（以单质计）单一养分≥2.0%，我国NY 2166-2012《中量元素水溶肥料》规定中量元素水溶肥料固体产品的钙、镁含量不低于1.0 %可以计入。综合以上国内外标准要求，同时考虑中量元素的辅助增效作用以及复合肥料生产工艺特点，本次修订建议规定单一中量元素（以单质计）的质量分数指标为有效钙≥1.0 %，有效镁≥1.0 %，总硫≥2.0%,并在备注说明中标注“g 包装容器上标明含有效钙、有效镁、总硫时检测该指标”。

针对各方反馈的容易过度宣传和炒作，误导消费者的问题，建议规范标注方式，加强市场监管。

图2 美国联邦政府肥料法对中量营养元素的最低含量规定

3.4.3 增加标明含微量元素产品中单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的质量分数指标。

近年来，市场大量涌现各种中微量元素肥、多维肥等，对于复合肥料市场产生很大冲击。同时，因为标准GB 18382—2001《肥料标识内容和要求》不允许复合肥料标注微量元素含量，造成有些复合肥料即使按需求准确添加中微量元素也不能标明，从而使顾客在肥料选择和使用上缺乏准确依据。为了改善复合肥料的发展现状，鼓励复合肥生产企业提高自主优化产品品质的意识，开发添加微量元素的多元化、功能型肥料，本次修订建议增加标明含微量元素产品中单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的质量分数指标和测定方法。

单一微量元素指标建议参考GB/T 21633《掺混肥料》规定，单一微量元素的质量分数（以单质计）≥0.02%,并在备注说明中标注“h包装容器上标明含铜铁锰锌硼钼时检测本项目”。

3.4.4 修改表1备注说明c

建议将表1中备注说明“c水分为出厂检验项目”修改为“d 水分以生产企业出厂检验数据为准”。GB/T 15063-2009提出“水分为出厂检验项目”，实际表明复合肥料在市场上抽检时不再检测该指标，但其表述不够明确，建议修改为“水分以生产企业出厂检验数据为准”。

3.4.5 修改“4.3 缩二脲的质量分数”，改为“4.3 有毒有害物质限量要求”。

根据近期即将颁布实施的GB XXXXX 《肥料中有毒有害物质限量要求》的规定，缩二脲和有害元素（砷、镉、铬、铅、汞等）的限量指标和测定方法均包含其中，所以修改“4.3 缩二脲的质量分数”，改为“4.3 有毒有害物质限量要求”。

3.5 试验方法

随着现代仪器分析技术的不断发展，目前已有许多先进的仪器分析方法应用于复合肥料的质量控制和监测，仪器分析因其快速、准确、操作简便等优点，已逐渐代替传统化学分析方法，形成国家或行业标准，成为主要分析方法之一。所以在本次修订中，将已形成国家或行业标准的相关分析方法引入本标准，并分别对各指标的分析方法进行梳理，便于查询应用。

3.5.1 增加试验方法的一般规定

在试验方法的首行增加一般规定“本标准中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合HG/T 2843 之规定。”因本标准中规定的引用分析方法和附录中的分析方法均涉及该规定，所以按专家委员建议增加此内容。

3.5.2 增加总氮的测定方法——杜马斯燃烧法

增加总氮分析方法三“按 NY/T 1977-2010，3.2 中规定的方法进行测定，（注：采用该方法测定总氮含量时，应根据待测样品的组成及总氮含量选择合适的基准物质和称样量）”。

该方法较蒸馏法快速、简便，适合大批量样品的同时测定，目前在欧美等发达国家，杜马斯法已经成为法定的氮/蛋白质分析方法。在美国、加拿大和德国的某些领域，杜马斯法甚至作为唯一的定氮标准。我国的NY/T 1977《水溶肥料  总氮、磷、钾含量的测定》中规定了该方法，该方法避免了全氮测定中常规方法浓硫酸铬粉高温消解的危险性和毒害性。本次修订建议引用 NY/T 1977中的 3.2 中的杜马斯燃烧法作为复合肥料中的总氮测定的推荐方法。同时根据专家委员的建议及NY/T 1977-2010中的说明，方法在应用中应注意根据测定样品的组成和含量选择适宜的基准物质和称样量。

3.5.3 增加硝态氮的测定方法

建议增加三种目前常用的硝态氮含量的测定方法。

方法一：按GB/T 3597《肥料中硝态氮含量的测定  氮试剂重量法》规定的方法进行测定。作为复合肥料中硝态氮含量测定的经典方法，建议以此方法为仲裁法。

方法二：按NY/T 1116—2014，3 中的紫外可见分光光度法操作简便、快速，该方法在NY/T 4851-2016《硝基复合肥料》引用时已进行方法验证，因复合肥料与硝基复合肥料在原料组成、工艺条件等方面相同，所以可以引用。需要注意的是复合肥料中含有机态氮时，因有机物在紫外区可能存在干扰，所以不建议使用此方法。

方法三：对于仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料，建议引用GB/T 8572，6.2.2 和 6.2.1 中规定的方法分别测定总氮和铵态氮含量，二者的差值计算硝态氮含量的方法进行测定。根据目前国内复合肥料的生产工艺，很少有硝态氮与尿素态氮混合添加的情况，含硝态氮肥料一般为仅含铵态氮和硝态氮，同时该方法较氮试剂重量法操作简便、快速，所以建议引用该方法。

3.5.4 增加复合肥料中有效磷含量的测定方法

随着复合肥料新型产品的开发应用，市场上出现以非正磷酸盐为原料的复合肥料，这一类肥料如仍按GB/T 8573 中的磷钼酸喹啉重量法测定有效磷和水溶磷含量的话，会有部分磷无法准确检出，所以经专家委员讨论并经实验验证，建议在附录A中增加复合肥料中有效磷含量的测定方法，并将此方法作为仲裁方法，以保证有效磷指标的准确测定。同时，保留GB/T 8573规定的方法，方便企业生产仅含正磷酸盐的肥料时应用。

3.5.5 增加复合肥料中钾含量的测定方法——等离子体发射光谱法

钾含量的测定增加方法三：按 NY/T 2540-2014，4.3.2 中规定的方法制备试样溶液，然后按 NY/T 2540-2014，5.3 中规定的方法进行测定。经和田会议部分专家提议，通过查询相关标准知NY/T 2540-2014 《肥料  钾含量的测定》中规定了水溶处理采用等离子体发射光谱法测定肥料中钾含量的方法，经验证，该方法的精密度和准确度均符合GB/T 8574 《复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法》的允差要求，所以增加此方法。

3.5.6 修改并增加氯离子含量的测定方法

3.5.6.1 将氯离子含量的测定方法“按附录B 进行”修改为“方法一 按 GB/T 24890 规定的方法进行测定。方法二 按附录B 规定的方法进行测定（仲裁法）。”

3.5.6.2  引用GB/T 24890测定氯离子含量，同时取消附录B。GB/T 24890《复混肥料中氯离子含量的测定》适用于复合肥料中氯离子的测定。经对比，与附录B内容一致，因已有适用于该指标测定的国家标准，所以建以取消规范性附录B。

3.5.6.3 按 GB/T 24890制备试样溶液，部分引用NY/T 1117的相关规定，建立附录B复合肥料中氯离子含量的测定  自动电位滴定法，该方法是以硝酸银标准溶液直接滴定的电位滴定法，方法操作简便，仪器自动确定终点，避免因溶液有颜色等因素引起终点误差，结果准确可靠，建议作为复合肥料中氯离子含量测定的仲裁法。

3.5.7 增加有效钙、有效镁、总硫含量的测定方法

3.5.7.1 有效钙、有效镁含量的测定按附录C 规定的方法进行测定，

附录C 中规定以20g/L的柠檬酸溶液提取复合肥料中的有效钙、有效镁，分别引用 GB/T 19203 中的EDTA滴定法和 NY/T 1117 中的等离子体发射光谱法测定有效钙、有效镁含量。

3.5.7.2 总硫含量的测定按 GB/T 19203 规定的方法进行测定。

3.5.8 增加铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定方法

按 GB/T 14540 进行测定或按 GB/T 34764 规定的等离子发射光谱法进行测定。以 GB/T 14540 中规定的方法为仲裁法。

3.5.8.1  GB/T 14540是目前铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定的通用方法，建议以该方法为仲裁法。

3.5.8.2  GB/T 34764规定的等离子发射光谱法目前已广泛应用，该方法可实现多元素同时测定，操作简便、快速、结果准确，建议作为推荐方法。

3.5.9 修改5.8 缩二脲含量的测定

修改“5.8 缩二脲含量的测定”，改为“5.11 有毒有害物质的测定 按 GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》规定的方法进行测定”。

理由同 3.3.5。

3.6 检验规则

- 3.6.1 修改6.1 检验类别和检验项目

将6.1 检验类别和检验项目的内容修改为：产品检验分为出厂检验和型式检验，型式检验项目包括第5章的全部项目，表1中除氯离子的质量分数、硝态氮的质量分数、单一中量元素（有效钙、有效镁、总硫）的质量分数、单一微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的质量分数、有毒有害物质的质量分数以外的项目为出厂检验项目。在有下列情况之一时进行型式检验：

——新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量指标时；

——正式生产时，按周期进行型式检验，每6个月至少检验1次；

——产品长期停产后，恢复生产时；

——国家质量监督机构提出型式检验要求时。

修改后进一步明确了型式检验和出厂检验的项目，同时根据相关规定对需要进行型式检验的情况进行细化、量化修改，删除“缩二脲的质量分数在供需双方有约定时进行检验”。

3.6.2 修改 6.2 中组批检验的最大批量

将现行标准中组批检验的的最大批量1000t修改为1500t。

基于复合肥料生产装置的现代化发展、生产技术水平的进步以及低能耗的要求，目前国内大多数复合肥料生产企业均已采用先进高产装置，以60万吨/年的AZF工艺为例，日产量最高可达2000t，从单日每2h随机自动化累计取样结果看，不仅产量高，而且质量稳定，见图3。所以建议参考GB/T 2440-2017《尿素》和GB/T -2017《过磷酸钙》的组批检验最大批量，将现行标准中组批检验的的最大批量1000t修改为1500t。

图3 AZF工艺过程控制数据

3.6.3 增加包装规格大于50 kg的袋装产品采样规则

将6.3.1中“按表2 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100 g样品，每批采取总样品量不少于2 kg。”修改为“包装规格不大于50 kg时，按表2 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100 g样品，每批采取总样品量不少于2 kg。包装规格大于50 kg时，按表2 或式（1）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器分别从包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右三个方向插入至袋的二分之一处采样，每袋取出不少于300 g样品，每批产品采取的总样品量不少于2 kg。”

理由：因袋装产品允许1000kg和500kg等包装规格，这种吨包或半吨包装袋较大，按照现行GB/T 6679 《固体化工产品采样通则》对于采样探子的长度规定，没有长度可满足“用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处”的要求的采样探子，同时考虑取样的代表性，建议采纳专家委员建议，修改相应的采样规则。

3.6.4 明确6.5.3的表述

将6.5.3 修改为“如果出厂检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自同批次二倍量的包装容器中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。”增加“出厂”和“同批次”，将“包装袋”改为“包装容器”，通过修改，使表述更为精准。

3.6.5 在6.4.5质量证明书的内容中增加标注“有机态氮”

建议在6.4.5质量证明书的内容中增加标注“有机态氮”，明确复合肥料中氮的形态，便于质检机构抽查检验，用户按需求购买使用。

3.7标识

3.7.1 在7.1增加标注“尿素态氮和（或）有机态氮”

建议将7.1修改为“产品中如果含有硝态氮、尿素态氮和（或）有机态氮，应在包装容器上标明“含硝态氮”、“含尿素态氮”和（或）“含有机态氮”。

理由同3.5.5。

3.7.2 修改7.3 氯离子的质量分数的相关规定

在7.3 条增加“包装容器的显著位置”，将“忌氯作物”改为“对氯敏感作物”，增加“硝硫基”，删除“而不是标注“氯”、“含氯”、“含Cl”、 “Cl”，同时修改警示语，警示语改为“氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”。以上修改内容综合考虑多年来市场上存在的各种关于氯离子含量的包装标识问题以及氯离子的可能危害，经专家委员多次讨论达成一致意见。

3.7.3 在7.4增加“显著位置”

将7.4修改为“含有尿素态氮的产品应在包装容器的显著位置标明警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”，增加“显著位置”，防止不良厂家模糊概念，误导消费者。

    - 3.7.4 增加7.5若加入中量元素和(或)微量元素，可按中量元素和(或)微量元素(均以元素单质计)分别标明各单一元素含量，不应将中量元素和微量元素含量计入总养分。单一中量元素有效钙、有效镁含量低于1.0 %，总硫含量低于2.0 %，单一微量元素低于0.02 %的不应标注。

理由同 3.3.2 和 3.3.3。

3.7.5 修改7.5 产品外包装上的使用说明

将“7.5 产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（…）、使用方法、适宜作物和不适宜作物、建议使用量等。”修改为“7.6 产品外包装容器上应有警示语、使用方法、建议使用量、使用注意事项等”。

经专家委员的讨论，一致认为该条款的规定与7.3和 7.4条有重复，不符合标准表述原则，建议删除警示语，适宜作物和不适宜作物的界定没有明确的界限，不适合在此条标注，建议删除，同时建议各生产企业根据自身产品的特点增加使用注意事项。

3.7.6 增加7.7可使用易于识别的二维码或条形码标注部分产品信息、合格证、使用说明

随着信息技术的发展，利用二维码或条形码实现产品的可追溯性，已成为企业进行产品防伪、宣传和推广的一种重要手段，建议增加此条标识。

3.8 包装、运输和贮存

3.8.1 修改补充 8.1（8.3同）中 GB 8569 改为 GB/T 8569，补充包装规格。

将 8.1 和 8.3 条中的 GB 8569 改为GB/T 8569，因该标准已改为推荐性标准，所以修改。

补充增加包装规格，增加1000.0 kg、500.0 kg、20.0 kg 5.0kg的包装规格、每袋净含量允许范围和每批产品平均每袋净含量要求。因机械化搬运和施肥的要求及特色品种的发展，市场上产品已出现1000.0 kg、500.0 kg、20.0 kg 5.0kg，需对其进行规范，所以增加。

四、主要试验验证情况

4.1. 硝态氮测定的实验验证

对于仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料，可引用GB/T 8572-2010中6.2.2条和6.2.1条规定分别测定总氮和铵态氮，二者的差值计算硝态氮的含量。

4.1.1 对标和重复性试验验证

分别采用GB/T 3597和GB/T 8572进行试验,硝态氮含量的重复性试验数据见表2.

由表2连续6平行的硝态氮含量试验数据可知，对于仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料，采用GB/T 8572-2010中6.2.1条和6.2.2条测定，再求二者的差值计算硝态氮含量，方法重复性以及与仲裁方法相比的准确度均符合要求。

表2 仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料中硝态氮含量重复性试验结果

| 规 格 | 方 法 | 重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复4 | 重复5 | 重复6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10--6--24 | GB/T 3579 | 1.97 | 1.99 | 1.96 | 2.03 | 2.07 | 2.02 | 2.01 | 0.041 |
|  | GB/T 8572 | 1.98 | 1.97 | 2.03 | 1.98 | 2.05 | 2.01 | 2.00 | 0.032 |
| 15--15--15 | GB/T 3579 | 3.73 | 3.71 | 3.77 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 3.76 | 0.037 |
|  | GB/T 8572 | 3.80 | 3.82 | 3.72 | 3.81 | 3.79 | 3.72 | 3.78 | 0.045 |
| 22--8--10 | GB/T 3579 | 6.11 | 6.07 | 6.18 | 6.12 | 6.10 | 6.16 | 6.12 | 0.040 |
|  | GB/T 8572 | 6.20 | 6.19 | 6.14 | 6.18 | 6.14 | 6.10 | 6.16 | 0.038 |

4.1.2 加标回收实验

选1.1试验用的三种硝态氮含量的不同肥料样品，按照 GB/T 8572-2010进行加标回收试验，实验结果见表3，其中试验用（10-6-24）样品硝态氮含量2.01%，（15-15-15）样品硝态氮含量 3.76%，(22-8-10)样品硝态氮含量6.12%。

表3 仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料硝态氮加标回收试验结果

| 测定次数 | 规格品种 | 称样量(g) | 样品中硝态氮量(mg) | 加标量(mg) | 实测硝态氮总量(mg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10—6—24 | 1.0232 | 20.57 | 10.0 | 30.50 | 99.77 |
| 2 |  | 1.0285 | 20.67 | 15.0 | 35.76 | 100.3 |
| 3 | 15—15—15 | 0.6378 | 23.98 | 10.0 | 34.08 | 100.3 |
| 4 |  | 0.5722 | 21.51 | 15.0 | 36.49 | 99.95 |
| 5 | 22—8—10 | 0.3387 | 20.73 | 10.0 | 30.80 | 100.2 |
| 6 |  | 0.3451 | 21.12 | 15.0 | 36.02 | 99.72 |

实验结果表明，对于仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料，采用GB/T 8572-2010中6.2.1条和6.2.2条测定，再求二者的差值计算硝态氮含量，方法回收率在99.72%--100.3%之间，满足蒸馏后滴定法分析的准确度要求。

综上分析，对于对于仅含铵态氮和硝态氮的复合肥料，可以采用GB/T 8572-2010中6.2.2条和6.2.1条测定，再求二者的差值计算硝态氮含量。

4.2复合肥料中有效磷测定方法的实验验证

4.2.1 复合肥料中有效磷测定方法提要

用pH=12.0～12.5的EDTA碱性溶液加热煮沸提取复合肥料中的有效磷后，提取液用硝酸溶液煮沸至少10 min，使试液中的非正磷酸盐完全转化为正磷酸盐。在酸性介质中，采用磷钼酸喹啉重量法测定有效磷的含量。

4.2.2 复合肥料中有效磷测定方法的重复性试验验证

按复合肥料中有效磷的测定方法分别对3个不同规格含量的复合肥料样品进行六次重复试验，结果见表4.

表4 不同规格复合肥料样品有效磷含量重复测定结果

| 规 格 | 有效磷的质量分数% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复4 | 重复5 | 重复6 | 平均值 | 极差 | 标准偏差 |
| 10-6-24 | 6.31 | 6.28 | 6.33 | 6.31 | 6.30 | 6.32 | 6.31 | 0.05 | 0.017 |
| 15-15-15 | 15.39 | 15.37 | 15.43 | 15.43 | 15.37 | 15.45 | 15.41 | 0.08 | 0.034 |
| 15-23-10 | 23.23 | 23.16 | 23.19 | 23.30 | 23.29 | 23.30 | 23.25 | 0.14 | 0.061 |

由表4重复性试验数据知，不同规格的复合肥料样品的有效磷的平行测定极差在0.05%～0.14%，标准偏差0.017～0.061，均满足精密度要求。

4.2.3 加标回收试验验证

选4.2.2中三个不同规格的复合肥料样品，添加含非正磷酸盐的三聚磷酸钾（含有效磷46.36%），进行有效磷的加标回收试验，详见表5.

由表5知，应用该方法测定有效磷的加标回收率在99.09%～100.7%，满足方法准确度要求。

表5 有效磷的加标回收试验结果

| 规格品种 | 称样量(g) | 样品中有效磷量(mg) | 加标量(mg) | 实测有效磷量(mg) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-6-24 | 2.0008 | 126.3 | 60.3 | 186.8 | 100.1 |
|  | 1.9976 | 126.1 | 78.8 | 204.7 | 99.9 |
| 15-15-15 | 1.0232 | 157.7 | 69.5 | 228.8 | 100.7 |
|  | 1.0285 | 158.5 | 115.9 | 273.4 | 99.64 |
| 15-23-10 | 0.8255 | 191.9 | 70.6 | 260.1 | 99.09 |
|  | 0.8079 | 187.8 | 92.9 | 280.9 | 100.1 |

综上，采用上述方法测定复合肥料中的有效磷，精密度和准确度均满足要求，建议作为复合肥料中有效磷测定的仲裁法。

4.3．等离子体发射光谱法测定复合肥料中有效钙、有效镁含量的实验验证

4.3.1 等离子体发射光谱法测定复合肥料中有效钙、有效镁含量的方法提要

用柠檬酸溶液在30℃±2℃恒温振荡或超声提取复合肥料中的有效钙、有效镁，试样溶液中的钙、镁在ICP光源中原子化并激发至高能态，处于高能态的原子跃迁至基态时产生具有特征波长的电磁辐射，辐射强度与钙、镁原子浓度成正比。

4.3.2复合肥料中有效钙、有效镁测定方法的重复性试验验证

提取方式分别采用20g/L柠檬酸溶液30℃恒温振荡1h和30℃超声提取10min,测定方法分别采用EDTA滴定法和ICP法，分别对3个不同规格(含有效钙、有效镁)的复合肥料样品进行六次重复试验，结果见表6和表7。

表6 复合肥料样品柠檬酸提取有效钙含量重复测定结果

| 肥料 | 提取方法 | 测定方法 | 有效钙的质量分数% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  |  | 重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复4 | 重复5 | 重复6 | 平均值 | 极差 | 标准偏差 |
| 12-19-16 | 振荡1h | 滴定法 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 0.05 | 0.019 |
|  |  | ICP 法 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.2 | 1.18 | 1.21 | 0.05 | 0.02 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 0.06 | 0.02 |
|  |  | ICP 法 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.2 | 1.21 | 0.04 | 0.019 |
| 12-8-20 | 振荡1h | 滴定法 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 0.04 | 0.015 |
|  |  | ICP 法 | 1.9 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 0.04 | 0.017 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 1.91 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 0.04 | 0.014 |
|  |  | ICP 法 | 1.86 | 1.9 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 0.06 | 0.02 |
| 15-15-15 | 振荡1h | 滴定法 | 3.23 | 3.3 | 3.31 | 3.28 | 3.26 | 3.33 | 3.29 | 0.10 | 0.036 |
|  |  | ICP 法 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.24 | 3.26 | 3.31 | 3.30 | 0.09 | 0.044 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.26 | 3.29 | 3.35 | 3.30 | 0.10 | 0.041 |
|  |  | ICP 法 | 3.22 | 3.31 | 3.35 | 3.22 | 3.25 | 3.32 | 3.28 | 0.13 | 0.056 |

表7 复合肥料样品柠檬酸提取有效镁含量重复测定结果

| 肥 料 规 格 | 提取方法 | 测定方法 | 有效镁的质量分数% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复4 | 重复5 | 重复6 | 平均值 | 极差 | 标准偏差 |
| 12-19-16 | 振荡1h | 滴定法 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.05 | 0.021 |
|  |  | ICP 法 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.05 | 0.014 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.02 | 0.006 |
|  |  | ICP 法 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 0.021 |
| 12-8-20 | 振荡1h | 滴定法 | 2.37 | 2.40 | 2.33 | 2.33 | 2.39 | 2.32 | 2.36 | 0.08 | 0.034 |
|  |  | ICP 法 | 2.34 | 2.33 | 2.37 | 2.32 | 2.39 | 2.32 | 2.35 | 0.07 | 0.029 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.37 | 2.41 | 2.35 | 2.40 | 0.08 | 0.029 |
|  |  | ICP 法 | 2.41 | 2.39 | 2.33 | 2.41 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | 0.08 | 0.031 |
| 15-15-15 | 振荡1h | 滴定法 | 5.52 | 5.34 | 5.34 | 5.52 | 5.45 | 5.46 | 5.44 | 0.18 | 0.082 |
|  |  | ICP 法 | 5.42 | 5.37 | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.43 | 5.34 | 0.20 | 0.081 |
|  | 超声10min | 滴定法 | 5.43 | 5.29 | 5.38 | 5.36 | 5.33 | 5.35 | 5.36 | 0.14 | 0.047 |
|  |  | ICP 法 | 5.38 | 5.31 | 5.35 | 5.22 | 5.25 | 5.39 | 5.32 | 0.17 | 0.070 |

由表6和表7重复性试验数据知，分别采用两种提取和测定方法测得复合肥料样品中有效钙的平行测定极差在0.04%～0.13%，标准偏差0.014～0.056，有效镁的平行测定极差在0.02%～0.20%，标准偏差0.006～0.082，均满足精密度要求,同时采用上述方法测定结果的平均值之间的差值均在允许误差内，说明均可行。

4.3.3 加标回收试验验证

选4.3.2中两个不同规格的复合肥料样品，分别添加基准试剂碳酸钙(含钙40.04%)和氧化镁(含镁60.25%)，进行有效钙、有效镁的加标回收试验，结果见表8和表9。

表8 ICP法测定有效钙的加标回收试验结果

| 测定次数 | 规格品种 | 称样量(g) | 样品中有效钙量(mg) | 加标量(mg) | 实测有效钙量(mg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-19-16 | 1.7532 | 21.4 | 40.3 | 61.9 | 100.3 |
| 2 |  | 1.7366 | 21.2 | 61.2 | 82.1 | 99.64 |
| 3 | 12--8-20 | 1.0232 | 19.1 | 41.3 | 59.9 | 99.17 |
| 4 |  | 1.0285 | 19.2 | 63.1 | 82.8 | 100.6 |

表9 ICP法测定有效镁的加标回收试验结果

| 测定次数 | 规格品种 | 称样量(g) | 样品中有效镁量(mg) | 加标量(mg) | 实测有效镁量(mg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-19-16 | 1.7532 | 17.4 | 60.4 | 78.5 | 100.90 |
| 2 |  | 1.7366 | 17.2 | 92.6 | 108.9 | 99.18 |
| 3 | 12--8-20 | 1.0232 | 24.1 | 66.5 | 89.9 | 99.23 |
| 4 |  | 1.0285 | 24.3 | 90.3 | 113.9 | 99.39 |

由表8和表9可知，应用ICP法测定有效钙、有效镁的加标回收率分别为99.17%～100.6%和99.18%～100.9%，满足方法准确度要求。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

本标准未采用国际产品标准，因复合肥料产品没有ISO标准，国外绝大多数为企业标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

目前，现行的肥料产品标准没有强制性国家标准，标识方面符合GB18382—2001《肥料标识  内容与要求》的要求；与其它肥料如磷酸一铵等标准的关联，在标准范围处已清晰说明。

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

缩二脲指标要求

分歧意见：根据缩二脲对作物的影响，有意见将产品中缩二脲指标规定为小于0.9%。

处理经过和依据：由于生产工艺的差异，部分企业达不到缩二脲小于0.9%的要求，而缩二脲对作物的伤害多在干旱的气候条件下用作种肥，对追肥以及水田作物影响较小，近期要发布的国家标准GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》中规定了缩二脲的指标要求是小于1.5%，因此，本标准未单独规定缩二脲指标。

八、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议；

目前，肥料行业的产品标准都是推荐性标准，本标准上版也是推荐性标准，因此本标准定为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

由于本标准与上版标准比较，增加了中量元素、微量元素、有毒有害元素的要求，增加了新的分析方法，因此，本标准相关方要组织对本标准进行培训，尤其是新分析方法的培训，以满足标准实施的要求。

过度期限按国家相关政策执行，鼓励企业采用新标准，过度期内允许新老标准并行。
十、废止现行有关标准的建议；

无
十一、其他应予说明的事项。

无