《硫包衣尿素》国家标准修订编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1、任务来源

为配合国家的耕地土壤质量保护，防止和控制肥料中的有害物质进入土壤，并与其他标准间协调配套，规范硫包衣尿素行业的发展、规范该产品的生产、销售、使用和质量监督，引导行业健康发展，根据国家标准化管理委员会2018年9月28日《关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2018]60号）的要求，上海化工研究院有限公司召集金正大生态工程股份有限公司、上海化工院检测有限公司、山东农业大学等相关单位承担修订任务，计划编号：20181872-T-606。

2、主要工作过程

接到任务后，上海化工研究院有限公司筹建标准起草小组，并在2018年12月7日长沙召开的全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会年会上，初步征询与会企业、专家意见，作为标准修订的参考。本次标准修订为配合强制性标准精简整合，由强制性标准修订为推荐性标准，增加安全质量要求，并按照农业需求和国内实物质量水平，调整产品技术指标。标准起草小组进行了充分的预研，主要工作进展如下：

2019年1-3月，标准起草小组开展了市场调研、资料查阅、样品收集与检测等工作。在反馈意见中，较突出的问题有不同类型硫包衣尿素的指标要求、硫包衣尿素、硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料的质量安全要求、缩二脲含量的测定方法、中量元素和微量元素的测定方法等问题。

2019年4-6月，根据标准起草小组汇总情况，修改完善后形成了征求意见稿。

2019年8月31日至9月1日，全国肥料和土壤调理剂标准化委员会在新疆召开标准征求意见工作会议。

2019年9月至10月，根据委员代表的意见和建议，对意见进行回复并对征求意见稿进行修改，形成送审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1. 标准编制（修订）的原则

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”的原则，以现行的法律、法规和国家标准为基础。按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写和表述。以顾客需求为导向，适应硫包衣尿素肥料行业技术升级、产品多元化、功能化的市场形势，体现标准的开放、包容精神和规范作用，注重标准的适用性和可操作性，促进硫包衣尿素行业的整体质量和服务水平的提升。

2. 标准主要修订内容

本标准与GB 29401-2012主要差异和水平对比见表1。

表1 本标准与GB/T 29401-2012主要差异和水平对比

| 序号 | 修订内容 | GB/T 29401-2012 | GB/T 29401-╳╳╳╳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 本标准适用于使用硫磺为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮的缓慢释放的冠以各种名称的硫包衣尿素缓释肥料，包括但不限于硫包衣尿素、硫衣尿素、硫包尿素、涂硫尿素、包硫尿素等。也适用于硫包衣缓释氮肥、缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料。 | 本标准适用于使用硫磺为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮的缓慢释放的冠以各种名称的硫包衣尿素缓释肥料，包括但不限于硫包衣尿素、硫衣尿素、硫包尿素、涂硫尿素、包硫尿素等。也适用于以硫包衣尿素为主要原料生产的硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料。 在“缓释复混肥料”前增加“硫包衣”，使产品种类表述清晰，下同。根据征求意见，确定硫包衣缓释氮肥是“以硫包衣尿素为主要原料生产的”缓释氮肥。 |
| 2 | 2规范性引用文件 | 见GB 29401-2012第2部分 | 增加“ISO 17322肥料和土壤调理剂—硫包衣尿素检测方法”、“ISO 18643 肥料和土壤调理剂—尿素基肥中缩二脲含量的测定-高性能液相色谱法”、“GB/T 2441.1尿素的测定方法 第1部分：总氮含量”、“GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法”、“GB XXXXX 肥料中有毒有害物质限量要求”和GB/T 8572 复混肥料中总氮含量测定 蒸馏后滴定法。 |
| 3 | 3.4 | 初期养分释放率 Initial release of a nutrient | 一天氮溶出率 one day dissolution rate (1DDR) |
| 4 | 3.5 | 静态氮溶出率 | 七天氮溶出率 |
| 5 | 4.2 | Ⅰ型总氮（N）的质量分数≥39.0 | Ⅰ型总氮（N）的质量分数≥40.0 |
| 6 | 4.2 | Ⅱ型一天氮溶出率≤27 | Ⅱ型一天氮溶出率≤30 |
| 7 | 4.4 | 无 | 质量安全要求：政府管理部门提出检验要求时，应符合GB XXXXX《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 |
| 8 | 5.3.4 | 吸取5.0mL干过滤后的滤液，用GB/T8572的蒸馏后滴定法或附录A中规定的方法进行24h及7d总氮溶出量的测定。仲裁时按GB/T8572中规定的方法进行。 | 吸取5.0mL干过滤后的滤液，用GB/T 2441.1或GB/T 8572的蒸馏后滴定法或附录A中规定的方法进行24h及7d总氮溶出量的测定。仲裁时按GB/T 2441.1中规定的方法进行。 |
| 9 | 5.5 | 按GB/T 22924进行。 | 按GB/T 22924或ISO 17322或ISO 18643进行，以ISO 18643为仲裁法。 |
| 10 | 5.8.2.1 | 按GB/T 19203的规定进行。 | 按GB/T 19203或 NY/T 1117（其中试样溶液的制备按 GB/T 19203 中的 3.3进行）进行测定。以 GB/T 19203 中规定的方法为仲裁法。 |
| 11 | 5.8.3 | 按GB/T 14540的规定进行。 | 按GB/T 14540或GB/T 34764进行，以GB/T 14540为仲裁法。 |

三．主要修订内容论据

3.1关于范围

在范围章节中，将“本标准规定了硫包衣尿素以及硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料、硫包衣缓释掺混肥料的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。”改为“本标准规定了硫包衣尿素以及硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料、含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。” 将“硫包衣缓释掺混肥料”改为“含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料”是为了确定硫包衣缓释掺混肥料中起缓释作用的是硫包衣尿素，以免引起歧义。

将“本标准适用于使用硫磺为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮的缓慢释放的冠以各种名称的硫包衣尿素缓释肥料，包括但不限于硫包衣尿素、硫衣尿素、硫包尿素、涂硫尿素、包硫尿素等。也适用于硫包衣缓释氮肥、缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料。”改为“本标准适用于使用硫磺为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮的缓慢释放的冠以各种名称的硫包衣尿素缓释肥料，包括但不限于硫包衣尿素、硫衣尿素、硫包尿素、涂硫尿素、包硫尿素等。也适用于以硫包衣尿素为主要原料生产的硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料。”在“缓释复混肥料”前面加“硫包衣”字样主要是为了与不是硫包衣的缓释复混肥料区分开来，以免引起歧义。标准文本中涉及该问题的地方均已调整，后续不再赘述。

3.2关于规范性引用文件

在该章节中，增加了“ISO 17322肥料和土壤调理剂—硫包衣尿素检测方法”、“ISO 18643 肥料和土壤调理剂—尿素基肥中缩二脲含量的测定-高性能液相色谱法”、“GB/T 2441.1尿素的测定方法 第1部分：总氮含量”、“GB/T 2441.2尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法”、“GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法”和“GB XXXXX 肥料中有毒有害物质限量要求”六个标准。其中，硫包衣尿素、硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料等肥料，在相关主管部门要求进行肥料中有毒有害物质限量要求检测时，需按照GB XXXXX 肥料中有毒有害物质限量要求执行；硫包衣尿素的一天氮溶出率和七天氮溶出率的测定可采用GB/T 2441.1尿素的测定方法 第1部分：总氮含量的检测方法；硫包衣尿素、硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料等肥料中缩二脲含量的测定增加了ISO 17322、ISO 18643和GB/T 2441.2三个方法标准；在铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定中，增加了GB/T 34764标准；增加了GB/T 8572 复混肥料中总氮含量测定 蒸馏后滴定法。

3.3关于术语和定义

将“初期养分释放率”改为“一天氮溶出率”，将“静态氮溶出率”改为“七天氮溶出率”，同时英文也做相应的修改。这样修改的目的主要考虑到通过定义就能直观地明白其所表示的含义，同时也考虑到国际接轨，与ISO 17323-2015 肥料和土壤调理剂—硫包衣尿素—通用要求中规定的关于“一天氮溶出率”和“七天氮溶出率”的定义相一致。

3.4关于硫包衣尿素的要求

在ISO 17323-2015 肥料和土壤调理剂—硫包衣尿素—通用要求中，硫包衣尿素的总氮含量范围为31%～42%，在GB 29401-2012中将硫包衣尿素分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型和IV型，总氮的质量分数分别≥39. 0%、37.0%、34.%0和31.0%；本次标准修订，将Ⅰ型的总氮质量分数提高到≥40.0%。此外，将Ⅱ型的一天氮溶出率改为≤30%（原国标≤27%）。上述两指标的调整主要考虑到硫包衣尿素不同类型的划分更明显、档次分明，以适应不同作物需肥的要求。

4.4关于质量安全要求

肥料中的有害物质不仅会直接影响环境和作物生长，也会间接或者直接影响动物以及人类的健康，影响到居民的“餐桌”安全。近年来，国家在各个层面上提出科学施用化肥，禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料的要求，因此，规定硫包衣尿素、硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料的有毒有害物质限量要求，控制有害物质通过肥料进入土壤和食物链的途径，保障生态环境安全和粮食安全，提高我国硫包衣尿素安全质量水平尤为重要。根据上述理由，本标准修订中增加了“质量安全要求”，规定在相关主管部门有要求时，需按GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》执行。

4.5关于一天氮溶出率、七天氮溶出率的测定

在一天氮溶出率和七天氮溶出率的测定中，5.3.4的分析步骤中增加了GB/T 2441.1的整流后滴定法测定24h及7d总氮溶出量，并规定仲裁时按GB/T 2441.1中规定的方法进行。修改的原因是“一天氮溶出率”和“七天氮溶出率”两个指标为硫包衣尿素的要求，不涉及硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料等肥料，肥料核心为尿素，采用GB/T 2441.1更方便直接。

4.6关于缩二脲含量的测定

对于硫包衣尿素产品，建议采用GB/T 2441.2或ISO 17322或ISO 18643进行缩二脲含量的测定，采用分光光度法或者高效液相色谱法均可，考虑到一些企业没有配备高效液相色谱仪，因此提供了两种测试方法。对于硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料等肥料，由于氮素来源不确定，建议采用ISO 18643测定，仲裁时采用ISO 18643规定的方法。

4.7关于钙、镁含量的测定

在5.8.2.1条款钙、镁含量的测定方法中，增加了NY/T 1117的测定方法。GB/T 19203《复混肥料中钙、镁、硫的测定》是目前复合肥料钙、镁、硫的测定的通用方法，建议以该方法为本标准的仲裁法。NY/T 1117中规定的测定方法适用于硫包衣缓释氮肥、硫包衣缓释复混肥料和含有部分硫包衣尿素的缓释掺混肥料等肥料的测定，但因肥料中多为水不溶性的钙、镁、硫，所以建议试样的制备按GB/T 19203中3.3条进行。

4.8关于铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

在5.8.3条款中增加GB/T 34764测定铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量，GB/T 34764的等离子体发射光谱法目前已经广泛应用，该方法适用于铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定，较GB/T 14540相比，操作简便、快速、准确度满足要求，建议作为推荐方法。GB/T 14540是目前铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定的通用方法，建议以该方法为仲裁法。

4.9 关于肥料中有害物质含量的测定

在主管部门对肥料质量安全有要求时，按GB XXXXX《肥料中有毒有害物质限量要求》执行，分为基本项目和可选项目两类。基本项目包括：总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊、缩二脲；可选项目包括：

重金属4种：总镍、总钴、总钒、总锑。

挥发性有机物1种：三氯乙醛。

半挥发性有机物1种：缩二脲。

邻苯二甲酸酯类8种：邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基卞酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），本标准求八种物质总和。

多环芳烃类1种：苯并[a]芘。

石油烃总量1类。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况无

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准最大限度保持协调一致，没有冲突性的条款。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

无
七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准为推荐性国家标准。
八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准发布实施后，国家主管部门应有针对性地开展宣贯和集中培训，通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请专家课堂讲授，资料函授和互联网等开展技术培训，增强企业实施标准的自觉性。通过标准的实施和监督，使标准得到有效应用，促进硫包衣尿素行业健康绿色发展。

九、废止现行有关标准的建议

无
十、其他应予说明的事项
   无