ICS 65.080

G 21

中华人民共和国国家标准

GB/T 535—××××

代替 GB/T 535-1995

肥料级硫酸铵

Fertilizer grade ammonium suphate

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（送审稿）

（本稿完成日期：）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理局

中国国家标准化管理委员会

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 535-1995《硫酸铵》，与GB/T 535-1995相比，主要的技术变化如下：

——将标准名称由“硫酸铵”改为“肥料级硫酸铵”，适用范围也做相应修改；

——修改了产品外观质量指标要求；

——修改了氮含量质量指标要求；

——增加氯离子含量、硫含量、质量安全要求指标及其检测方法；

——增加氮的仪器分析方法；

——规定了产品的出厂检验项目和型式检验项目。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会氮肥分技术委员会（SAC/TC105/SC2）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替版本的发布情况：

——GB 535-1983，GB 535-1995。

肥料级硫酸铵

范围

- 本标准规定了肥料级硫酸铵的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

- 本标准适用于由合成氨与硫酸中和所制得的硫酸铵，炼焦、氨回收、尿素、己内酰胺以及丙烯腈副产、氨法脱硫或其他脱硫法所制得的副产硫酸铵。

- 分子式：(NH4)2SO4

- 相对分子质量：132.141（根据2011年国际相对原子质量）

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB 18382 肥料标识内容和要求

GB/T 22923 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

GB/T 24890 复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 32952 肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 32954 肥料中氟化物的测定 离子选择性电极法

HG/T 2843 化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 1117 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定

NY/T 1978 肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

NY/T 2542 肥料总氮含量的测定

要求

技术要求

- 肥料级硫酸铵的质量应符合表1的技术要求。

肥料级硫酸铵的技术要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 白色或灰白色粒状或粉末状，无可见机械杂质 |  |  |
| 氮（N）含量，% ≥ | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
| 硫（S）的质量分数，% ≥ | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| 游离酸（H2SO4）含量，% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
| 水分（H2O），% ≤ | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| 水不溶物含量，% ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| 氯离子（Cl-）含量，% ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

质量安全要求

肥料级硫酸铵中汞、砷、镉、铅、铬、氟化物、多环芳烃总量应符合表2的要求。

肥料级硫酸铵质量安全要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 汞（Hg）（以元素计），mg/kg ≤ | 5 |
| 砷（As）（以元素计），mg/kg ≤ | 10 |
| 镉（Cd）（以元素计），mg/kg ≤ | 10 |
| 铅（Pb）（以元素计），mg/kg ≤ | 50 |
| 铬（Cr）（以元素计），mg/kg ≤ | 50 |
| 氟化物（以F计），% ≤ | 0.05 |
| 多环芳烃总量a，mg/kg ≤ | 1.0 |
| a：多环芳烃总量指萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝和茚并[1,2,3-cd]芘共计 16 种物质总和。 |  |

试验方法

- 本标准所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。所有溶液在没有标明配制方法时，均按HG/T 2843规定执行。

外观

目视法测定。

氮含量

- 见附录A，以蒸馏后滴定法为仲裁法。

硫含量

按NY/T 1117的规定执行。

游离酸含量

见附录B。

水分

见附录C。

水不溶物含量

见附录D。

氯离子含量

按GB/T24890的规定执行。

汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

按NY/T 1978的规定执行。

氟化物的测定

按GB/T 32954的规定执行。

多环芳烃总量的测定

按GB/T 32952的规定执行。

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。表1中的项目为出厂检验项目。型式检验包括全部检验项目，在有下列情况之一时进行型式检验：

- 新产品投产或产品鉴定时；

- 正式生产时，原料、工艺或设备发生变化时；

- 正式生产时，定期或积累到一定量后，每半年至少进行一次检验；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

组批

- 产品按批检验，最大批量为150 t。

采样方案

袋装样品

- 不超过512袋时，按表3确定采样袋数；超过512袋时，按式（1）计算结果确定采样袋数，计算结果如遇小数，则进为整数。

(1)

式中：

- n ——采样袋数；

- N——每批产品总袋数。

采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 | 全部袋数 | 182~216 | 18 |
| 11~49 | 11 | 217~254 | 19 |
| 50~64 | 12 | 255~296 | 20 |
| 65~81 | 13 | 297~343 | 21 |
| 82~101 | 14 | 344~394 | 22 |
| 102~125 | 15 | 395~450 | 23 |
| 126~151 | 16 | 451~512 | 24 |
| 152~181 | 17 |  |  |

采样时，用采样器从袋口一边斜插至对边袋深的3/4处采取均匀样品，每袋采取样品不少于，取出不少于0.1 kg样品，所取样品总量不得少于2 kg。

硫酸铵也可以用自动采样器，勺子或其他合适的工具，从皮带运输机上随机的或按一定的时间间隔采取截面样品，每批所取样品不得少于2 kg。

散装样品

按GB/T 6679规定进行。

样品缩分

- 将所采的样品合并在一起，混匀，用缩分器或四分法，缩分至约1 kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的500 mL具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、采样日期和采样人姓名，一瓶作产品分析，另一瓶作为保留样品。保留期两个月，以供查验。

结果判定

本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

生产企业应保证所有出厂的产品均符合本标准的要求。每批出厂的产品都应附有质量证明书，其内容包括生产企业名称、地址、产品名称、产品等级、批号或生产日期、产品净重和本标准编号。

型式检验项目全部符合本要求时，判该批产品合格。如果型式检验结果中有一项指标不符合本标准的要求，应重新自两倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使只有一项指标不符合本标准的要求时，则整批产品不合格。

标识

包装上应有牢固、清晰的标志，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、商标、净含量、批号或生产日期、本标准编号。

其余应符合GB 18382的规定。

包装、运输和贮存

产品用符合GB/T 8569规定的材料进行包装。每袋净含量允许范围分别为（50±0.5）kg、（40±0.4）kg、（25±0.25）kg、（10±0.1）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg。当客户对每袋净含量有特殊要求时，可由供需双方协商解决，以双方合同规定为准。

产品在运输过程中应防潮、防晒和防包装袋破损。

产品应贮存在阴凉、通风、干燥的仓库内，严禁与石灰、水泥等碱性物质接触或同库存放。

（规范性附录）
氮含量的测定

蒸馏后滴定法（仲裁法）

方法提要

硫酸铵在碱性溶液中蒸馏出的氨，用过量的硫酸标准滴定溶液吸收，在指示剂存在下，用氢氧化钠标准滴定溶液回滴过量的硫酸。

试剂和材料

氢氧化钠：450 g/L溶液。

硫酸标准滴定溶液：c(1/2H2SO4)=0.5 mol/L。

氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.5 mol/L。

甲基红-亚甲基蓝混合指示液。

广泛pH试纸。

硅脂。

仪器

一般实验室仪器。

蒸馏仪器

本方法使用的仪器如图A.1所示；

- 蒸馏瓶（A）：容积为1 L；

- 防溅球管（B）：平行的插入滴液漏斗（C）；

- 滴液漏斗（C）：容积为50 mL；

- 直形冷凝管（D）：有效长度约400 mm；

- 吸收瓶（E）：容积为500 mL，瓶侧连接双连球。

防暴沸石或防暴沸装置，后者由一根长100 mm,直径5 mm玻璃棒接上一根长25 mm聚乙烯管。

蒸馏加热装置：1000W～1500W电炉，置于升降台架上，可自由调节高度。也可使用调温电炉或能够调节供热强度的其他形式热源。

分析步骤

做两份试料的平行测定。

试样溶液的制备

称取10 g试样，精确至0.001 g，溶于少量水中，转移至500 mL 量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

蒸馏

从量瓶（A.1.4.1）中吸取50.0 mL试液于蒸馏瓶（A）中，加入约350 mL水和几粒防暴沸石（或防暴装置：将聚乙烯管接触烧瓶底部）。

用单标线吸管加入50 mL硫酸标准滴定溶液于吸收瓶（E）中，并加入80 mL水和5滴混合指示剂溶液。

用硅脂涂抹仪器接口，按图A.1安装蒸馏仪器，并确保仪器所有部分密封。

通过滴液漏斗（C）往蒸馏瓶（A）中注入氢氧化钠溶液（A.1.2.1）20 mL，注意滴液漏斗中至少留有几毫升溶液。

加热蒸馏，直至吸收瓶（E）中的收集量达到250～300 mL时停止加热，打开滴液漏斗（C），拆下防溅球管（B），用水冲洗冷凝管（D），并将洗涤液收集在吸收瓶（E）中，拆下吸收瓶。

  - 蒸馏装置

滴定

将吸收瓶（E）中溶液混匀，用氢氧化钠标准滴定溶液（A.1.2.3）回滴过量的硫酸标准滴定溶液，直至指示剂呈灰绿色为终点。

空白试验

在测定的同时，除不加试料外，按A1.4.1～A1.4.3完全相同的分析步骤、试剂和用量进行平行操作。

分析结果的表述

- 氮（N）含量（），以质量百分数（%）表示，按式（A.1）计算：

(A.1)

式中：

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——空白试验时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2——测定时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

0.01401——氮的毫摩尔质量的数值，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.1%；

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.2%。

流动分析仪法、定氮仪法

按GB/T 22923的规定执行。

杜马斯燃烧法

按NY/T 2542的规定执行。

（规范性附录）
游离酸含量的测定

方法提要

试样溶液中的游离酸，在指示剂存在下，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。。

试剂和材料

    - 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.1 mol/L；

    - 盐酸溶液：c(HCl)=0.1 mol/L；

    - 甲基红-亚甲基蓝混合指示液；

    - 分析中用的水

在1000 mL水中，加2～3滴指示剂溶液（B.2.3），如溶液不呈灰绿色，则用氢氧化钠溶液（B.2.1）或盐酸溶液（B.2.2），调节至溶液呈灰绿色（或pH计指示在pH5.4～5.6）。

  - 仪器

    - 通常实验室用仪器。

    - 微量滴定管：5 mL，分度值 0.02 mL。

    - pH计：灵敏度为0.01 pH单位。

分析步骤

    - 做两份试料的平行测定。

    - 称取10 g试样（精确至0.01 g），置于100 mL烧杯中，加50 mL水（B.2.4）溶解。如果溶液浑浊，可用中速滤纸过滤，用水（B.2.4）洗涤烧杯和滤纸，收集滤液于250 mL的锥形瓶中。

    - 加1～2滴指示液于滤液中，用氢氧化钠标准滴定溶液（B.2.1）滴定至灰绿色为终点。若试液有色，终点难以观察，也可滴定至pH计指示pH 5.4～5.6为终点。

分析结果的表述

游离酸（H2SO4）含量（），以质量分数（%）表示，按式（B.1）计算：

(B.1)

式中：

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积数值，单位为毫升（mL）；

0.0490——硫酸的毫摩尔质量数值，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）；

取平行测定结果的算术平均数作为测定结果。

允许差

平行测定结果的的绝对差值应符合表B.1。

| 游离酸含量，% | 绝对差值，% |
| --- | --- |
| ≤0.05 | 0.005 |
| ＞0.05 | 0.01 |

不同实验室测定结果的绝对差值应符合表B.2。

| 游离酸含量，% | 绝对差值，% |
| --- | --- |
| ≤0.05 | 0.01 |
| ＞0.05 | 0.02 |

（规范性附录）
水分的测定

方法提要

- 在一定温度的电热恒温干燥箱内，将试样烘干至恒重，然后测定试样减少的质量。本方法适用于所取试样中水分质量不小于0.001 g。

仪器

通常实验室用仪器。

带盖磨口称量瓶：直径50mm，高30mm。

电热恒温干燥箱：温度可控制在（105±2）℃。

分析步骤

- 做两份试料的平行测定。

- 称取5 g试样（精确至0.0002 g），置于预先在（105±2）℃干燥至恒重的称量瓶（C.2.2）中，将称量瓶盖子稍微打开，在（105±2）℃的温度中干燥30 min后，取出称量瓶，盖上盖子，在干燥器中冷却至室温称重，重复操作，直至恒重。取最后一次测量值作为测定结果。

分析结果的表述

水分（H2O）（），以质量百分数（%）表示，按式（C.1）计算：

(C.1)

式中：

m——干燥前试料质量的数值，单位为克（g）；

m1——干燥后试料质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

  - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

（规范性附录）
水不溶物含量的测定

方法提要

用水溶解试样，将不溶物滤出，用水洗涤残渣，使之与样品主体完全分离，干燥后称量水不溶物质量。本方法适用于试样中水不溶物含量不小于0.001 g。

试剂和材料

氯化钡溶液：250 g/L。

仪器

用于测定水不溶物的玻璃坩埚式过滤器，用毕后，放入热的硫酸-重铬酸钾洗液中，待水不溶物残渣溶解后，取出用水洗净，干燥备用。

通常实验室用仪器。

玻璃坩埚式滤器：4号，容积30mL。

减压抽滤装置。

电热恒温干燥箱：温度可控制在（110±5）℃。

分析步骤

试液制备

称取100 g试样（精确至0.01 g），置于1000 mL烧杯中，加入500 mL水溶解，保持温度20～30 ℃。

    - 测定

取两份试料的平行测定。

用预先在（110±5）℃下干燥至恒重的玻璃坩埚式滤器过滤试液，用水充分洗涤坩埚及烧杯，直至用氯化钡溶液检验洗涤水中没有白色沉淀为止。将带有残渣的过滤器置于（110±5）℃干燥箱内干燥1 h，取出移入干燥器内，冷却至室温，称重。重复操作，直至两次连续称量之差不大于0.001 g为止。取最后一次测量值作为测量结果。

分析结果的表述

水不溶物含量（），以质量百分数（%）表示，按式（D.1）计算：

(D.1)

式中：

m1——干燥后残渣和坩埚质量的数值，单位为克（g）；

m2——坩埚质量的数值，单位为克（g）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后三位，取平行测定结果的平均值作为测定结果。

  - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.003%。

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.006%。

_________________________________