# 《肥料级硫酸铵》

# 国家标准编制说明

（送审稿）

上海化工研究院有限公司

山东省产品质量检验研究院

二〇一九年十一月

一、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等；

1 任务来源

根据国家标准化管理委员会2018年5月15日《关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2018]41号）的要求，上海化工研究院有限公司、山东省产品质量检验研究院等单位共同承担《肥料级硫酸铵》国家标准制修订任务，计划号为20180882-T-606。

2 本标准制定的主要工作过程

标准起草小组制定了详细的工作方案，明确了分工，分别负责国内生产企业的调查、产品及生产现状、代表性产品样品的收集及样品检测、数据对比与分析；国内外相关标准的查询、整理、翻译及分析，研究各项指标要求项目、检测方法；标准文本编制等。标准起草小组开展了大量的资料、样品收集、实验验证和市场调研工作，通过对国内部分厂家样品的收集、检测评价工作，标准起草小组完成了部分试验数据，为标准的制定奠定了坚实基础和提供科学充分的依据。在参加起草单位充分沟通和讨论的基础上，最终编写了本标准的标准文本征求意见稿、编制说明征求意见稿。

2018年12月，标准起草小组参加全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会标准征求意见工作会议，委员们就标准的具体内容提出宝贵意见。

会后，根据委员们的反馈意见，标准起草小组收集了不同生产厂家、不同生产工艺的硫酸铵样品，完成了全部预定项目的试验验证工作，根据试验验证统计结果及分析，确定了各项技术指标和试验方法。2019年11月形成了标准送审稿和标准编制说明送审稿。

3 标准研究背景

肥料是农业生产中极为重要的生产资料，是保障国家粮食安全的重要物质基础。肥料的合理使用在农业生产过程中起到了积极的增产作用，其产品质量与农作物的生长品质、土壤环境的健康发展及农产品质量安全密切相关。

目前，硫酸铵主要作为复混肥料的原料使用，仅有少量用于工业原料及稀土提炼等。硫酸铵含有氮、硫两种营养元素，是我国最早的氮肥品种之一，同时也是重要的硫肥。与尿素、碳铵、氯化铵等氮肥相比，硫酸铵物理化学性质最为稳定，不易吸潮结块；不含缩二脲等有害成分，适宜作复混肥的原料；适宜的作物更加普遍，包括小麦、玉米、水稻、棉花以及各种经济作物，对喜硫作物如柑橘、大豆、甘蔗、甘薯、花生和茶叶等增产效果更为明显，提高果实品质和产量。

目前，我国硫酸铵产品存在国家标准、行业标准或地方标准，这些标准主要是由于产品生产工艺、适用范围、产品技术指标不同而分别制定。为了进一步规范硫酸铵产品生产和提高产品质量，提高企业的市场竞争力和经济效益，迫切需要修订原国家标准指导以更好硫酸铵的生产和使用，规范企业产品质量控制，更好的为政府质量安全监管工作提供技术支撑，促进硫酸铵行业持续、健康、稳定发展。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比；

1 标准编制的原则

本标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”原则，注重标准的实用性和可操作性，充分考虑肥料级硫酸铵产品使用范围，结合工业生产及农业实际应用技术发展情况，制定本标准。本标准严格按照《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写规则》等规定进行编写和表述。本次标准修订，结合了我国硫酸铵生产、销售、质量监督的实际情况，对肥料级硫酸铵的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等做出了明确规定。

2 标准的重要内容及主要修改情况

2.1 标准名称

本标准名称由《硫酸铵》修订为《肥料级硫酸铵》。

2.2 适用范围

标准规定了肥料级硫酸铵的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

将“本标准适用于由合成氨与硫酸中和所制得的硫酸铵、炼焦所制得的副产硫酸铵。本标准不适用于火电厂脱离法或其他烟气脱硫法生产的副产硫酸铵产品”修订为“本标准适用于由合成氨与硫酸中和所制得的硫酸铵，炼焦、氨回收、尿素、己内酰胺以及丙烯腈副产、氨法脱硫或其他脱硫法所制得的副产硫酸铵”。

食品、农药、医药副产硫酸铵产品的质量指标低于本标准建议值，因此不建议适用本标准。

2.3 指标项目

本次修订依据质量指标将产品划分为优等品、一等品、合格品。本标准共设置外观、氮（N）含量、水分（H2O）、游离酸（H2SO4）含量、水不溶物含量、氯离子（Cl-）含量、硫（S）含量、重金属含量（汞、砷、镉、铅、铬等5项）、氟化物含量等指标，其中氯离子（Cl-）含量、硫（S）含量、重金属含量（汞、砷、镉、铅、铬等5项）、氟化物含量为新增质量指标。本标准与GB/T 535-1995的主要指标差异见表1。

2.3.1 氮含量

硫酸铵作为氮肥使用，氮含量是衡量产品品质的一个重要指标。纯硫酸铵的理论氮含量是21.21%。根据调研和样品检测，己内酰胺副产硫酸铵产品中的氮含量高于氨法脱硫副产硫酸铵产品。氨法脱硫副产硫酸铵中的氮含量受燃煤锅炉烟气中的尘含量影响。大量烟尘进入硫酸铵会造成产品氮含量降低。因此，本次修订将硫酸铵产品合格品的氮含量指标由20.5%调整为20.0%，一等品的氮含量由21.0%调整为20.5%。

2.3.2 游离酸含量

硫酸铵水溶液显酸性，作为肥料长期使用，会使土壤酸化板结，降低土壤中养分的利用率，不利于有益微生物的繁殖生长，导致病菌滋生和有毒有害物质增加，对农作物的生长造成威胁。企业在生产硫酸铵的过程中，都会控制硫酸铵浆

表1 本标准与GB/T 535-1995指标对比

| 指标 | GB/T 535-1995 |  |  | GB/T 535-XXXX |  |  | 差异 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |  |  |
| 外观 | 白色结晶，无可见机械杂质 | 无可见机械杂质 |  | 白色或灰白色粒状或粉末状，无可见机械杂质 |  |  | 变更 | 标准适用范围扩大，为更好评价产品质量，调整指标 |
| 氮（N）含量，% ≥ | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 变更 | 标准适用范围扩大，为更好评价产品质量，调整指标；氮含量以实物计更能反映产品质量真实情况 |
| 水分（H2O）含量，% ≤ | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 无变化 | / |
| 游离酸（H2SO4）含量，% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 无变化 | / |
| 氯离子（Cl-）含量，% ≤ |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 增加 | 部分经济作物为氯敏感作物，硫酸铵作为肥料使用，所以对氯离子含量要有严格要求。 |
| 硫（S）含量，% ≥ |  |  |  | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 增加 | 硫是是作物生长必需的元素之一 |
| 铁（Fe）含量，% ≤ | 0.007 | ---- |  |  |  |  | 删除 | 硫酸铵作为肥料使用，适量的铁对植物生长有益，不必作为限量指标。 |
| 砷（As）含量，% ≤ | 0.00005 | ---- |  |  |  |  | 归并到重金属指标 | / |
| 重金属（以Pb计）含量，%≤ | 0.005 | ---- |  |  |  |  |  | / |
| 水不溶物含量，% ≤ | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 一等品、合格品增加要求 | 标准适用范围扩大，为更好评价产品质量，调整指标 |
| 重金属含量，mg/kg ≤ |  |  |  | 汞≤5，砷≤10，镉≤10，铅≤50，铬≤50 |  |  | 增加 | 为了保护生态环境和维护农产品质量安全，适应我国对肥料品质的要求 |
| 氟化物限量，% ≤ |  |  |  | 0.05 |  |  | 增加 |  |
| 多环芳烃含量，mg/kg ≤ |  |  |  | 1.0 |  |  | 增加 |  |

液的酸碱度值，进入离心机和干燥后得到的成品硫酸铵中的游离酸浓度能够得到有效控制。因此本次修订对于硫酸铵产品中游离酸含量的指标不做更改。

2.3.3 氯离子含量

植物的根系对氯离子比较敏感，在达到一定范围值时，会出现脱水或盐害等，简称烧根。长期使用含氯的生理酸性肥料，一方面会引起土壤变酸，使土壤有益生物活动受影响；另一方面，肥料中的氯离子能与土壤钙结合，生成氯化钙。氯化钙溶解度大，能随水流失。钙是形成土壤结构不可缺少的元素，钙盐流失过多，会破坏土壤结构，造成板结。另外检测氯离子含量，能够有效打击商家以氯化铵替代硫酸铵交易的欺诈行为，有利于维护硫酸铵行业的持续健康发展。根据产品实际检测结果，本次修订建议将氯离子的限量指标确定为合格品≤2.0%，一等品和优级品≤1.0%。

2.3.4 硫含量

硫元素是植物生长发育不可缺少的营养元素之一，在植物生长发育及代谢过程中具有重要的生理功能，是生命物质的结构组分，并且参与生物体内许多重要的生物反应，缺硫条件下植物的正常生长会严重受阻，甚至枯萎、死亡。硫元素还能促进豆科植物形成根瘤和增加固氮能力。此外，某些硫肥还有改善土壤性质的作用。硫酸铵作为硫肥的一种，施用后对多种作物都有显著的增产效益。因此，本标准建议增加硫含量的指标，作为硫酸铵的质量表征。根据产品实际检测结果，本次修订建议将硫含量指标确定为合格品≥23.0%，一等品≥23.5%和优级品≥24.0%。

2.3.5 重金属含量

肥料中的重金属会对土壤环境造成污染，影响农产品的产量和质量，特别是经过食物链的富集会对人畜的健康造成直接的危害。GB/T 535-1995中注明“硫酸铵作农业用是可不检测铁、砷、重金属和水不溶物等指标”，这与我国近年来对肥料品质的要求不符。为了保护生态环境和维护农产品质量安全，本次修订提出重金属含量的限量要求，控制汞、砷、镉、铅、铬五种常见元素的含量，限量分别为汞≤5 mg/kg，砷≤10 mg/kg，镉≤10 mg/kg，铅≤50 mg/kg，铬≤50 mg/kg。

2.3.6 氟化物含量

火电厂使用的燃煤中普遍含氟，煤燃烧后产生含氟的烟气，最终会进入到硫酸铵产品中。氟在动植物体内无法生物降解，严重污染时会明显危害人类和动植物，即使低水平的污染也能通过生物富集和食物链作用对人体和动植物造成一定危害。因此，本次修订提出增加氟化物含量的限量要求，根据产品实际检测检结果，建议限量指标为≤0.05%。

2.3.7 多环芳烃含量

硫酸铵产品主要来自其他行业的副产，在生产过程中难免会引入有机物，如果锅炉投油点或者处理焦炉烟气产生异常有可能引入多环芳烃。本次修订建议确定多环芳烃总量：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、二苯并[a，h]蒽、苯并[g,h,i]苝和茚并[1,2,3-cd]芘共计16 种物质总和≤1.0mg/kg。

2.4 实验方法的确定

根据硫酸铵产品实际生产和质量控制情况，确定了标准中各项目的测试方法。

2.4.1 外观

外观检测主要用来快速识别样品的质量缺陷，在一定程度上能够反映产品的质量控制。本标准采用目视法检测产品外观。

2.4.2 氮含量

本次修订采用蒸馏后滴定法、定氮仪法、流动分析仪法和杜马斯燃烧法检测氮含量，其中蒸馏后滴定法为仲裁法，定氮仪法、流动分析仪法和杜马斯燃烧法为新增方法。

定氮仪法和流动分析仪法引用GB/T 22923《肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》，杜马斯燃烧法引用NY/T 2542 《肥料 总氮含量的测定》。蒸馏后滴定法引用GB/T 535-1995中的方法，不做修改。具体见标准中附录A。

本次修订建议删除GB/T 535-1995《硫酸铵》中的甲醛法。甲醛具有刺激性气味，毒性高，属于一类致癌物质，易对人体健康造成伤害，而且该检测方法操作较复杂，在氮含量检测中很少被采用。

2.4.3 游离酸含量

本次修订沿用GB/T 535-1995《硫酸铵》中游离酸含量的检测方法，具体见标准中附录B。

2.4.4 水分

本次修订沿用GB/T 535-1995《硫酸铵》中水分含量的检测方法，具体见标准中附录C。

2.4.5 水不溶物含量

本次修订沿用GB/T 535-1995《硫酸铵》中水不溶物含量的检测方法，具体见标准中附录D。

2.4.6 氯离子含量

本次修订引用GB/T 15063《复混肥料（复合肥料）》中氯离子含量的测定方法。试样在微酸性溶液中，加入过量的硝酸银溶液，使氯离子转化为氯化银陈定，用邻苯二甲酸二丁酯包裹沉淀，以硫酸铁为指示剂，用硫氰酸铵标准溶液滴定剩余的硝酸银。

2.4.7 硫含量

本次修订引用NY1117《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》中的硫含量测定方法。在酸性溶液中，硫酸根和钡离子生成难溶的硫酸钡沉淀，用重量法测定硫的含量。

2.4.8 重金属含量

本次修订引用NY/T 1978《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》检测样品中的汞、砷、镉、铅、铬含量，。

2.4.9 氟化物含量

本次修订引用标准GB/T 32954《肥料中氟化物的测定离子选择性电极法》检测样品中氟化物的含量。

2.4.10 多环芳烃含量

本次修订引用标准GB/T 32952 《肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法》检测样品中多环芳烃的含量

2.5 检验规则

- 本次修订新增产品检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验项目见本标准中的表1。型式检验包括全部检验项目，有下列情况之一时进行：

- 新产品投产或产品鉴定时；

- 正式生产时，原料、工艺或设备发生变化时；

- 正式生产时，定期或积累到一定量后，每半年至少进行一次检验；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、预期的经济效果；

1验证情况

标准起草工作组共搜集不同生产厂家，不同生产工艺的硫酸铵样品30个，实验人员根据标准中检验依据进行检验，分别测得了各个检验项目的实验结果。标准中设置了10个项目，分别为：外观、氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量、氯离子含量、硫含量、有害元素含量、氟化物含量。另外，实验人员对硫酸铵产品中的有机物进行定性检测，定量实验仍在验证中。

  - 外观

实验人员通过目测观察30个不同生产厂家、不同生产工艺的硫酸铵样品的外观实验结果，见表2。

实验结果表明，1、2、6、7、8号5个样品的外观不满足本标准要求，其中1号和2号样品是焦化副产，6、7和8号样品是药厂副产。其他25个样品的外观均满足本标准对硫酸铵产品的外观要求。

表2 外观的实验结果

| 样品编号 | 生产工艺 | 外观 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焦化副产 | 淡黄色结晶，有可见机械杂质 |
| 2 | 焦化副产 | 晶体，部分红色，无可见机械杂质 |
| 3 | 焦化副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 4 | 焦化副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 5 | 氰尿酸副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 6 | 药厂副产 | 沙土色晶体，有可见机械杂质 |
| 7 | 药厂副产 | 灰色晶体，无可见机械杂质 |
| 8 | 药厂副产 | 沙土色晶体，无可见机械杂质 |
| 9 | 烟气脱硫副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 10 | 烟气脱硫副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 11 | 硫酸吸收法 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 12 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 13 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 14 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 15 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 16 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 17 | 己内酰胺副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 18 | 钢铁副产 | 灰白色颗粒，无可见机械杂质 |
| 19 | 钢铁副产 | 灰白色颗粒，无可见机械杂质 |
| 20 | 钢铁副产 | 灰白色颗粒，无可见机械杂质 |
| 21 | 钢铁副产 | 灰白色颗粒，无可见机械杂质 |
| 22 | 电厂副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 23 | 电厂副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 24 | 电厂副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 25 | 电厂副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 26 | 电厂副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 27 | 尿素副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 28 | 尿素副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 29 | 尿素副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |
| 30 | 尿素副产 | 白色晶体，无可见机械杂质 |

  - 氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量的实验结果

30个产品的氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量的实验数据见表3。实验结果表明：

（1）氮含量：1、5、6、8号四个样品的氮含量较低，不满足本次修订建议的合格品指标，大于20.0%。其中1号样品是焦化副产，5号样品为氰尿酸副产，6号和8号样品为药厂副产。大多数硫酸铵产品的氮含量在20.0%～21.0%之间，其中29号样品（尿素副产）氮含量为21.06%。

（2）游离酸含量：30个样品的游离酸含量均满足本次修订建议的合格品指标，小于0.20%。

（3）水分：1、5、6、8号四个样品的水分含量较高，不满足本次修订建议的合格品指标，小于1.0%。其中1号样品是焦化副产，5号样品为氰尿酸副产，6号和8号样品为药厂副产。

（4）水不溶物含量：1号和6号样品的水不溶物含量较高，不满足本次修订建议的合格品指标，小于0.10%。其中1号样品是焦化副产， 6号样品是药厂副产。

表3 氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量实验结果

| 样品编号 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮（N）含量/% | 游离酸（H2SO4）含量/% | 水分/% | 水不溶物含量/% |
| 合格品指标 | ≥20.0 | ≤0.20 | ≤1.0 | ≤0.10 |
| 1 | 19.76 | 0.11 | 2.61 | 0.12 |
| 2 | 20.75 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | 20.53 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 20.66 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 19.60 | 0.05 | 1.45 | 0.01 |
| 6 | 18.51 | 0.16 | 1.92 | 0.15 |
| 7 | 20.72 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
| 8 | 15.45 | 0.12 | 6.97 | 0.01 |
| 9 | 20.24 | 0.11 | 0.44 | 0.01 |
| 10 | 20.21 | 0.12 | 0.44 | 0.01 |
| 11 | 20.69 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 12 | 20.84 | 0.002 | 0.02 | 0.001 |
| 13 | 20.78 | 0.002 | 0.02 | 0.001 |
| 14 | 20.79 | 0.002 | 0.12 | 0.001 |
| 15 | 20.63 | 0.002 | 0.14 | 0.001 |
| 16 | 20.70 | 0.005 | 0.05 | 0.001 |
| 17 | 20.76 | 0.03 | 0.07 | 0.001 |
| 18 | 20.82 | 0.03 | 0.34 | 0.01 |
| 19 | 20.92 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
| 20 | 20.72 | 0.03 | 0.22 | 0.01 |
| 21 | 20.82 | 0.01 | 0.23 | 0.01 |
| 22 | 20.09 | 0.05 | 0.65 | 0.01 |
| 23 | 20.11 | 0.05 | 0.57 | 0.01 |
| 24 | 20.32 | 0.06 | 0.49 | 0.01 |
| 25 | 20.46 | 0.06 | 0.71 | 0.01 |
| 26 | 20.53 | 0.06 | 0.24 | 0.01 |
| 27 | 20.49 | 0.02 | 0.34 | 0.01 |
| 28 | 20.54 | 0.02 | 0.41 | 0.01 |
| 29 | 21.06 | 0.03 | 0.23 | 0.01 |
| 30 | 20.95 | 0.03 | 0.21 | 0.01 |

    - 氮含量检测方法的比对

实验人员选取不同生产工艺的11个硫酸铵样品进行了氮含量不同测试方法的比对，比对方法为蒸馏后滴定法和杜马斯燃烧法。其中，杜马斯燃烧法测定氮含量进行了实验室间比对。实验结果见表4。

实验结果表明，杜马斯燃烧法的测定结果略高于蒸馏后滴定法。杜马斯燃烧定氮可以将样品中各种形式的氮高温氧化为氮氧化物，再还原成氮气，因此，测定结果不受样品中不同形态氮的存在形式影响。蒸馏后滴定法测试的主要是样品中的氨态氮，因此数值会略低。

不同实验室间的杜马斯燃烧法的数据比对结果表明，同一样品氮含量测定结果的绝对差值小于0.20%，满足相应的检测标准要求。

表4 氮含量检测方法的比对结果

| 样品编号 | 氮（N）含量（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蒸馏后滴定法 | 杜马斯燃烧法 （实验室A） | 杜马斯燃烧法 （实验室B） |
| 4 | 20.66 | 20.78 | 20.90 |
| 5 | 19.60 | 19.83 | 20.01 |
| 6 | 18.51 | 18.62 | 18.73 |
| 9 | 20.24 | 20.33 | 20.43 |
| 11 | 20.69 | 20.68 | 20.81 |
| 12 | 20.84 | 20.90 | 21.06 |
| 15 | 20.63 | 20.77 | 20.86 |
| 18 | 20.82 | 20.94 | 21.07 |
| 21 | 20.82 | 20.89 | 21.08 |
| 26 | 20.53 | 20.67 | 20.73 |
| 27 | 20.49 | 20.61 | 20.74 |

  - 重金属含量和氟化物含量实验结果

经检测，30个样品中重金属含量和氟化物含量的实验数据见表5。实验结果表明：

（1）重金属含量：30个样品中汞、砷、镉、铅、铬的含量均满足本次修订建议的质量指标。其中，砷、汞含量检测采用原子荧光光谱法，镉、铅、铬含量检测采用原子吸收分光光度计法。

（2）氟化物含量：30个样品中氟含量都较低，满足本次修订建议的质量指标。

表5 重金属含量和氟化物含量实验结果

| 样品编号 | 总汞(mg/kg) | 总砷(mg/kg) | 总镉(mg/kg) | 总铅(mg/kg) | 总铬(mg/kg) | 氟化物 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | ≤0.05 |
| 1 | 0.06 | 0.04 | 0.60 | 4.45 | 0.80 | 未检出 |
| 2 | 0.01 | 0.06 | 0.38 | 4.49 | 1.76 | 未检出 |
| 3 | 0.01 | 0.08 | 0.73 | 4.49 | 6.14 | 未检出 |
| 4 | 0.02 | 0.20 | 0.90 | 4.44 | 2.74 | 未检出 |
| 5 | 0.03 | 0.05 | 0.70 | 5.25 | 1.26 | 0.00004 |
| 6 | 0.04 | 0.04 | 0.88 | 6.18 | 0.80 | 0.00003 |
| 7 | 0.05 | 0.06 | 0.87 | 6.69 | 1.40 | 0.00004 |
| 8 | 0.06 | 0.07 | 1.21 | 7.04 | 1.87 | 0.00004 |
| 9 | 0.51 | 0.47 | 0.68 | 5.21 | 1.53 | 0.01 |
| 10 | 0.47 | 0.47 | 0.74 | 5.67 | 1.74 | 0.01 |
| 11 | 0.06 | 0.03 | 0.79 | 7.10 | 1.81 | 未检出 |
| 12 | 0.06 | 0.04 | 0.79 | 6.46 | 1.59 | 未检出 |
| 13 | 0.07 | 0.04 | 0.70 | 7.35 | 1.62 | 未检出 |
| 14 | 0.07 | 0.07 | 0.76 | 7.54 | 2.14 | 未检出 |
| 15 | 0.10 | 0.08 | 0.76 | 6.45 | 1.67 | 0.00004 |
| 16 | 0.11 | 0.08 | 0.72 | 6.49 | 0.92 | 0.00004 |
| 17 | 0.10 | 0.08 | 0.78 | 6.45 | 1.21 | 0.00005 |
| 18 | 0.06 | 0.47 | 0.76 | 3.68 | 5.66 | 0.002 |
| 19 | 0.04 | 0.27 | 0.82 | 3.32 | 5.66 | 0.001 |
| 20 | 0.08 | 0.34 | 0.80 | 4.86 | 6.19 | 0.001 |
| 21 | 0.08 | 0.36 | 0.85 | 4.74 | 6.70 | 0.001 |
| 22 | 0.11 | 0.10 | 0.72 | 2.33 | 0.52 | 0.0003 |
| 23 | 0.10 | 0.11 | 0.66 | 3.18 | 1.18 | 0.0004 |
| 24 | 0.09 | 0.07 | 0.67 | 2.85 | 0.84 | 0.001 |
| 25 | 0.10 | 0.12 | 0.84 | 2.21 | 0.83 | 0.001 |
| 26 | 0.44 | 0.10 | 0.80 | 6.24 | 1.49 | 0.001 |
| 27 | 0.46 | 0.66 | 1.00 | 3.91 | 8.85 | 0.0003 |
| 28 | 0.45 | 0.53 | 0.73 | 5.73 | 9.89 | 0.001 |
| 29 | 0.08 | 0.46 | 0.71 | 5.69 | 5.47 | 未检出 |
| 30 | 0.09 | 0.43 | 0.75 | 5.85 | 6.07 | 未检出 |

  - 氯离子含量

GB/T 15063-2009 《复混肥料（复合肥料）》中要求：“氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据氯离子的质量分数（3.0%～15.0%、15.0%～30.0%、30.0%以上）”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”。

采用GB/T 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》中氯离子的检测方法对30个硫酸铵样进行测试。实验结果见表6。实验结果表明，除6号样品氯离子含量超过3.0%，1号样品氯离子含量超过1.0%以外，其他29个样品的氯离子含量均小于1.0%。因此本次修订建议将优等品和一等品的氯离子含量指标定为≤1.0%，合格品的氯离子含量指标定为≤2.0%。

表6 氯离子含量的测试结果

| 样品编号 | 氯离子含量（%） | 样品编号 | 氯离子含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.91 | 16 | 0.02 |
| 2 | 0.07 | 17 | 未检出 |
| 3 | 0.06 | 18 | 未检出 |
| 4 | 0.07 | 19 | 未检出 |
| 5 | 0.04 | 20 | 未检出 |
| 6 | 14.37 | 21 | 未检出 |
| 7 | 0.15 | 22 | 0.49 |
| 8 | 0.06 | 23 | 0.33 |
| 9 | 0.81 | 24 | 0.31 |
| 10 | 0.71 | 25 | 0.35 |
| 11 | 0.02 | 26 | 0.23 |
| 12 | 0.02 | 27 | 0.15 |
| 13 | 0.02 | 28 | 0.35 |
| 14 | 未检出 | 29 | 0.18 |
| 15 | 0.02 | 30 | 0.20 |

  - 硫含量

采用NY/T 1117《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》中的方法测定硫酸铵中的硫含量，实验结果见表7。

硫酸铵产品中硫的理论含量为24.2%。实验结果表明，30个样品的硫含量均在23.3%～25.4之间，接近于硫酸铵产品中的理论含量。

表7 硫含量的实验结果

| 样品编号 | 硫含量（%） | 样品编号 | 硫含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.31 | 16 | 24.14 |
| 2 | 24.56 | 17 | 24.21 |
| 3 | 24.69 | 18 | 23.49 |
| 4 | 24.72 | 19 | 23.59 |
| 5 | 24.07 | 20 | 25.04 |
| 6 | 24.05 | 21 | 24.96 |
| 7 | 25.01 | 22 | 23.19 |
| 8 | 23.93 | 23 | 25.02 |
| 9 | 24.20 | 24 | 24.97 |
| 10 | 24.11 | 25 | 24.52 |
| 11 | 24.89 | 26 | 24.78 |
| 12 | 24.90 | 27 | 25.12 |
| 13 | 24.86 | 28 | 25.30 |
| 14 | 23.91 | 29 | 25.18 |
| 15 | 24.19 | 30 | 25.12 |

1.6有机物定性检测

对硫酸铵产品进行有机物定性检测，确认其中是否含有有机物。实验设备为气-质联用，实验条件如下：

色谱条件：DB-5MS毛细管色谱柱（30mm×250µm×0.25µm）；进样口温度：290℃，不分流；柱温 (程序升温)：初始温度 60℃，保持 4min，以15℃/min升到3000℃，保持5 min；载气 (Ne2)：1.5mL/min；进样量：1μL。

质谱条件：溶剂延迟：5min；传输线温度：300℃；离子源温度：230℃；四级杆温度：150℃；采集方式：全扫描；未知物初步定性：NIST质谱库（2014版）。

前处理：称取0.2g样品，用10mL丙酮溶解，涡旋1min，超声30min，8000rpm高速离心10min除去不溶物。取上清液1mL过0.22µm有机相滤膜，待测。

经过对30个样品的检测，其中1、18、27、28、29、30共6个样品中含有有机物，样品来源分别是1号焦化副产、18号是钢铁副产、27-30号是尿素副产。

实验人员后续会采用GB 32952《肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法》进行定量测试。实验数据正在收集中。

2推广应用

硫酸铵作为一种环保产业的副产，是一种多元速效肥料，其价值被严重低估。使用硫酸铵可以减少氮肥损失，提高氮肥利用率，在氮肥结构调整中具有重要作用。硫酸铵肥料适宜于缺硫土壤上的所有作物，可用于生产低氯或硫基肥料，也可用于生产复合氮肥。因此修订《肥料级硫酸铵》国家标准是企业以及用户的迫切需求。

《肥料级硫酸铵》国家标准发布实施后，标准主管部门应努力增强做好标准落实工作的责任感，加强标准宣贯、政策解读和相关培训工作，推动标准落实。生产企业和相关从业人员应积极主动学习《肥料级硫酸铵》国家标准的技术内容，更好地进行产品质量控制，保障硫酸铵行业健康可持续发展。

3 预期达到的经济效益

本次标准修订扩大了标准适用范围，可以解决部分副产硫酸铵因无国家标准或行业标准，无法办理注册、登记手续，无法作为商品上市销售，只能作为原料定向提供给复合肥料厂的现状，提高副产硫酸铵的销售价格，增加企业收入，推动副产硫酸铵产业的健康发展。

该标准的实施，将统一我国硫酸铵行业的技术指标，对于规范硫酸铵市场秩序，提高硫酸铵产品质量，保护人体健康和生态环境，提高企业在国际市场的竞争力具有十分重要的意义。

四、标准中涉及专利和知识产权说明；

无。

五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

本次标准修订中氮含量的测定参照ISO 3332-75《工业用硫酸铵——氨态氮含量的测定——蒸馏后滴定法》、游离酸含量的测定参照ISO 2993-74《工业用硫酸铵——游离酸度的测定——滴定法》、水不溶物含量的测定参照ISO 2994-74《工业用硫酸铵——水不溶物含量的测定——重量法》。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准最大限度保持协调一致，没

有冲突性的条款。

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

八、标准性质的建议说明；

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议；

本标准发布实施后，国家主管部门应有针对性地开展宣贯和集中培训，，通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请专家课堂讲授，资料函授和互联网等开展技术培训，增强企业实施标准的自觉性。通过标准的实施和监督，使标准得到有效应用，促进硫酸铵行业健康绿色发展。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其它应予说明的事项

无