肥料级聚磷酸铵

Fertilizer grade ammonium polyphosphate

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（送审稿）

（本稿完成日期：2019-11-17）

XXXX-XX-XX 发布                                           XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会磷复肥分技术委员会（SAC/TC 105/SC3）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

肥料级聚磷酸铵

- 范围

本标准规定了肥料级聚磷酸铵的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用化学反应工艺生产的固体或流体肥料级聚磷酸铵。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6679 固体化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573 复混肥料中有效磷含量测定

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB/T 22924 复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

HG/T 2843 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 1973 水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定

NY/T 1108 液体肥料包装技术要求

NY/T 1979 肥料登记标签技术要求

- 术语和定义

  - 肥料级聚磷酸铵Fertilizer grade ammonium polyphosphate

采用化学反应工艺生产的固体或流体聚磷酸铵，分子式：(NH4)n+2PnO3n+1，n为平均聚合度，取为1~20之间（不包括1）。

  - 聚合率Polymerization ratio

聚磷酸铵中聚合态磷占有效磷的百分率，即肥料级聚磷酸铵中有效磷含量减去其中正磷酸盐含量的差值（均以P2O5计）与前者的比值。

  - 含量Content

本标准中的各种含量未作特殊说明均指质量分数，本标准中所有五氧化二磷含量未作特殊说明均指有效五氧化二磷的质量分数。

  - 总养分 Total primary nutrient

总氮、有效五氧化二磷含量之和，以质量分数计。

- 产品分类

分为固体肥料级聚磷酸铵和流体肥料级聚磷酸铵。

- 要求

  - 外观

    - 固体肥料级聚磷酸铵为均匀的固体粉末或颗粒，无可见机械杂质

    - 流体肥料级聚磷酸铵为均匀流体

  - 肥料级聚磷酸铵产品质量应符合表1要求，同时应符合包装标明值。

肥料级聚磷酸铵的要求

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体 |  | 流体 |  |
|  |  | I类 | II类 | I类 | II类 |
| 总养分(N+P2O5) a /% | ≥ | 68.0 | 54.0 | 46.0 | 43.0 |
| 有效磷(以P2O5计) /% | ≥ | 55.0 | 41.0 | 36.0 | 33.0 |
| 总氮(以N计) /% | ≥ | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 |
| 聚合率 /% | ≥ | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 |
| 水不溶物b /% | ≤ | 0.5 | — | 0.2 | 0.5 |
| 水分c /% | ≤ | 3.0 | 3.0 | — | — |
| pH值(10 g/L水溶液) |  | 4.0~9.0 | 4.0~9.0 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 |
| a 组成产品的单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%，且总养分应大于等于标明值； b 仅对固体I类和流体肥料级聚磷酸铵作要求； c 水分含量仅对于固体肥料级聚磷酸铵作要求，且为出厂检验要求，不作为验收要求。 |  |  |  |  |  |

  - 缩二脲限量

符合《肥料中有毒有害物质限量要求》中的规定。

  - 质量安全要求

政府管理部门提出检验要求时，应符合GB XXXXX《肥料中有毒有害物质的限量要求》。

- 试验方法

  - 安全提示

本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时须小心谨慎！如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按HG/T 2843的规定制备与标定。

  - 外观判定

在自然光条件下，用目视法判别。

  - 有效五氧化二磷含量

    - 方法提要

试样经乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液提取后，在硝酸作用下将聚合态磷酸盐全部转化为正磷酸盐，利用磷钼酸喹啉沉淀法测定五氧化二磷含量。

    - 仪器设备

      - 玻璃坩埚式滤器：4号，30 mL，4 μm ~7 μm。

      - 电烘箱：(180±5)℃。

      - 酸度计：分度值0.02 pH。

    - 试剂配制

      - 硝酸溶液：1+1。

      - 喹钼柠酮溶液。

溶液A：溶解70 g钼酸钠与100 mL水中；

溶液B：溶解60 g柠檬酸于100 mL水中，加85 mL硝酸；

溶液C：在不断搅拌下，将溶液A缓慢加入溶液B中，混匀；

溶液D：取5 mL喹啉，溶于35 mL浓硝酸和100 mL的水混合液中；

在不断搅拌下，将溶液D缓慢加入溶液C中，混匀后放置暗处过夜，用滤纸过滤，滤液加入280 mL丙酮，用水稀释至1 L，摇匀，贮于棕色瓶中，放置暗处，避光避热。

      - EDTA 溶液：37.5 g/L。

      - 氢氧化钠溶液：200 g/L。

    - 分析步骤

做两份试料的平行测定。

      - 试样溶液的制备

称取含有300 mg~500 mg五氧化二磷的试样，称准至0.0002 g，置于250 mL烧杯中，加入150 ml EDTA溶液（6.4.3.3），用氢氧化钠溶液（6.4.3.4）调节pH 值至12.0~12.5之间，加热煮沸至少15 min，取下烧杯，待冷却后转移至250 mL容量瓶中，加水定容，混匀后干过滤，弃去最初几毫升滤液，待测。

      - 空白试样溶液的制备

除不加试料外，其他加入的试剂量与试样溶液的制备完全相同，并与试样同时进行同样的实际处理。

      - 样品测定

用移液管移取10 mL试样溶液（含10~20 mg五氧化二磷）（6.4.4.1）和空白试样溶液，分别置于500 mL烧杯中，加20 mL硝酸溶液（6.4.3.1）、80 mL水。加热至沸，并持续至少15 min，取下，加入35 mL喹钼柠酮溶液(6.4.3.2)，盖上表面皿，加热微沸1 min或置于近沸水浴中保温至沉淀分层，取出烧杯，冷却至室温。用预先在180(±5)℃干燥至恒重的玻璃坩埚式滤器（6.4.2.1）过滤，先将上层清液滤完，然后用倾泻法洗涤沉淀1次~2次，每次用25 mL水，将沉淀移入滤器中，再用水洗涤，所用水共125 mL~150 mL，将沉淀连同滤器置于180(±5)℃电烘箱内，待温度达到180℃后，干燥45 min，取出移入干燥器内，冷却至室温，称量。

    - 结果计算

五氧化二磷含量以五氧化二磷(P2O5)的质量分数ω0计，数值以%表示，按式(1)计算：

ω0=m1-m2×0.03207m3×10250100ω0=m1-m2×0.03207m3×25/250100………………………（1）

式中：

m1—试样溶液中生成磷钼酸喹啉沉淀的质量，g；

m2—空白液中生成磷钼酸喹啉沉淀的质量，g；

m3—称取试样的质量，g；

250—制备样品溶液时容量瓶的体积，mL；

10—测定样品时移取的试样溶液体积，mL；

0.03207—磷钼酸喹啉换算为五氧化二磷的系数。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定的结果。

    - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.30%；不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.60%。

  - 聚合率

    - 离子色谱法

离子色谱法测定聚合率适用于固体I类和流体肥料级聚磷酸铵。

6.5.1.1  方法提要

基于肥料级聚磷酸铵中的各种磷酸盐对色谱柱的亲和力不同导致的吸附保留时间差异，采用梯度淋洗法，使肥料级聚磷酸铵中正磷酸盐及聚合态磷酸盐按顺序洗脱，再利用色谱峰面积与正磷酸盐浓度的正相关性，得到肥料级聚磷酸铵中正磷酸盐的含量，样品中有效磷含量与正磷酸盐含量的差值同有效磷含量的比值即为肥料级聚磷酸铵的聚合率。

6.5.1.2  试剂

1000 mg/L(P2O5)混合标准溶液

称取在105℃干燥至恒重的优级纯磷酸二氢钾（99.9%）1.9195 g（精确至0.0002 g）至250 mL烧杯中，加100 mL去离子水搅拌溶解，溶解后用水转移至1000 mL容量瓶，定容。

# 6.5.1.3  仪器、设备

6.5.1.3.1  离子色谱仪：搭配能够有效分离肥料级聚磷酸铵的阴离子分离柱，配置氢氧化钾淋洗液，具有梯度淋洗功能，配置1~10 μL定量环，配置电导检测器。

6.5.1.3.2  柱温箱：控制温度为（30±0.2）℃

# 6.5.1.4  分析步骤

6.5.1.4.1  试样溶液的制备

称取含有100 mg~200 mg五氧化二磷的试样，称准至0.0002 g，置于150 mL烧杯中，加水润湿，转移至250 mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀。

6.5.1.4.2  仪器的调试

打开离子色谱仪以及配套工作站，选择梯度淋洗模式，并调节KOH淋洗液初始浓度为30 mmol/L，终点浓度为80 mmol/L，梯度时间为8.0 min，流动相流速为1.2 mL/min，柱温箱温度为30℃。设置梯度运行时间从0 min开始，到15 min结束梯度运行，20 min结束样品测定。该程序适用于DIONEX ICS-600型阴离子色谱仪，其他型号离子色谱仪的程序可根据实际情况调整。

6.5.1.4.3  标准曲线的制作

分别移取0.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、40.00 mL、50.00 mL的1000 mg/L（P2O5）混合标准溶液，置于7个100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度线，摇匀。吸取约2 mL混合标准溶液注入离子色谱仪，进行测定。以离子色谱图峰面积为横坐标，样品浓度为纵坐标绘制正磷酸盐标准曲线，计算得到线性回归方程，并存入离子色谱服务器。

6.5.1.4.4  正磷酸盐含量的测定

吸取约2 mL试样溶液通过孔径不大于0.45 μm的过滤头注入离子色谱仪进行测定，正磷酸根的出峰位置（保留时间）由磷酸二氢钾标准溶液（6.5.1.4.3）出峰位置决定。通过绘制的标准曲线，由所测样品正磷酸盐的峰面积计算其含量（mg/L）。

正聚磷酸铵含量以五氧化二磷含量（P2O5）的百分含量ω1计，数值以%表示，按式（2）计算：

ω1=a1×2501000m×1000×100………………………………（2）

式中：

a1—由标准曲线计算出来的正磷酸盐含量（以P2O5计）的数值，mg/L；

m—称取试样的质量，g。

6.5.1.4.5  有效五氧化二磷含量的测定

有效五氧化二磷含量ω0的测定方法与6.4相同。

6.5.1.4.6  结果的计算与表述

聚磷酸铵样品聚合率ω2，数值以%表示，按式（3）计算：

ω2=ω0-ω1ω0×100………………………………（3）

式中：

ω0—试样中五氧化二磷含量的数值，以%表示；

ω1—试样中正磷酸铵含量（以P2O5计）的数值，以%表示。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定的结果。

6.5.1.5  允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.50%；不同实验室测定结果的绝对差值不大于1.00%。

    - 离子交换树脂法

6.5.2.1  方法提要

聚磷酸铵溶液中含有正磷酸盐、焦磷酸盐、三聚磷酸盐及更高聚合态的聚磷酸盐等，利用强碱性阴离子交换树脂对不同形态磷酸根吸附能力的差异，用一定浓度的氯化钾溶液淋洗使正磷酸根进行洗脱，采用磷钼蓝比色法测定正磷酸盐的含量，样品中有效磷含量与正磷酸盐含量的差值同有效磷含量的比值即为肥料级聚磷酸铵的聚合率。最后用一定浓度的盐酸溶液将吸附在树脂上的聚合态磷全部洗出，实现树脂的再生。

6.5.2.2  试剂和溶液

6.5.2.2.1  磷酸二氢钾：≥99.9%。

6.5.2.2.2  磷标准储备溶液（ρ(P2O5) = 1000 mg/L）：称取在105℃干燥至恒重的优级纯磷酸二氢钾（99.9%）1.9195 g（精确至0.0002 g）至250 mL烧杯中，加100 mL去离子水搅拌溶解，溶解后转移至1000 mL容量瓶，定容，摇匀备用。

6.5.2.2.3  磷标准使用液（ρ(P2O5) = 10 mg/L）：将磷标准储备溶液准确稀释100倍，使用期1周。

6.5.2.2.4  缓冲溶液（pH = 4.3）：称取51 g三水合乙酸钠（CH3COONa3H2O）和46 mL冰乙酸于水中，用水稀释至1 L。

6.5.2.2.5  硫酸溶液 c(1/2H2SO4)=10mol/L：量取278 mL浓硫酸（18 mol）缓慢加入500 mL水中，并不断搅拌，冷却后稀释至1 L。

6.5.2.2.6  抗坏血酸溶液 ρ(抗坏血酸) = 25 g/L：称取2.5 g抗坏血酸溶于水中，定容至100 mL，有效期2天。

6.5.2.2.7  钼酸铵-硫酸溶液 (钼酸铵-硫酸)=7.2 g/L：称取7.2 g四水合钼酸铵[(NH4)6Mo7O244H2O]于200~300 mL水中，缓慢加入400 mL硫酸溶液（6.5.2.2.5），冷却后稀释至1 L。

6.5.2.2.8  氯化钾溶液 ρ(KCl) =0.15 mol/L：称取氯化钾11.18 g溶于600 mL水中，再在溶液中加入pH=4.3的缓冲溶液10 mL，定容至1 L。

6.5.2.2.9  盐酸溶液 c(HCl)=4 mol/L：量取浓盐酸（12 mol/L）333 mL于500 mL水中，稀释至1 L。

6.5.2.2.10  盐酸溶液 c(HCl)=2 mol/L：量取浓盐酸（12 mol/L）167 mL于500 mL水中，稀释至1 L。

6.5.2.3  仪器

6.5.2.3.1  离子交换性树脂：强碱性阴离子型、氯型，粒径0.07~0.16 mm。在4 mol/L盐酸溶液中浸泡一周，用水洗至澄清，保存于水中备用。

6.5.2.3.2  离子交换柱：玻璃管内径10 mm，长400 mm，管底收缩，配玻璃活塞（50 mL酸式滴定管可适用）。

6.5.2.3.3  分液漏斗：125 mL。

6.5.2.3.4  玻璃棉。

6.5.2.3.5  分光光度计：波长范围300~800 nm。

6.5.2.3.6  一般实验室用玻璃量器。

6.5.2.4  分析步骤

6.5.2.4.1  装柱

将滴定管固定在架子上，关上活塞，在柱子底部填1 cm厚的玻璃棉，加入10 mL水，将树脂装入滴定管中，高度30 cm（静置数分钟，使其自然沉降），用2 mol/L盐酸溶液浸泡，备用。用前按树脂再生步骤处理后，即可进样。

6.5.2.4.2  树脂再生

每次试样洗脱分离完毕后，用2 mol/L盐酸溶液200 mL流过离子交换性树脂柱且浸泡过夜使树脂再生。再次试验前用2 mol/L盐酸溶液50 mL流过柱子，关闭活塞，将柱子充满水，塞上橡皮塞，倒转几次使树脂松动排出空气泡，将柱子垂直固定好，用水慢速洗脱树脂，然后以3.4~4.5 mL/min流速洗至流出液的pH值为3.3~5.0（用水约350 mL）。保持液面高于树脂层1 cm，关闭活塞和分液漏斗，备用。

6.5.2.4.3  洗脱

吸取10 mL试液（6.4.4.1）于树脂柱上分液漏斗中，打开交换柱活塞和分液漏斗，使试液流入树脂层，用0.15 mol/L氯化钾溶液10 mL冲洗分液漏斗，再加0.15 mol/L氯化钾溶液约100 mL，控制流速3.5~4.5 mL/min，淋洗分离正磷酸盐组分，收集于250 mL容量瓶中，定容。再用2 mol/L盐酸约200 mL洗涤树脂柱，使树脂柱过夜再生。

6.5.2.4.4  标准曲线的绘制

分别移取0 mL、2 mL、4 mL、6 mL、8 mL、10 mL、15 mL、20 mL、25mL的磷标准使用液（6.5.2.2.3）于50 mL具塞比色管中，加水稀释至25 mL，分别加入钼酸铵-硫酸溶液10 mL和抗坏血酸溶液（6.5.2.2.6）2 mL，摇匀，在沸水中至少加热15 min。冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。用分光光度计在650 nm处，以1 cm石英比色池用水作参比测定系列溶液的吸光度。以各溶液的吸光度（A）为横坐标，五氧化二磷含量（mg/L）为纵坐标绘制标准曲线。

6.5.2.4.5  正磷酸盐的测定

从6.5.2.4.3中分离出来的正磷酸盐溶液中吸取5 mL于50 mL具塞比色管中，加水至25 mL，加入钼酸铵-硫酸溶液（6.5.2.2.3）10 mL和抗坏血酸溶液（6.5.2.2.6）2 mL，其后测定步骤同6.5.2.4.4。

试样中正磷酸盐的质量分数ω1（以P2O5计），数值以%表示，按式（4）计算：

ω1=ρ50(2505)(25010)m31000000100………………………（4）

式中：

ρ—从工作曲线上查得显色液中P2O5的质量浓度，mg/L；

50—显色液体积的数值，mL；

5—吸取分离出的正磷酸盐溶液体积的数值，mL；

250（前）—分离出的正磷酸盐溶液体积的数值，mL；

10—吸取试验溶液体积的数值，mL；

250（后）—试样溶液总体积的数值，mL；

m3—称取试样的质量，g。

6.5.2.4.6  五氧化二磷含量的测定

五氧化二磷含量ω0的测定方法与6.4相同。

6.5.2.4.7  结果的计算和表述

聚磷酸铵样品聚合率ω2，数值以%表示，按式（5）计算：

ω2=ω0-ω1ω0×100………………………………（5）

式中：

ω0—试样中有效五氧化二磷含量的数值，以%表示；

ω1—试样中正磷酸铵含量（以P2O5计）的数值，以%表示。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定的结果。

6.5.2.5 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.50%；不同实验室测定结果的绝对差值不大于1.00%。

  - 氮含量

按GB/T 8572进行氮含量的测定并计算。

  - 水不溶物含量

按NY/T 1973进行水不溶物含量的测定并计算。

  - 水分

按GB/T 8576进行水分含量的测定并计算。

  - pH值

按NY/T 1973进行pH值的测定。

- 检验规则

  - 本标准要求中所列指标项目均为出厂检验项目，应逐批检验。

  - 生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的肥料级聚磷酸铵为一批。最大批量固体产品为60 t，流体产品为120 t。

  - 固体产品按GB/T 6679的规定采样，流体产品按GB/T 6680的规定采样。将所采样品置于洁净、干燥的容器中，迅速混匀。取固体样品600 g或流体样品600 mL，分装于两个洁净、干燥的容器中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、批号或生产日期、采样日期、采样人姓名。其中一瓶用于产品质量分析，另一瓶保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。

  - 生产企业应保证所有出厂的肥料级聚磷酸铵产品都符合本标准要求。

  - 检验结果如有指标不符合本标准要求，应重新自两倍量的包装中采样进行复验，复验结果即使有一项指标不符合本标准的要求时，则整批产品为不合格。

  - 采用GB/T 8170-2008规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

  - 使用单位有权按照本标准的规定对所收到的肥料级聚磷酸铵进行验收，验收应在到货之日起的五个工作日之内进行。检验结果有一项指标不符合本标准要求时，应重新从两倍量的包装中采样进行复检，复检的结果即使只有一项指标不符合本标准的要求时，则整批产品为不合格。

  - 当供需双方对产品质量发生异议需仲裁时，应按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》的规定执行。

- 标志、标签

  - 肥料级聚磷酸铵包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、净含量、类别、批号或生产日期、本标准编号及GB/T 191-2008规定的“怕雨”标志。每批出厂的肥料级聚磷酸铵都应附有质量证明书，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、净含量、类别、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

  - 含有缩二脲的肥料级聚磷酸铵产品应在包装容器上标明警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”。

- 包装、运输、贮存

  - 固体产品的包装应按GB/T 8569的规定进行，固体产品应采用双层包装，内包装用聚乙烯薄膜袋，内袋采用热合或人工扎口；外包装为塑料编织袋，外袋应牢固缝合。流体产品的包装应按NY/T 1108的规定进行。每袋净含量（50±0.5）kg、（40±0.4）kg、（25±0.2）kg、（10±0.1）kg，平均每袋净含量不低于50.0 kg，40.0 kg，25.0kg，10.0 kg。净含量有其他要求时，供需协商，应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。固体产品或流体产品包装中应有产品合格证书和使用说明书。

  - 本产品在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、日晒及高温。轻装轻卸，避免包装破损。

  - 本产品应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内，不得露天堆放，以防止日晒雨淋，避免不良条件的影响。

  - 在符合本标准运输和贮存的条件下，自出厂之日起，以聚合率低于55%为判定流体肥料级聚磷酸铵产品过期的依据。