“尿素中总氮含量、缩二脲含量和水分的测定”

实验室比对作业指导书

各参加实验室：

欢迎贵实验室参加“尿素中总氮含量、缩二脲含量和水分的测定” 实验室比对计划（项目编号CPCIF-PT(fl)01-2023）。本计划由中国石油和化学工业联合会检测技术工作委员会组织，由上海化工院检测有限公司(以下简称：上化检)负责实施。

在本实验室比对计划中，贵实验室的代码为：LAB- _______ 。

为了尽量减少在试验过程中可能出现的人为误差，提高此次实验室比对结果的可比性和一致性，请各参加实验室相关人员在正式试验前认真阅读本作业指导书。

1.样品说明

1.1本计划共发送1份颗粒状尿素样品，每份样品重量约为50 g。样品用塑料瓶包装，于2023年7月25日通过快递向参加实验室发送；

1.2实验室收到样品后，检查确认样品状态及数量，将确认信息填写在《实验室比对测试样品发送-接收确认单》（附件1）中，并以邮件方式提交至上化检。如发现包装破损或有泄漏、污染等无法测试的情况，请立即与上化检联系。若实验室收到样品后5日内未反馈《实验室比对测试样品发送-接收确认单》，默认样品完好。

1.3 测试样品已通过均匀性检验和其它有关验证，且无需进一步制备，各实验室收到样品后可直接测试。

1.4 请将测试样品于室温下放置在干燥器内，样品开封后建议尽快测试。

1.5本计划测试项目包括总氮含量、缩二脲含量、水分。

2.试验设备

2.1通常实验室用仪器；

2.2蒸馏仪器；

2.3 水浴30℃±5℃；

2.4 紫外-可见分光光度计；

2.5 卡尔·费休水分仪。

3.测试方法

3.1总氮含量

总氮含量依据GB/T 2441.1-2008 《尿素的测定方法 第1部分：总氮含量》 “3.1 蒸馏后滴定法（仲裁法）”测定，按式（1）计算：

ω=c(V1-V2)×0.01401m×100     (1)

式中：

c ——测定及空白试验时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 ——空白试验时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2 ——测定时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

m  ——试料的质量的数值，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

3.2 缩二脲含量

缩二脲含量依据GB/T 2441.2-2010 《尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法》测定并计算。

3.3 水分

水分依据GB/T 2441.3-2010 《尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法》测定并计算。

4.测试结果提交

4.1请将测试结果等相关信息正楷填写在《实验室比对计划计划测试结果报告单》中，测试结果以百分含量(%)为单位，结果数据保留至小数点后2位。每个项目均应进行平行测试，并给出平行结果及其算术平均值。

4.2请各参加实验室于2023年8月8日前以电子邮件的方式将结果报告单及相关原始记录扫描件提交至上化检，同时将报告单（签字、盖章原件）及相关原始记录（复印件）寄送至上化检，请规范填写原始记录，以便统计分析。

4.3 如报告单未能在规定时间内提交，数据结果将被视为无效，不参与数据统计。

5.公正与保密

5.1本次实验室比对计划对参加实验室均赋予一个独立且唯一的代码，在后续说明与实验室有关的检测结果、能力状况等时，均以代码表示参加实验室。

5.2在本次实验室比对计划实施过程中，严禁各参加实验室相互串通试验结果。

6.联系方式

如实验室有疑问，请与本次计划实施机构联系，联系方式如下：实施机构：上海化工院检测有限公司

地址：上海市普陀区光复西路2666号

邮编：200062

联系电话：13764906399、13916153245

联系人：段路路、黄河清

E-mail:  hhq@ghs.cn

附录1：实验室比对测试样品发送-接收确认单

附录2：实验室比对计划计划测试结果报告单

上海化工院检测有限公司

2023年3月20日

附录1：

实验室比对测试样品发送-接收确认单

| 计划名称 | 尿素中总氮含量、缩二脲含量和水分的测定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 | 中国石油和化学工业联合会检测技术工作委员会 |  |  |
| 项目承担单位 | 上海化工院检测有限公司 |  |  |
| 联系人 | 段路路 13764906399 黄河清 13916153245 | 邮箱 | hhq@ghs.cn |
| 样品名称 | 尿素 | 发送日期 | 2023年 月 日 |
| 发送状态 | 完好 不完好□ | 发送人签名 |  |
| 接收实验室名称（公章）： 实验室代码：LAB 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 邮箱: 联系人： 接收人签名： 接收时间： |  |  |  |
| 接收时，被测物品包装是否破损： 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |

附录2：

实验室比对计划计划测试结果报告单

| 计划名称 |  | 尿素中总氮含量、缩二脲含量和水分的测定 （CPCIF-PT(fl)01-2023） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |
| 实验室代码 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 认可状况 |  | 已获认可（CNAS）编号： 已获资质认定（CMA）编号： 未获认可 |  |  |  |
| 测试结果（%） | 项目 | 1 | 2 | 平均值 |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |
|  | 缩二脲 |  |  |  |  |
|  | 水分 |  |  |  |  |
| 测试信息 | 项目 | 主要设备（名称及型号） |  |  | 主要测试人 |
|  | 总氮 |  |  |  |  |
|  | 缩二脲 |  |  |  |  |
|  | 水分 |  |  |  |  |
| 测试过程中出现的问题或异常现象： 参与实验室（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注：1 测试结果保留至小数点后2位。 2 结果报告单需附测试原始记录。 |  |  |  |  |  |